임베디드 SW 경진대회 (자유공모)

프로젝트 수행 계획서

v2.0

HazardBot

미션 기반 자율 위험물 탐지·격리 로봇 시스템

ESP32 + Arduino Mega + Raspberry Pi + ROS2 기반

엣지 AI 비전 · 센서 퓨전 · Fault Tolerance · 실시간 대시보드

팀 구성: 박승환, 윤강희

수행 기간: 2026년 3월 ~ 2026년 9월

작성일: 2026년 3월 26일

# 1. 프로젝트 개요

## 1.1 프로젝트명

HazardBot — 미션 기반 자율 위험물 탐지·격리 로봇 시스템

## 1.2 프로젝트 목표

ESP32 기반 자율주행차(AMR)가 지정 영역을 자율 순찰하며, 라즈베리파이 카메라의 엣지 AI(OpenCV HSV 분류)와 7종 환경 센서의 퓨전 알고리즘으로 위험물을 탐지·분류한다. 위험 등급 판별 후, PCA9685 서보 드라이버로 제어되는 4축 로봇 암이 해당 위험물을 파지·운반하여 격리 구역에 안전하게 배치하는 완전 자동화 미션 수행 시스템을 구현한다.

▶ 미션 시나리오 흐름:

IDLE(대기) → PATROL(자율 순찰) → DETECTED(위험물 탐지) → CLASSIFY(엣지 AI 등급 분류) → APPROACH(접근) → GRIP(파지) → TRANSPORT(운반) → ISOLATE(격리 배치) → REPORT(대시보드 미션 보고)

▶ v2.0 핵심 차별화 포인트:

- 이기종 MCU 협업 아키텍처: ESP32(AMR) + Arduino Mega(Arm via PCA9685) + Raspberry Pi(ROS2/비전)

- 엣지 AI 비전: 라즈베리파이 카메라 + OpenCV HSV 필터링 + 컨투어 검출로 위험물 시각 분류

- 7종 센서 퓨전 알고리즘: 단일 센서 대비 판단 신뢰도 향상, 구역 컨텍스트 인식

- Fault Tolerance: 미션 실패 시 자동 복구/재시도 로직, 통신 단절 시 안전 정지

- 실시간 웹 대시보드: 로봇 상태, 센서 값, 미션 진행률 실시간 시각화

- FSM(유한 상태 머신) 기반 미션 오케스트레이션으로 임베디드 SW 설계 역량 시연

- IEC 60079-10 Zone 시스템 참조 구역 설계 — 산업 현장 적용 가능성 어필

## 1.3 v1.0 대비 주요 변경사항

| 항목 | v1.0 | v2.0 | 변경 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| AMR 제어기 | Arduino Mega 2560 | ESP32 DevKit | Wi-Fi 내장(TCP 직접 통신), 듀얼코어 240MHz, 아두이노 IDE 호환 유지. 심사위원 인상: IoT급 MCU |
| Arm 제어기 | Arduino Mega 2560(개별 핀 PWM) | Arduino Mega 2560+ PCA9685 서보 드라이버 | I2C 16ch PWM으로 핀 절약, 서보 전원 분리 안정성 향상 |
| 비전 시스템 | 없음(TCS34725만 사용) | RPi 카메라 + OpenCV(HSV + 컨투어) | 엣지 AI 키워드 확보, 색상+형태 동시 분류로 오탐 감소 |
| 통신 방식 | USB 시리얼 2채널 | ESP32: Wi-Fi TCPMega: USB 시리얼 | 무선 시연 가능, AMR 배선 간소화, 산업 IoT 연계성 |
| 센서 퓨전 | 개별 임계값 비교 | 가중 평균 + 복합 규칙+ 이동평균 필터 | 단일 센서 대비 신뢰도 향상을 수치로 어필 |
| 에러 처리 | E-STOP + 워치독 | Fault Tolerance 체계(자동 복구/재시도) | 미션 실패 시 자동 복구 → 산업용 수준 패턴 |
| 모니터링 | 웹 대시보드(계획) | Flask + WebSocket실시간 대시보드 | 센서값/미션상태/로그 실시간 시각화 구체화 |
| 외관 | 키트 섀시 그대로 | 3D 프린팅 + 만능기판납땜 마감 | 시제품 수준 외관, 심사 인상 대폭 향상 |

## 1.4 팀 구성 및 역할

| 구분 | 주 담당 영역 | 세부 역할 |
| --- | --- | --- |
| 팀원 A(윤강희) | AMR + 센서 퓨전 | ESP32 펌웨어, 모터/센서 제어, 센서 퓨전 알고리즘, Wi-Fi TCP 통신, amr_serial_bridge, 3D 프린팅 외장, 기술 문서 |
| 팀원 B(박승환) | 로봇 암 + 비전 | Arduino Mega + PCA9685 서보 제어, 그리퍼 제어, RPi 카메라 OpenCV 비전 노드, arm_controller, 발표 자료 |
| 공동 | 통합/설계/테스트 | 통신 프로토콜 설계, mission_orchestrator, hazard_detector, 웹 대시보드, Fault Tolerance 로직, 통합 테스트, 데모 시나리오 |

## 1.5 수행 기간 총괄

| 구간 | 기간 | 가용 시간 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 사전 준비기 | 3월 4주 ~ 6월 4주 | 주말 (약 14주말) | 학습 + 단위 개발 + 1차 통합 |
| 집중 개발기 | 7월 1주 ~ 8월 2주 | 풀타임 (6주) | 차별화 기능 + 안정화 |
| 마무리기 | 8월 3주 ~ 9월 1주 | 풀타임 (2주+) | 문서화 + 발표 준비 |

# 2. 시스템 아키텍처

## 2.1 설계 철학 및 플랫폼 선정 근거

"왜 이렇게 설계했는가" — 심사위원이 가장 먼저 보는 부분이다. 모든 설계 선택에는 명확한 근거가 있다.

▶ ESP32 선정 근거 (AMR 제어기): 8비트 AVR(Uno/Mega)의 16MHz 대비 240MHz 듀얼코어로 센서 퓨전 연산에 여유가 있다. Wi-Fi가 내장되어 ROS2 노드와 TCP 직접 통신이 가능하므로 USB 케이블 없이 무선 시연이 가능하다. 아두이노 IDE로 그대로 개발할 수 있어 학습 비용이 거의 없다. 심사위원에게 IoT급 MCU로 인식되어 하드웨어 인상이 크게 향상된다.

⚠ ESP32 Wi-Fi + ADC 제약사항: Wi-Fi 사용 시 ADC2 핀(GPIO 0,2,4,12-15,25-27)은 아날로그 입력 불가. ADC1 핀(GPIO 32-39, 6채널)만 사용 가능. MQ-2, MQ-135, FC-37 아날로그 3채널을 ADC1에 배정하면 3채널 여유가 남으므로 문제없다. 핀 할당은 2.6절 핀맵 참조.

▶ Arduino Mega + PCA9685 선정 근거 (Arm 제어기): 4축 서보 제어에 Mega의 풍부한 핀(54개 디지털)과 PCA9685의 I2C 16채널 PWM을 조합한다. PCA9685가 서보 전원을 별도 공급하므로 전원 안정성이 향상되고, Mega의 핀을 센서/통신에 활용할 수 있다. 아두이노 생태계의 풍부한 서보 라이브러리를 활용한다.

▶ Raspberry Pi 선정 근거 (상위 제어): Ubuntu 22.04 + ROS2 Humble을 직접 구동하여 산업 표준 미들웨어를 사용한다. 카메라 모듈 연결로 OpenCV 기반 엣지 AI 비전 처리가 가능하다. Flask 웹 서버로 실시간 대시보드를 제공한다. AMR(ESP32)과 Wi-Fi TCP, Arm(Mega)과 USB 시리얼로 이기종 MCU를 동시 제어한다.

▶ ROS2 Humble 선정 근거: ROS2는 산업 로봇 분야의 사실상 표준 미들웨어로, 노드 기반 분산 아키텍처가 모듈별 독립 개발/테스트에 유리하다. 토픽/서비스 기반 통신으로 노드 간 결합도를 낮추고, 새로운 기능(예: SLAM, 비전) 추가 시 기존 코드 수정 없이 노드만 추가하면 된다. 심사위원에게 산업 연계성을 어필할 수 있는 핵심 키워드이다.

## 2.2 하드웨어 구성

| 분류 | 부품명 | 용도 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 제어보드 | ESP32 DevKit V1 | AMR 주행/센서 제어, Wi-Fi TCP 통신 | 듀얼코어 240MHz, Wi-Fi 내장 |
| 제어보드 | Arduino Mega 2560 | 로봇 암 서보 제어 (PCA9685 경유) | 54핀, USB 시리얼 |
| 제어보드 | Raspberry Pi 4B (4GB) | ROS2 + OpenCV + 대시보드 서버 | Ubuntu 22.04 + ROS2 Humble |
| 서보 드라이버 | PCA9685 (16ch PWM) | 4축 서보 I2C 제어, 전원 분리 | I2C 0x40, 외부 5~6V 전원 |
| 비전 | RPi 카메라 모듈 v2 | 엣지 AI: OpenCV HSV 색상/형태 분류 | CSI 인터페이스, 8MP |
| AMR 플랫폼 | 2WD 스마트카 섀시 + DC모터 | 주행 플랫폼 | 캐스터 휠 포함 |
| 모터 드라이버 | L298N 듀얼 H-브릿지 | DC 모터 속도/방향 제어 | 외부 7~12V 전원 |
| 라인센서 | 5채널 IR 라인센서 | 라인트레이싱 + 마커(M1~M4) 인식 | PID 제어 기반 |
| 가스 센서 | MQ-2 + MQ-135 | H1: 가연성 가스 / VOC 탐지, 비율 분석 | Analog, 예열 필수 |
| 온도 센서 | MLX90614 비접촉 IR | H2: 물체 표면 온도 측정 | I2C 0x5A |
| 화염 센서 | KY-026 | H2: 화염 IR 파장 감지 (즉시 L3) | Digital, 감도 조절 가능 |
| 초음파 센서 | HC-SR04 | H3: 경로 위 장애물/물체 감지 | Trig/Echo, 2~400cm |
| 컬러 센서 | TCS34725 | H3: 물체 색상 판별 (비전 보조) | I2C 0x29, RGB+Clear |
| 수분 센서 | FC-37 (YL-83) | H4: 누수/유출 감지 | A0+D0, 간헐 전원 패턴 |
| 로봇 암 | MG996R 아날로그 서보 + 프레임 https://www.amazon.com/Mechanical-Programming-Manipulator-Industrial-Teaching/dp/B0BJC8T74W | 6축 관절(베이스/어깨/팔꿈치/그리퍼) | 외부 5V 전원 (PCA9685 경유) |
| 출력 | WS2812B NeoPixel 8연 + 능동 부저 | 위험 레벨별 시각/청각 알림 | L0:초록 L1:노랑 L2:주황 L3:빨강 |
| 전원 | 18650 x2 (7.4V) + LM2596 강압 | 모터/서보 메인 전원 | 공통 GND 필수 |

## 2.3 소프트웨어 스택

| 계층 | 기술 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| MCU 펌웨어 | Arduino C/C++ (ESP32 + Mega) | 모터/서보/센서 실시간 읽기, 이동평균 필터링, Wi-Fi TCP 클라이언트. 원시 데이터를 RPi에 전송 |
| 엣지 AI | Python + OpenCV (RPi) | HSV 색 공간 필터링 + 컨투어 검출로 위험물 색상/형태 분류 |
| 미들웨어 | ROS2 Humble (Python, rclpy) | 노드 간 통신, 토픽/서비스 관리, 라이프사이클 관리 |
| 통신 (AMR) | Wi-Fi TCP (ESP32 ↔ RPi) | ESP32 TCP 클라이언트 → RPi TCP 서버, 프로토콜 파싱 |
| 통신 (Arm) | pyserial (USB 시리얼) | Arduino Mega ↔ RPi, <CMD,...>\n 프로토콜 |
| 오케스트레이션 | FSM (유한 상태 머신) | 미션 흐름: 순찰→탐지→분류→접근→파지→운반→격리→보고 |
| Fault Tolerance | 자동 복구/재시도 로직 | 파지 실패 재시도, 통신 단절 안전 정지, 경로 이탈 복귀 |
| 모니터링 | Flask + WebSocket (RPi) | 실시간 센서값/미션상태/로그 웹 대시보드, 자동 미션 리포트 |

## 2.4 ROS2 패키지 구성

| 패키지명 | 역할 |
| --- | --- |
| amr_serial_bridge | ESP32 Wi-Fi TCP 서버 노드. ESP32로부터 센서 데이터 수신 → /amr/sensors 퍼블리시, /amr/cmd_vel 구독 → 모터 명령 TCP 전송. 연결 상태 모니터링 + 자동 재연결 |
| amr_navigation | 순찰 경로 생성(웨이포인트 기반), 라인트레이싱 PID 제어, 장애물 회피, 격리 구역 경로 탐색. /amr/sensors 구독 → /amr/cmd_vel 퍼블리시 |
| arm_controller | 로봇 암 Arduino Mega USB 시리얼 통신 노드. /arm/command 구독 → 서보 각도 명령, /arm/status(그립 성공/실패) 퍼블리시. 역기구학 기반 목표 위치 → 관절 각도 변환 |
| hazard_detector | 위험물 탐지 + 등급 분류 전담 노드. /amr/sensors + /vision/detected 구독 → 센서 퓨전 + AI 비전 결합 판정 → /hazard/detected(유형/등급/위치) 퍼블리시 |
| vision_node | [NEW] RPi 카메라 OpenCV 노드. HC-SR04 물체 감지 시 트리거되어 HSV 필터링 + 컨투어 검출로 색상/형태 분류 → /vision/detected 퍼블리시. TCS34725 교차 검증으로 오탐 최소화. 상시 스캔 대비 CPU 부하 80% 절감 |
| mission_orchestrator | FSM 기반 미션 총괄 제어. 각 노드 상태 종합 → 미션 단계 전환 결정, Fault Tolerance 로직(재시도/복구/중단), /mission/state 퍼블리시 |
| hazardbot_dashboard | Flask + WebSocket 실시간 관제 UI. 로봇 상태, 센서값 그래프, 위험물 탐지 이벤트 로그, 미션 진행률, 자동 미션 리포트 PDF 생성 |

## 2.5 통신 프로토콜

모든 명령은 <CMD,param1,param2,...>\n 포맷을 준수하며, 체크섬을 포함하여 통신 신뢰성을 확보한다.

| 방향 | 명령 예시 | 설명 | 채널 |
| --- | --- | --- | --- |
| RPi→ESP32 | <MOVE,150,150,CS> | 좌/우 모터 PWM 값 + 체크섬 | Wi-Fi TCP |
| RPi→ESP32 | <STOP> | 비상 정지 (최우선 처리) | Wi-Fi TCP |
| ESP32→RPi | <SENS,12.5,30.1,25.0,1,0,1,CS> | 초음파x1 + IR라인x5 + CS | Wi-Fi TCP |
| ESP32→RPi | <GAS,450,280,HIGH,CS> | MQ-2, MQ-135 raw + 비율판정 | Wi-Fi TCP |
| ESP32→RPi | <TEMP,68.5,0,CS> | MLX90614 온도 + KY-026 화염 | Wi-Fi TCP |
| ESP32→RPi | <MOIST,1,720,CS> | FC-37 D0(0/1) + A0(raw) 수분 값 | Wi-Fi TCP |
| ESP32→RPi | <COLOR,255,30,20,CS> | TCS34725 R,G,B 값 (물체 색상) | Wi-Fi TCP |
| RPi→ESP32 | <LED,2,CS> | NeoPixel 위험 레벨 표시 (0~3) | Wi-Fi TCP |
| RPi→ESP32 | <BUZZ,1,CS> | 부저 ON/OFF (0=끔, 1=경고, 2=긴급) | Wi-Fi TCP |
| RPi→ESP32 | <ZONE,2,CS> | 현재 구역 번호(1~3) → 임계값 전환 | Wi-Fi TCP |
| RPi→Mega | <ARM,90,45,120,30,CS> | 4축 목표 각도 + 체크섬 | USB 시리얼 |
| RPi→Mega | <GRIP,CLOSE> | 그리퍼 개폐 명령 | USB 시리얼 |
| Mega→RPi | <STATUS,OK,GRIPPED,CS> | 상태 + 그립 결과 | USB 시리얼 |

## 2.6 센서-보드 할당 및 핀맵

각 센서가 어느 보드에 연결되는지, 어떤 핀을 사용하는지 명확히 정의한다. ESP32는 Wi-Fi 사용으로 ADC1(GPIO 32-39)만 아날로그 가능하다.

### ESP32 DevKit (AMR 탑재 센서 + 모터)

| 핀 | 연결 대상 | 용도 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| GPIO 32 (ADC1_4) | MQ-2 A0 | 가연성 가스 아날로그 값 | ADC1 필수 (Wi-Fi) |
| GPIO 33 (ADC1_5) | MQ-135 A0 | VOC/유독가스 아날로그 값 | ADC1 필수 |
| GPIO 34 (ADC1_6) | FC-37 A0 | 수분량 아날로그 값 | ADC1, 입력 전용 핀 |
| GPIO 35 (ADC1_7) | 5ch IR 라인센서 (공용 Analog) | 라인 위치 아날로그 | 멀티플렉싱 또는 디지털 모드 |
| GPIO 16 | FC-37 D0 | 수분 감지 디지털 |  |
| GPIO 17 | FC-37 전원 | 간헐 전원 GPIO | 부식 방지 패턴 |
| GPIO 18 | HC-SR04 Trig | 초음파 트리거 |  |
| GPIO 19 | HC-SR04 Echo | 초음파 에코 |  |
| GPIO 21 (SDA) | MLX90614 + TCS34725 | I2C 데이터 | I2C 버스 공유 (0x5A, 0x29) |
| GPIO 22 (SCL) | MLX90614 + TCS34725 | I2C 클럭 | 4.7kΩ 풀업 |
| GPIO 23 | KY-026 D0 | 화염 감지 디지털 | 인터럽트 권장 |
| GPIO 25 | L298N IN1 | 좌 모터 방향 1 |  |
| GPIO 26 | L298N IN2 | 좌 모터 방향 2 |  |
| GPIO 27 | L298N IN3 | 우 모터 방향 1 |  |
| GPIO 14 | L298N IN4 | 우 모터 방향 2 |  |
| GPIO 12 | L298N ENA (PWM) | 좌 모터 속도 | PWM 채널 |
| GPIO 13 | L298N ENB (PWM) | 우 모터 속도 | PWM 채널 |
| GPIO 4 | WS2812B NeoPixel DIN | 위험 레벨 LED | Adafruit_NeoPixel |
| GPIO 15 | 능동 부저 | 경보 출력 |  |
| GPIO 5 | 5ch IR D1~D5 | 라인센서 디지털 입력 | 5핀 직접 또는 시프트 레지스터 |

### Arduino Mega 2560 (로봇 암 + PCA9685)

| 핀 | 연결 대상 | 용도 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| SDA (20) | PCA9685 SDA | I2C 서보 드라이버 데이터 | I2C 0x40 |
| SCL (21) | PCA9685 SCL | I2C 서보 드라이버 클럭 | 4.7kΩ 풀업 |
| USB | RPi USB 포트 | 시리얼 통신 (115200bps) | pyserial |
| PCA Ch0 | MG996R #1 (베이스) | 서보 PWM | 외부 5V 전원 |
| PCA Ch1 | MG996R #2 (어깨) | 서보 PWM | 외부 5V 전원 |
| PCA Ch2 | MG996R #3 (팔꿈치) | 서보 PWM | 외부 5V 전원 |
| PCA Ch3 | SG90 (그리퍼) | 서보 PWM | 외부 5V 전원 |

⚠ 전원 설계 핵심: 모든 보드(ESP32, Mega, RPi, PCA9685)의 GND를 반드시 공유할 것. PCA9685의 V+ 터미널에 별도 5~6V 전원을 공급하여 서보 전류(MG996R 1개당 최대 2.5A)가 로직 보드에 영향주지 않도록 분리한다.

## 2.7 데이터 흐름 아키텍처

센서 데이터가 읽히고 최종 행동이 실행되기까지의 전체 흐름을 명확히 한다. 핵심 원칙: ESP32는 '읽기+필터링+전송', RPi는 '퓨전+판정+오케스트레이션'을 담당한다.

1단계 — 센서 읽기 (ESP32, 매 100ms 루프):

- 7종 센서(MQ-2, MQ-135, MLX90614, KY-026, HC-SR04, TCS34725, FC-37) 원시값 읽기

- 이동평균 필터(최근 5회) 적용하여 노이즈 제거

- KY-026 화염 감지 시: ESP32에서 즉시 모터 정지 (안전 우선, RPi 응답 대기하지 않음)

- 필터링된 데이터를 <GAS,...>, <TEMP,...>, <SENS,...> 등으로 TCP 전송

2단계 — 센서 퓨전 + 판정 (RPi hazard_detector 노드):

- amr_serial_bridge가 TCP 데이터 수신 → /amr/sensors, /amr/gas, /amr/temp 등 토픽 퍼블리시

- vision_node가 카메라 영상에서 물체 감지 시 → /vision/detected 퍼블리시

- hazard_detector가 모든 센서 토픽 + 비전 토픽 구독 → 구역 컨텍스트 적용 → 복합 규칙 판정

- 최종 위협 레벨 결정 → /hazard/detected(유형, 등급, 위치) 퍼블리시

3단계 — 미션 제어 (RPi mission_orchestrator 노드):

- /hazard/detected 구독 → FSM 상태 전이 결정

- 필요 시 /amr/cmd_vel(이동 명령), /arm/command(서보 명령), LED/부저 제어 퍼블리시

- amr_serial_bridge → ESP32 TCP 전송, arm_controller → Mega 시리얼 전송

4단계 — 실행 (ESP32/Mega):

- ESP32: 모터 구동, LED/부저 출력

- Mega: PCA9685 경유 서보 구동, 그립 결과 시리얼 보고

## 2.8 ROS2 토픽 목록

| 토픽명 | 메시지 타입 | 퍼블리셔 | 서브스크라이버 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| /amr/cmd_vel | geometry_msgs/Twist | amr_navigation | amr_serial_bridge | AMR 이동 명령 (linear.x, angular.z) |
| /amr/sensors | std_msgs/String | amr_serial_bridge | amr_navigation, hazard_detector | ESP32 센서 원시 데이터 (JSON) |
| /amr/gas | std_msgs/String | amr_serial_bridge | hazard_detector | MQ-2/MQ-135 가스 데이터 |
| /amr/temp | std_msgs/String | amr_serial_bridge | hazard_detector | MLX90614 온도 + KY-026 화염 |
| /amr/moisture | std_msgs/String | amr_serial_bridge | hazard_detector | FC-37 수분 데이터 |
| /vision/detected | std_msgs/String | vision_node | hazard_detector | OpenCV 색상/형태 분류 결과 |
| /hazard/detected | std_msgs/String | hazard_detector | mission_orchestrator, dashboard | 위험물 유형/등급/위치 |
| /arm/command | std_msgs/String | mission_orchestrator | arm_controller | 서보 각도/그리퍼 명령 |
| /arm/status | std_msgs/String | arm_controller | mission_orchestrator | 동작 완료/그립 성공/실패 |
| /mission/state | std_msgs/String | mission_orchestrator | dashboard | FSM 현재 상태 + 미션 진행률 |
| /mission/zone | std_msgs/Int8 | amr_navigation | hazard_detector, dashboard | 현재 구역 번호 (1/2/3) |

vision_node 트리거 정책: 물체 감지 시에만 활성화하는 방식을 채택한다. HC-SR04가 15cm 이내 물체를 감지하면 amr_serial_bridge가 /amr/object_near 토픽을 퍼블리시하고, vision_node가 이를 구독하여 카메라 캡처 + 분류를 수행한다. 상시 스캔은 RPi CPU 부하(약 40%)를 유발하므로 트리거 방식이 전력/성능 효율에 유리하다.

# 3. 핵심 차별화 기술

v2.0에서 새로 추가되는 5가지 차별화 기술이다. 각 기술은 심사위원에게 임베디드SW 역량을 어필하는 핵심 요소이다.

## 3.1 엣지 AI: OpenCV 기반 위험물 시각 분류

▶ 심사 어필: "YOLO 같은 무거운 모델 없이, 경량 컴퓨터 비전 기법만으로 실시간 위험물 분류를 달성했다" — 임베디드 환경에서의 최적화 역량 시연

구현 방식:

- 라즈베리파이 카메라 모듈 v2에서 실시간 프레임 캡처 (30fps, 640x480)

- OpenCV의 HSV 색 공간 변환으로 조명 변화에 강건한 색상 분류

- 빨강/노랑/초록 각 색상의 HSV 범위를 사전 캘리브레이션

- 컨투어(윤곽선) 검출로 물체 형태/크기 판별 → 잡음 필터링

- TCS34725 컬러 센서와 교차 검증으로 이중 확인 (카메라 오탐 시 센서가 보정)

- /vision/detected 토픽으로 색상, 크기, 중심좌표 퍼블리시

★ 기술 키워드: 엣지 AI, HSV 색 공간 필터링, 컨투어 검출, 교차 검증, 실시간 비전 파이프라인

## eg. 1. 순찰 중 물체 발견 HC-SR04 (초음파) "앞에 뭔가 있다" (~15cm접근 전)

## 2. 사전 판별OpenCV (RPi 카메라) "빨간색 물체다, 접근하자"(20~30cm정차 후 최종 확인)

## 3. TCS34725- "RGB(255,30,20) = 빨강 확정"(1~2cm격리 실행)  4. 로봇 암: 격리함 빨간 칸에 배치

## 3.2 센서 퓨전 알고리즘

▶ 심사 어필: "7종 센서 데이터를 단순 임계값이 아닌 퓨전 알고리즘으로 처리하여, 단일 센서 대비 오탐률 70% 감소를 목표로 한다"

3단계 퓨전 파이프라인:

- 1단계 — 노이즈 필터링: 이동평균(MA) 필터로 센서 노이즈 제거 (최근 5회 측정값 평균)

- 2단계 — 유형 내 퓨전: MQ-2/MQ-135 반응 비율 분석(가스 종류 추정), MLX90614/KY-026 교차 검증(화재 판정), HC-SR04/TCS34725 순차 처리(감지→식별), FC-37 아날로그+디지털 이중 판정(누수 규모)

- 3단계 — 유형 간 복합 규칙: H1+H2(가스+고온→화재 전조), H1+H4(가스+수분→화학 유출), H3+H4(물체+수분→용기 파손). 교집합 논거 기반

★ 기술 키워드: 센서 퓨전, 이동평균 필터, 반응 비율 분석, 교차 검증, 복합 에스컬레이션, 구역 컨텍스트 인식

## 3.3 Fault Tolerance: 미션 실패 자동 복구

▶ 심사 어필: "산업용 로봇 수준의 에러 복구 패턴을 학생 프로젝트에 적용했다" — 실용성과 기술 깊이를 동시에 어필

| 장애 상황 | 감지 방법 | 자동 복구 동작 | 최대 재시도 |
| --- | --- | --- | --- |
| 파지 실패 | arm_controller: 그립 센서 미반응 | 위치 미세 조정(+5mm) 후 재시도 | 3회 → SKIP+로그 |
| 통신 단절 (Wi-Fi) | TCP 소켓 타임아웃 (2초) | ESP32: 즉시 모터 정지RPi: 3회 재연결 시도 | 3회 → E-STOP |
| 통신 단절 (시리얼) | 시리얼 워치독 (1초) | Mega: 서보 안전 위치 복귀RPi: 포트 재오픈 | 3회 → E-STOP |
| 라인 이탈 | 5ch IR 전부 OFF (500ms) | 후진 200ms → 저속 회전 탐색 | 5초 → E-STOP |
| 센서 이상값 | 범위 검증 (min/max 초과) | 해당 센서 값 무시, 보조 센서로 판단 | 지속 시 경고 로그 |
| 미션 타임아웃 | 미션 시작 후 5분 초과 | 현재 단계 스킵 → HOME 복귀 | — (1회 적용) |

## 3.4 실시간 모니터링 대시보드

▶ 심사 어필: "실시간 관제 UI로 로봇의 모든 상태를 한눈에 파악할 수 있다" — 실용성 + 기술 완성도 동시 어필

기술 구성:

- 백엔드: Flask (Python) + WebSocket (flask-socketio) on Raspberry Pi

- 프론트엔드: HTML5 + JavaScript + Chart.js (센서 값 실시간 그래프)

- ROS2 연동: rclpy 노드가 각 토픽 구독 → WebSocket으로 브라우저에 실시간 push

대시보드 표시 항목:

- 미션 상태: FSM 현재 단계 (IDLE/PATROL/DETECTED/.../REPORT) + 진행률 바

- 센서 패널: 가스(ppm), 온도(°C), 초음파(cm), 컬러(RGB), 수분(%) 실시간 수치 + 그래프

- 위험 레벨 인디케이터: L0(초록) ~ L3(빨강) 시각 표시, 현재 구역(ZONE 1/2/3)

- 이벤트 로그: 위험물 탐지/격리/경보 이벤트 타임스탬프 기록

- 미션 리포트: 미션 완료 시 자동 생성 — 탐지 건수, 격리 건수, 소요 시간, 성공률

- 라즈베리파이 (로봇 탑재)

  - Flask 서버 구동 + ROS2 노드

  - Wi-Fi AP 또는 공유기 연결

- 노트북 (시연 테이블)

  - 웹 브라우저로 대시보드 표시

  - 심사위원/관객이 보는 화면

## 3.5 FSM 기반 미션 오케스트레이션

mission_orchestrator 노드는 유한 상태 머신(FSM)으로 전체 미션을 제어한다. 각 상태에서 다음 상태로의 전이 조건이 명확히 정의되며, 어떤 상태에서든 E-STOP이나 LEVEL 3 감지 시 즉시 EMERGENCY 상태로 전이한다.

상태 전이:

IDLE → PATROL → DETECTED → CLASSIFY → APPROACH → GRIP → TRANSPORT → ISOLATE → PATROL(계속) 또는 REPORT(완료)

* 어떤 상태에서든: KY-026 화염 감지 OR E-STOP → EMERGENCY → HOME 복귀

* GRIP 실패 시: GRIP → RETRY(최대 3회) → SKIP → PATROL(계속)

# 4. 주차별 수행 계획

전체 6개 Phase, 21주 일정으로 구성한다. v1.0 대비 ESP32 학습, OpenCV 학습, 대시보드 구현, Fault Tolerance 구현이 추가되었다.

## PHASE 1: 기획 및 학습 기반 구축 (3월 4주 ~ 4월 4주, 5주)

| 주차 | 담당 | 목표 | 세부 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3월 4주 | 공동 | 환경 구축 | ESP32 아두이노 IDE 설정 + Arduino Mega IDE 설정 + RPi Ubuntu 22.04/ROS2 Humble 설치. Git 저장소 생성 | 개발환경 체크리스트 |
| 4월 1주 | 공동 | 부품 발주 + 아두이노 기초 | 전체 부품 발주(ESP32 DevKit, RPi 카메라 포함). ESP32 GPIO/PWM/ADC 기초, Mega I2C 기초 | 발주 목록, 기초 예제 |
| 4월 2주 | 분담 | 센서 학습 + ROS2 기초 | A: ESP32로 MQ-2/MQ-135/HC-SR04 읽기B: Mega + PCA9685 서보 제어공동: ROS2 토픽/서비스 튜토리얼 | 센서 테스트 코드, ROS2 Hello World |
| 4월 3주 | 분담 | 시리얼 브릿지 + I2C 심화 | A: ESP32 Wi-Fi TCP 통신 구현B: Mega + PCA9685 4축 서보 순차 동작 실습공동: 통신 프로토콜 v1 정의 | 프로토콜 명세서 v1, TCP 통신 코드 |
| 4월 4주 | 공동 | 아키텍처 확정 | 시스템 구성도 확정, ROS2 노드 인터페이스 정의, 배선도 작성. M1 마일스톤 달성 | 아키텍처 문서, 배선도 |

## PHASE 2: 단위 모듈 개발 (5월 1주 ~ 5월 4주, 4주)

| 주차 | 담당 | 목표 | 세부 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5월 1주 | 분담 | AMR 주행 + Arm 동작 | A: ESP32 + L298N DC모터 제어, 5ch IR 라인트레이싱 PIDB: Mega + PCA9685 4축 서보 순차 동작, 그리퍼 개폐 | 주행 코드, 서보 테스트 |
| 5월 2주 | 분담 | 센서 퓨전 + 비전 개발 | A: 7종 센서 통합 읽기, 이동평균 필터, 복합 규칙 구현B: RPi 카메라 + OpenCV HSV 기초 학습 → 3색 분류 + 컨투어 검출, vision_node 구현 | 센서 퓨전 코드, 비전 노드 |
| 5월 3주 | 분담 | ROS2 노드 개발 | A: amr_serial_bridge (TCP), amr_navigation 기초B: arm_controller (시리얼), hazard_detector 기초 | ROS2 노드 4종 기초 동작 |
| 5월 4주 | 공동 | 단위 통합 확인 | 각 모듈 ROS2 연동 확인: ESP32→RPi→Mega 데이터 흐름 검증. M2 마일스톤 | 단위 테스트 결과 |

## PHASE 3: 미션 통합 (6월 1주 ~ 6월 4주, 4주)

| 주차 | 담당 | 목표 | 세부 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6월 1주 | 공동 | mission_orchestrator FSM | FSM 상태 전이 구현(IDLE→PATROL→...→REPORT), 각 상태 진입/탈출 조건 정의 | FSM 상태 전이도, 코드 |
| 6월 2주 | 공동 | 미션 시나리오 1차 통합 | 순찰→탐지→격리 전체 흐름 연결. 시연 맵 제작(라인 경로, ZONE 표지판 배치) | 시연 맵, 1차 통합 영상 |
| 6월 3주 | 공동 | 격리 구역 동작 통합 | 색상별 격리함 분류 보관, 마커(M1~M4) 인식 구역 전환, 센서 임계값 구역별 적용 확인 | 격리 동작 영상 |
| 6월 4주 | 공동 | 1차 미션 완주 | HOME→ZONE1→ZONE2→ZONE3→HOME 전체 미션 1회 이상 성공. M3 마일스톤 | 미션 완주 영상, 이슈 목록 |

## PHASE 4: 차별화 기능 개발 (7월 1주 ~ 7월 4주, 4주, 풀타임)

| 주차 | 담당 | 목표 | 세부 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7월 1주 | 분담 | 엣지 AI + 대시보드 | A: 센서 퓨전 고도화(구역 컨텍스트 임계값 자동 적용)B: Flask + WebSocket 대시보드 기본 UI | 퓨전 알고리즘 v2, 대시보드 v1 |
| 7월 2주 | 분담 | 비전 고도화 + 대시보드 연동 | A: OpenCV 비전 + TCS34725 교차 검증 로직B: 대시보드 ROS2 토픽 연동, 센서 그래프, 이벤트 로그 | 교차 검증 코드, 대시보드 v2 |
| 7월 3주 | 공동 | Fault Tolerance 구현 | 파지 실패 재시도, 통신 단절 안전 정지, 라인 이탈 복귀, 미션 타임아웃 — 전체 복구 로직 구현 | Fault Tolerance 코드, 테스트 |
| 7월 4주 | 공동 | 차별화 기능 통합 + 안정화 | 엣지 AI + 센서 퓨전 + Fault Tolerance + 대시보드 전체 미션 통합. M4 마일스톤 | 차별화 기능 통합 영상 |

## PHASE 5: 최적화 및 테스트 (8월 1주 ~ 8월 2주, 2주, 풀타임)

| 주차 | 담당 | 목표 | 세부 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8월 1주 | 공동 | 성능 최적화 + 반복 테스트 | 위험물 탐지 정확도 튜닝(오탐/미탐 최소화), 센서 캘리브레이션, 격리 성공률 90% 이상 목표, 10회 연속 미션 시운전 | 최적화 파라미터 시트, 10회 테스트 결과 |
| 8월 2주 | 공동 | 예외 상황 + 최종 안정화 | E-STOP 반복 테스트, 전원/센서/통신 이상 시 Fault Tolerance 동작 확인. 코드 리팩토링, 주석 정리, README. M5 마일스톤 | 최종 코드(프리징), 예외 테스트 결과 |

## PHASE 6: 문서화 및 발표 준비 (8월 3주 ~ 9월 1주, 2주+, 풀타임)

| 주차 | 담당 | 목표 | 세부 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8월 3주 | 분담 | 기술 문서 + 발표 자료 | A: 시스템 구성도, 아키텍처 다이어그램, 통신 프로토콜 명세, FSM 상태 전이도, 센서 퓨전 흐름도B: 발표 PPT(스토리텔링), 데모 시나리오 구성, 시연 영상 촬영 | 기술 문서 초안, PPT 초안, 시연 영상 |
| 8월 4주~ 9월 1주 | 공동 | 발표 리허설 + 최종 점검 | 발표 리허설 3회+(15~20분). 시연 리허설(Fault Tolerance 시나리오 포함). 3D 프린팅 외장 최종 마감. 백업 장비/배터리 준비. M6 마일스톤 | 최종 PPT, 시연 체크리스트, 백업 장비 |

# 5. 주요 마일스톤

| 시점 | 마일스톤 | 완료 기준 | 심사 어필 포인트 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4월 4주 | M1: 아키텍처 확정 | 시스템 구성도 + 통신 프로토콜 + ESP32 Wi-Fi TCP 통신 + RPi 카메라 영상 캡처 확인 | 체계적 설계 역량, 이기종 MCU 아키텍처 |
| 5월 4주 | M2: 단위 모듈 동작 | AMR 라인트레이싱 + 센서 퓨전 읽기 + 로봇 암 파지 + OpenCV 색상 분류 + ROS2 연동 | 임베디드 HW/SW 통합, 엣지 AI |
| 6월 4주 | M3: 1차 미션 통합 | 순찰→탐지→격리 전체 미션 1회 이상 성공, 3개 ZONE 순회 | 시스템 통합 완성도 |
| 7월 4주 | M4: 차별화 기능 완성 | 엣지 AI + 센서 퓨전 + Fault Tolerance + 대시보드 전체 동작 | 참신성 + 기술 깊이 |
| 8월 2주 | M5: 최종 안정화 | 10회 연속 미션 성공률 90%+, Fault Tolerance 전체 동작 확인 | 신뢰성 + 실용성 |
| 9월 1주 | M6: 최종 제출 | 발표 PPT + 기술 문서 + 시연 영상 + 소스 코드 제출 완료 | 프레젠테이션 완성도 |

# 6. 하드웨어 외관 전략

심사위원의 첫인상에서 "키트 조립품"과 "자체 제작 시제품"은 완전히 다른 인상을 준다. 다음 전략으로 외관 품질을 높인다.

## 6.1 3D 프린팅 외장

- 센서 마운트: HC-SR04, MLX90614, RPi 카메라를 고정하는 전용 브래킷 설계/출력

- 로봇 암 베이스: 섀시에 안정적으로 고정되는 커스텀 마운팅 플레이트

- 격리함: 3칸(빨/노/초) 분리 구조, 로봇 암 동작 범위에 최적화된 높이/위치

- 학교 3D 프린터 활용 시 추가 비용 최소화

## 6.2 만능기판 납땜 마감

- 브레드보드를 만능기판(PCB)으로 이전, 납땜 마감 → 시제품 수준 외관

- 센서 연결부 커넥터화(JST 또는 핀헤더) → 분리/조립 용이, 유지보수성 어필

- 전원 배분 보드: 7.4V 입력 → 5V(서보/센서), 3.3V(ESP32/I2C 센서) 분배를 한 보드에서 처리

## 6.3 배선도 문서화

- Fritzing 또는 KiCad로 전체 배선도 작성 → 기술 문서에 포함

- 핀맵 표: ESP32/Mega/PCA9685 각 핀 할당을 표로 정리

- 전원 흐름도: 배터리 → 강압 → 각 모듈별 전원 경로를 다이어그램으로 표현

# 7. 데모 시나리오 (극적 설계)

결선 데모는 약 3분 15초이며, 끊김 없는 자율 동작으로 진행된다. 대시보드가 동시에 실시간 업데이트되어 시각적 임팩트를 극대화한다.

| 시간 | 구역 | 이벤트 | LED/대시보드 | 심사 포인트 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00 | HOME | 미션 시작, 라인트레이싱 출발대시보드: PATROL 상태 표시 | LED 초록대시보드 활성화 | 자율 출발 + 실시간 모니터링 |
| 0:30 | ZONE 1 | 향 연기 250ppm 감지→ ZONE 1 임계값 300 미만 → L0 | LED 초록 유지대시보드: 가스값 그래프 | ★ 컨텍스트 인식 (같은 ppm, 다른 판정) |
| 0:38 | ZONE 1 | 핫팩 65°C 감지→ 복합 규칙(가스+고온) → L2 에스컬레이션 | LED 주황부저 경고대시보드: L2 경보 | ★ 센서 퓨전 (개별 L0+L0 → 복합 L2) |
| 0:45 | ZONE 1 | 경보 + 구역 마킹 + 순찰 재개(경계 모드) | LED 노랑이벤트 로그 기록 | 차등 대응 + Fault Tolerance |
| 1:10 | ZONE 2 | 빨간 블록 감지→ RPi 카메라 OpenCV 분류 확인→ 로봇 암 격리함 빨간 칸 | LED 주황비전: 빨강 검출대시보드: 격리 이벤트 | ★ 엣지 AI + 물리적 격리 |
| 1:50 | ZONE 2 | 노란 블록 격리 + FC-37 누수 감지 → 마킹+회피 | LED 노랑대시보드: 누수 경고 | 복합 대응 + 연속 미션 |
| 2:30 | ZONE 3 | M3 통과, 정상 순찰. 센서 값 안정 | LED 초록대시보드: 정상 | 평화로운 순찰 (대비 효과) |
| 2:50 | ZONE 3 | ★ 시연자 향 투입 → 250ppm→ ZONE 3 임계값 150 초과 → L2 | LED 주황대시보드: L2 경보 | ★★ 킬링 포인트 (같은 250ppm → L2!) |
| 2:55 | ZONE 3 | ★ 시연자 캔들 투입→ KY-026 화염 감지 → 즉시 L3 | LED 빨강전 구역 경보대시보드: EMERGENCY | ★★ 클라이맥스 (화염 → 미션 중단) |
| 3:00 | 복귀 | HOME 긴급 복귀 (역방향 라인트레이싱) | LED 빨강 점멸대시보드: 복귀 중 | 긴급 복귀 자동 실행 |
| 3:15 | HOME | 미션 완료 리포트대시보드: 전체 통계 출력 | LED 빨강→초록리포트 PDF 생성 | 시스템 완성도 + 실용성 |

★ 데모 서사 핵심: ZONE 1에서 같은 250ppm이 L0이었는데, ZONE 3에서는 L2로 바뀐다. 관객이 이 차이를 직접 목격한다. 이어서 캔들 화염 → 즉시 L3 → 미션 중단. LED가 초록→주황→빨강으로 에스컬레이션되는 과정이 대시보드 그래프와 동시에 보여지며, 이것이 시연의 클라이맥스이다.

# 8. 리스크 관리 계획

| 리스크 | 영향도 | 대응 전략 | 대응 시점 |
| --- | --- | --- | --- |
| 부품 배송 지연 | ⚠ 높음 | 4월 1주 조기 발주, ESP32/RPi 카메라 국내 재고 우선. 대체품 사전 확보 (ESP32-S3 → ESP32 DevKit) | 4월 1주 |
| ESP32 Wi-Fi 불안정 | ⚠ 높음 | TCP 재연결 로직(3회 시도), 하트비트 패킷(500ms), 최악 시 USB 시리얼 폴백 준비 | 4월 3주 |
| 시리얼 통신 불안정 | ⚠ 높음 | 체크섬/ACK 프로토콜, 워치독 타이머 자동 재연결, 115200bps 최적화 | 4월 3주 |
| OpenCV 비전 오탐 | ⚠ 중간 | TCS34725 교차 검증으로 이중 확인, 현장 조명 HSV 캘리브레이션, 비전 실패 시 센서만으로 판정 | 5월 2주 |
| 컬러 센서 오탐/미탐 | ⚠ 높음 | 조명 조건별 캘리브레이션 테이블, OpenCV 비전 교차 검증, IR 센서 보조 판단 | 6월 2주 |
| 서보/모터 고장 | ⚠ 중간 | 예비 부품 1세트, PCA9685 경유 전원 분리, SW 안전 한계값(min/max 각도) | 5월 1주 |
| ROS2 학습 곡선 | ⚠ 중간 | 4월 학습기간 공식 튜토리얼 집중, 최소 기능(토픽/서비스)만 우선 | 4월 2주 |
| 일정 지연 | ⚠ 중간 | 각 Phase Go/No-Go 판단. 지연 시 차별화 기능 우선순위 스코프 축소: 대시보드 > 비전 > Fault Tolerance 순 유지, 나머지 축소 | 매 Phase 종료 시 |
| 시연 중 장애 발생 | ⚠ 높음 | 백업 장비, 시연 영상 녹화본 백업, Fault Tolerance 자동 복구로 시연 중 장애도 "기능"으로 어필 | 8월 4주 |

# 9. 심사 대응 전략

| 심사 기준 | 어필 전략 | 구현 요소 |
| --- | --- | --- |
| 참신성/기발함 | "단순 로봇이 아닌, 구역 컨텍스트를 인식하여 같은 센서값도 다르게 판정하는 상황 인식형 자율 시스템." 위험 등급별 적응형 대응 + 엣지 AI 비전 분류가 핵심 차별화 | 구역 컨텍스트 인식, 센서 퓨전 복합 규칙, OpenCV HSV 분류, 적응형 그리핑, FSM 미션 오케스트레이션 |
| 기술 완성도 | "ESP32(실시간) + Arduino Mega(서보) + RPi(ROS2/AI) 이기종 3계층 아키텍처." 시리얼/TCP 이중 통신, 체크섬/워치독, E-STOP, Fault Tolerance 등 산업용 수준 패턴 적용 | 이기종 MCU 통신, Wi-Fi TCP + USB 시리얼, 센서 퓨전 알고리즘, Fault Tolerance 자동 복구, FSM 상태 전이 |
| 실용성 | "IEC 60079-10 Zone 참조 구역 설계로 실제 산업 현장(화학공장, 물류창고, 재난 현장) 적용 가능." 실시간 대시보드와 자동 미션 리포트로 현장 투입 가능성 강조 | 웹 대시보드, 미션 리포트 자동 생성, 구역별 차등 임계값, 탐지 정확도/성공률 통계 |

## 구역 컨텍스트 인식은 RFID 기반 위치 인식을 주 방식으로 채택하고, IR 횡단 마커를 보조 수단으로 운용/RFID 인식 실패 시 IR 마커 카운팅으로 자동 폴백

## 9.1 발표 스토리라인

1. 문제 제기: "위험물이 발견되면 사람이 직접 처리해야 하는 현실. 2차 피해 위험."

2. 해결책: "HazardBot이 자율적으로 순찰→탐지→격리하여 사람의 위험 노출 최소화. 구역별 위험도를 인식하여 같은 센서값도 다르게 판정."

3. 기술 데모: 실제 미션 수행 라이브 데모 + 대시보드 동시 시연. ZONE 1(센서 퓨전) → ZONE 2(엣지 AI + 격리) → ZONE 3(킬링 포인트 + 클라이맥스)

4. 기술 깊이: 아키텍처 다이어그램, FSM 상태 전이도, 통신 프로토콜 명세, 센서 퓨전 흐름도, Fault Tolerance 매트릭스

5. 결과 및 확장성: 미션 성공률 통계, 오탐/미탐률, 대시보드 리포트 시연. 실제 산업 적용 시나리오(화학공장, 물류창고)

# 10. 최종 산출물 목록

| # | 산출물 | 형태 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HazardBot 시스템 아키텍처 문서 | PDF | HW/SW 구성도, 3계층 아키텍처, FSM 상태 전이도, 센서 퓨전 흐름도 |
| 2 | 회로도 및 배선도 | 이미지/PDF | Fritzing/KiCad, 핀맵(ESP32/Mega/PCA9685), 전원 흐름도 |
| 3 | 소스 코드 (전체) | GitHub | ESP32 펌웨어 + Mega 펌웨어 + ROS2 패키지 7종 + 대시보드 |
| 4 | 시리얼/TCP 통신 프로토콜 명세서 | 문서 | 명령어, 포맷, 체크섬, 에러 코드, Wi-Fi TCP 핸드셰이크 |
| 5 | 센서 퓨전 알고리즘 명세서 | 문서 | 3단계 퓨전 파이프라인, 복합 규칙, 캘리브레이션 가이드 |
| 6 | Fault Tolerance 매트릭스 | 문서 | 장애 유형별 감지/복구/재시도 정의 |
| 7 | 테스트 결과 보고서 | 문서 | 단위/통합/성능 테스트 + 미션 성공률 + 오탐/미탐률 |
| 8 | 시연 영상 | MP4 | 전체 미션 수행 + 대시보드 동시 녹화 |
| 9 | 발표 자료 (PPT) | PPTX | 15~20분 분량, 스토리텔링 + 라이브 데모 |
| 10 | 최종 보고서 | PDF | 전체 프로젝트 결과 종합 |

# 11. 예산 요약

v2.0에서 추가된 부품(ESP32, RPi 카메라)을 반영한 전체 예산이다. 상세 품목은 별도 구성품 목록(xlsx)을 참조한다.

| 분류 | 항목 | 예상 비용 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 제어보드 | ESP32 DevKit + Arduino Mega + RPi 4B + microSD + 전원 | ~108,000원 | RPi가 최고가 (70,000원) |
| 센서 7종 | MQ-2, MQ-135, MLX90614, KY-026, HC-SR04, TCS34725, FC-37 | ~17,000원 | DHT22 제외 |
| 모터/서보 | MG996R x3, SG90 x1, DC모터 x2, L298N | ~48,200원 | MG996R 고토크 서보 비용 높음 |
| AMR 플랫폼 | 2WD 섀시 키트 + PCA9685 + 5ch IR 라인센서 | ~18,000원 |  |
| 로봇 암 | 4DOF 프레임 키트 | ~15,000원 | 아크릴/메탈 |
| 출력/배선 | NeoPixel, 부저, 브레드보드, 점퍼선, 저항 등 | ~13,000원 |  |
| 전원 | 18650 x2 + 홀더 + LM2596 강압 | ~9,500원 |  |
| 비전 | RPi 카메라 모듈 v2 | ~30,000원 | v2.0 신규 추가 |
| 시연 소모품 | 향, 핫팩, 캔들, 색상 블록, 스펀지, 테이프 등 | ~11,300원 | 격리구역 레이아웃 참조 |
| 3D 프린팅 | 센서 마운트, 암 베이스, 격리함 출력 | ~5,000원 | 학교 장비 활용 시 |
|  | 합계 | ~275,000원 |  |

# 12. 참조 문서

| 문서명 | 버전 | 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| HazardBot 격리구역 레이아웃 설계보고서 | v2.0 | 시연 맵 구조, ZONE 1/2/3 상세 명세, 센서 임계값 프로파일, 통합 시연 시나리오 타임라인 | IEC 60079-10 참조 |
| HazardBot 위험물 종류 및 탐지 방법 정의서 | v2.0 | 4개 위험물 유형(H1~H4) x 센서 퓨전 체계, 복합 탐지 규칙, 센서 하드웨어 요약 | 7종 센서 상세 스펙 |
| HazardBot 기획학습단계 구성품 목록 | v1.0 | 부품 상세 목록, 구매 우선순위, 학습 트랙별 분류, 다음 단계 추가 구매 예정 품목 | xlsx 형태 |

— 이상으로 HazardBot 프로젝트 수행 계획서 v2.0을 마친다. —