임베디드 SW 경진대회 (자유공모)

프로젝트 수행 계획서

v3.1

HazardBot

6DOF 전-전동기(All-MG996R) 기반

미션 기반 자율 위험물 탐지·격리 로봇 시스템

ESP32 + Arduino Mega + Raspberry Pi + ROS2 기반

엣지 AI 비전 · 6DOF 적응형 파지 · 센서 퓨전 · Fault Tolerance · 실시간 대시보드

팀 구성: 박승환, 윤강희

수행 기간: 2026년 3월 ~ 2026년 9월

작성일: 2026년 3월 27일

# 1. 프로젝트 개요

## 1.1 프로젝트명

HazardBot — 6DOF 전-전동기(All-MG996R) 기반 미션 기반 자율 위험물 탐지·격리 로봇 시스템

## 1.2 프로젝트 목표

ESP32 기반 자율주행차(AMR)가 지정 영역을 자율 순찰하며, 라즈베리파이 카메라의 엣지 AI(OpenCV HSV + minAreaRect 방위각 분류)와 7종 환경 센서의 퓨전 알고리즘으로 위험물을 탐지·분류한다. 위험 등급 판별 후, PCA9685 서보 드라이버로 제어되는 6축(6DOF) All-MG996R 로봇 암이 비대칭 물체의 방위각을 인식하여 적응형 파지·운반 후 격리 구역에 안전하게 배치하는 완전 자동화 미션 수행 시스템을 구현한다.

▶ 미션 시나리오 흐름:

IDLE(대기) → PATROL(자율 순찰) → DETECTED(위험물 탐지) → CLASSIFY(엣지 AI 등급·방위각 분류) → APPROACH(접근·손목 사전 정렬) → GRIP(적응형 파지) → TRANSPORT(운반) → ISOLATE(격리 배치) → REPORT(대시보드 미션 보고)

▶ v3.0 핵심 차별화 포인트:

• 이기종 MCU 협업 아키텍처: ESP32(AMR) + Arduino Mega(6DOF Arm via PCA9685) + Raspberry Pi(ROS2/비전)

• 6DOF All-MG996R 로봇 암: 산업용 매니퓰레이터 수준의 6자유도 — 손목 Pitch/Roll로 비대칭 물체 적응형 파지

• 엣지 AI 비전: RPi 카메라 + OpenCV HSV + minAreaRect 방위각 추출 → 6축 역기구학 매핑

• 고방전 전력 토폴로지: 2S LiPo(30C) + 300W 20A 벅 컨버터 + PCA9685 바이패스 PDB 설계

• 7종 센서 퓨전 알고리즘: 3단계 파이프라인 + 구역 컨텍스트 인식(IEC 60079-10 참조)

• Fault Tolerance: 파지 실패 재시도, 통신 단절 안전 정지, LiPo 저전압 비상 차단, 라인 이탈 복귀

• 실시간 웹 대시보드: 센서값, 미션 상태, 방위각 시각화, 배터리 잔량, 자동 미션 리포트

• FSM 기반 미션 오케스트레이션 + 6축 WRIST 사전 정렬 시퀀싱으로 역학적 안정성 확보

## 1.3 v2.0 대비 주요 변경사항

| 항목 | v2.0 | v3.0 | 변경 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 로봇 암 DOF | 4DOF (베이스/어깨/팔꿈치/그리퍼) | 6DOF (+ 손목 Pitch + 손목 Roll) | 비대칭 물체 적응형 파지, 산업용 매니퓰레이터 동등 자유도 |
| 서보 구성 | MG996R ×3 + SG90 ×1 | MG996R ×6 (All-MG996R) | 손목/그리퍼 토크 부족 해소 (SG90 1.8kg·cm → MG996R 11kg·cm) |
| 전원 시스템 | 18650 ×2 (7.4V) + LM2596 | 2S LiPo 3000mAh 30C + 300W 20A Buck + LM2596(또는 XL4015) | 6축 동시 스톨 15A 피크 전류 수용, 전압 강하 방지 |
| 전력 분배 | PCA9685 V+ 경유 | PCA9685 바이패스 커스텀 PDB | PCB 트레이스 과열/소손 방지, 신호-전력 물리적 분리 |
| 비전 파이프라인 | HSV + 컨투어 (색상/크기) | HSV + minAreaRect (색상/크기/방위각) | 물체 장축 방위각 추출 → 손목 Roll 매핑, 적응형 파지 실현 |
| 역기구학 | 4축 기하학적 IK | 6축 기하학적 IK + 포즈 테이블 | Wrist Pitch/Roll 독립 보상, 안전 반경 적용 |
| 통신 프로토콜 | <ARM,4파라미터,CS> | <ARM,6파라미터,CS> + <WRIST,angle,CS> | 6축 동기 명령 + 손목 사전 정렬 분리 명령 |
| 배터리 모니터링 | 없음 | ESP32 ADC + 전압 분배 + 다점 캘리브레이션 + 딥슬립 | LiPo 과방전 방지, 실시간 잔량 모니터링 |
| PCA9685 채널 | Ch0~Ch3 (4채널) | Ch0~Ch5 (6채널): Ch3 Wrist Pitch, Ch4 Wrist Roll, Ch5 Gripper | 손목 2축 추가, 그리퍼 Ch5로 이동 |
| 물리적 안전 | E-STOP(소프트웨어) | E-STOP + XT60 킬 스위치 + 딥슬립 | LiPo 화재 예방, 하드웨어 레벨 비상 차단 |

## 1.4 팀 구성 및 역할

| 구분 | 주 담당 영역 | 세부 역할 |
| --- | --- | --- |
| 팀원 A(윤강희) | AMR + 센서 퓨전+ 전력 시스템 | ESP32 펌웨어, 모터/센서 제어, 센서 퓨전 알고리즘, Wi-Fi TCP 통신, amr_serial_bridge, LiPo 전압 모니터링, PDB 제작, 3D 프린팅 외장, 기술 문서 |
| 팀원 B(박승환) | 6DOF 로봇 암 + 비전 | Arduino Mega + PCA9685 6축 서보 제어, 기하학적 IK 구현, 그리퍼 제어, RPi 카메라 OpenCV 비전(minAreaRect), arm_controller, 발표 자료 |
| 공동 | 통합/설계/테스트 | 통신 프로토콜 설계, mission_orchestrator, hazard_detector, 웹 대시보드, Fault Tolerance 로직, 카운터웨이트 설계, 통합 테스트, 데모 시나리오 |

## 1.5 수행 기간 총괄

| 구간 | 기간 | 가용 시간 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 사전 준비기 | 3월 4주 ~ 6월 4주 | 주말 (약 14주말) | 학습 + 단위 개발 + 1차 통합 |
| 집중 개발기 | 7월 1주 ~ 8월 2주 | 풀타임 (6주) | 차별화 기능 + 안정화 |
| 마무리기 | 8월 3주 ~ 9월 1주 | 풀타임 (2주+) | 문서화 + 발표 준비 |

# 2. 시스템 아키텍처

## 2.1 설계 철학 및 플랫폼 선정 근거

"왜 이렇게 설계했는가" — 심사위원이 가장 먼저 보는 부분이다. 모든 설계 선택에는 명확한 근거가 있다.

▶ ESP32 선정 근거 (AMR 제어기):

8비트 AVR(Uno/Mega)의 16MHz 대비 240MHz 듀얼코어로 센서 퓨전 연산에 여유가 있다. Wi-Fi가 내장되어 ROS2 노드와 TCP 직접 통신이 가능하므로 USB 케이블 없이 무선 시연이 가능하다. 아두이노 IDE로 그대로 개발할 수 있어 학습 비용이 거의 없다.

⚠ ESP32 하드웨어 제약사항:

(1) Wi-Fi + ADC 제약: Wi-Fi 사용 시 ADC2 핀(GPIO 0,2,4,12-15,25-27)은 아날로그 입력 불가. ADC1 핀(GPIO 32-39, 6채널)만 사용 가능. MQ-2, MQ-135, FC-37 아날로그 3채널 + LiPo 전압 모니터링 1채널 + IR 라인센서 1채널을 ADC1에 배정하면 1채널 여유.

(2) 부트 스트래핑 핀 제약: GPIO 0, 2, 5, 12, 15는 부팅 시 플래시 전압/부트 모드를 결정하는 스트래핑 핀이다. 특히 GPIO 12는 부팅 시 외부에서 HIGH로 풀리면 플래시 전압이 1.8V로 설정되어 부팅 실패가 발생한다. 본 설계에서는 GPIO 12에 ESP32가 직접 제어하는 출력 전용 핀(FC-37 간헐 전원)만 배정하여, 부팅 시 내부 풀다운(LOW)으로 안전하게 동작하도록 구성하였다. 모터 PWM 등 외부 회로가 부팅 시 전압을 인가할 수 있는 신호는 비-스트래핑 핀(GPIO 16, 17)에 배정하였다.

▶ Arduino Mega + PCA9685 선정 근거 (6DOF Arm 제어기):

6축 MG996R 서보 제어에 PCA9685의 I2C 16채널 12비트 PWM을 활용한다. PCA9685는 PWM 신호 생성만 담당하고, 서보 전원은 커스텀 PDB를 통해 직접 공급하여 PCB 트레이스 소손을 방지한다. Mega의 풍부한 핀(54개)을 통신/안전 로직에 활용한다.

▶ Raspberry Pi 4B 선정 근거 (상위 제어):

Ubuntu 22.04 + ROS2 Humble을 구동하여 산업 표준 미들웨어를 사용한다. 카메라 모듈 연결로 OpenCV 기반 엣지 AI 비전 처리(HSV + minAreaRect)가 가능하다. Flask 웹 서버로 실시간 대시보드를 제공한다.

▶ 6DOF All-MG996R 선정 근거:

4DOF 시스템은 고정된 파지 각도와 제한된 동작 범위로 비대칭 물체 파지가 불가능했다. 4축(Wrist Pitch)은 그리퍼 진입 각도를 독립 보상하고, 5축(Wrist Roll)은 OpenCV minAreaRect 방위각 데이터를 수신하여 물체의 장축에 맞게 손목을 물리적으로 회전시킨다. 모든 관절에 MG996R(11kg·cm)을 통일하여 손목/그리퍼의 토크 부족(SG90: 1.8kg·cm)을 근본적으로 해소한다.

⚠ MG996R 위치 정밀도 한계: MG996R은 아날로그 서보로 위치 정밀도가 ±1~2° 수준이다. 방위각 매핑 시 이 오차를 감안하여 그리퍼 개구부에 ±5° 허용 마진을 설계에 반영하며, 비대칭 물체의 단축 폭(3cm) 대비 그리퍼 최대 개구폭(~6cm)으로 충분한 파지 여유를 확보한다.

▶ 2S LiPo + 300W Buck 선정 근거:

6×MG996R 동시 스톨 시 피크 전류 15A 발생. 기존 18650(최대 방전 약 10~20A)으로는 전압 강하/브라운아웃 불가피. 2S LiPo 3000mAh 30C는 90A 연속 방전 능력으로 15A를 여유 있게 공급. 300W 20A 벅 컨버터(XL4016 등)로 7.4~8.4V → 6V 안정 강압하며, 25% 전력 마진 확보.

## 2.2 하드웨어 구성

| 분류 | 부품명 | 용도 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 제어보드 | ESP32 DevKit V1 | AMR 주행/센서 제어, Wi-Fi TCP, LiPo 모니터링 | 듀얼코어 240MHz, Wi-Fi 내장 |
| 제어보드 | Arduino Mega 2560 | 6DOF 로봇 암 서보 제어 (PCA9685 경유) | 54핀, USB 시리얼 |
| 제어보드 | Raspberry Pi 4B (4GB) | ROS2 + OpenCV + 대시보드 서버 | Ubuntu 22.04 + ROS2 Humble |
| 서보 드라이버 | PCA9685 (16ch PWM) | 6축 서보 I2C PWM 신호 생성 | I2C 0x40, PWM 신호만 전달 |
| 비전 | RPi 카메라 모듈 v2 | 엣지 AI: OpenCV HSV/minAreaRect 분류 | CSI 인터페이스, 8MP |
| AMR 플랫폼 | 2WD 스마트카 섀시 + DC모터 | 주행 플랫폼 | 캐스터 휠 포함 |
| 모터 드라이버 | L298N 듀얼 H-브릿지 | DC 모터 속도/방향 제어 | 외부 7~12V 전원 |
| 라인센서 | 5채널 IR 라인센서 | 라인트레이싱 + 마커(M1~M4) 인식 | 아날로그 가중평균 + 디지털 OR |
| 가스 센서 | MQ-2 + MQ-135 | H1: 가연성 가스 / VOC 탐지, 비율 분석 | Analog, 예열 필수 |
| 온도 센서 | MLX90614 비접촉 IR | H2: 물체 표면 온도 측정 | I2C 0x5A |
| 화염 센서 | KY-026 | H2: 화염 IR 파장 감지 (즉시 L3) | Digital, 감도 조절 가능 |
| 초음파 센서 | HC-SR04 | H3: 경로 위 장애물/물체 감지 | Trig/Echo, 2~400cm |
| 컬러 센서 | TCS34725 | H3: 물체 색상 판별 (비전 보조) | I2C 0x29, RGB+Clear |
| 수분 센서 | FC-37 (YL-83) | H4: 누수/유출 감지 | A0+D0, 간헐 전원 패턴 |
| 로봇 암 | 6DOF 프레임 + MG996R ×6 | 6축 관절: 베이스~그리퍼 | 외부 6V 전원 (PDB 경유) |
| 출력 | WS2812B NeoPixel 8연 + 능동 부저 | 위험 레벨별 시각/청각 알림 | L0:초록 L1:노랑 L2:주황 L3:빨강 |
| 메인 전원 | 2S LiPo 7.4V 3000mAh 30C | 전체 시스템 메인 전력원 | XT60 커넥터, 90A 방전 능력 |
| 1차 강압기 | 300W 20A DC-DC Buck (XL4016) | LiPo 7.4~8.4V → 6V 서보 전원 강압 | 25% 전력 마진 |
| 2차 강압기 | XL4015 DC-DC Buck (5A급 권장) | LiPo → 5V RPi/센서 독립 전원 | RPi 4B 부하 고려 5A 마진 확보 |
| 전력 분배 | 커스텀 PDB (터미널 블록) | 6V를 6개 서보에 병렬 직결 공급 | PCA9685 바이패스 |
| 필터링 | 전해 커패시터 2200µF / 10V | 역기전력/전압 강하 완충 | PDB 출력단 병렬, 내압 10V 이상 |
| 배터리 감시 | 전압 분배 저항 (27kΩ + 10kΩ) | ESP32 ADC로 LiPo 전압 실시간 모니터링 | 최대 2.27V (3.3V 이내) |
| 안전장치 | XT60 물리적 킬 스위치 | 비상 시 전원 즉시 차단 | 하드웨어 레벨 E-STOP |

⚠ RPi 4B 전원 마진 주의: RPi 4B 공식 권장 전원은 5V/3A이며, 카메라 + OpenCV + ROS2 + Flask 동시 구동 시 전류가 3A에 근접한다. 기존 LM2596(최대 3A)으로는 마진이 0%에 가까우므로, XL4015 기반 5A급 벅 컨버터로 업그레이드를 권장한다. 개발 단계에서는 RPi에 별도 USB 전원 공급 후, 통합 시연 전 전류 프로파일링으로 최종 결정한다.

## 2.3 6DOF 기구학적 설계 및 하중 분석

로봇 암은 4DOF(베이스/어깨/팔꿈치/그리퍼)에서 6DOF(+손목 Pitch +손목 Roll)로 확장되었다. 말단 장치(End-effector)의 위치(x,y,z)뿐 아니라 방향(Roll, Pitch)까지 독립 제어가 가능하다.

### 6축 관절 명세

| 축 | 기구학 명칭 | 서보 모델 | 최대 토크(6V) | 기능적 역할 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1축 | Base (방위각 회전) | MG996R | 11.0 kg·cm | 시스템 전체 하중 지지, 수평 평면 XY 방위각 결정 |
| 2축 | Shoulder (어깨) | MG996R | 11.0 kg·cm | 최대 중력 모멘트 집중축. 암 전방 확장 범위(Reach) 제어 |
| 3축 | Elbow (팔꿈치) | MG996R | 11.0 kg·cm | 어깨와 연동하여 Z축 높이 결정, 보조 양력 제공 |
| 4축 | Wrist Pitch (손목 상하) | MG996R | 11.0 kg·cm | 물체 놓임 상태(수직/수평)에 따른 그리퍼 진입 피치 각도 보상 |
| 5축 | Wrist Roll (손목 회전) | MG996R | 11.0 kg·cm | 비대칭 물체 장축 방위각에 맞춘 능동적 파지 각도 정렬 (±2° 정밀도) |
| 6축 | Gripper (그리퍼) | MG996R | 11.0 kg·cm | 물체 표면 마찰력과 중량을 이겨내는 정적 파지력 생성 |

### 각 관절 소프트웨어 한계값 (Software Limits)

자가충돌 방지 및 기계적 보호를 위해 각 축의 동작 범위를 소프트웨어적으로 제한한다.

| 축 | 최소 각도 | 최대 각도 | 기본 위치 | 제한 근거 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1축 Base | 0° | 180° | 90° | 섀시 간섭 방지 |
| 2축 Shoulder | 15° | 165° | 90° | 과부하 특이점 회피 (수평 완전 확장 금지) |
| 3축 Elbow | 0° | 180° | 90° | 어깨 연동 범위 내 제한 |
| 4축 Wrist Pitch | 0° | 180° | 90° | 그리퍼 진입각 수직~수평 보상 |
| 5축 Wrist Roll | 0° | 180° | 90° | 비대칭 물체 방위각 전 범위 커버 |
| 6축 Gripper | 30° (완전 개방) | 120° (완전 폐쇄) | 30° | 파지 대상 크기 범위 (3~6cm) |

### 하중 분석 및 카운터웨이트 설계

MG996R 6개 탑재 시 암 끝단(4축+5축+6축)의 총 질량은 약 165g(서보 3개) + 프레임 약 50g + 페이로드 최대 50g = 약 265g이다. 2축(Shoulder) 서보의 11kg·cm 토크 한계를 고려하면:

• 수평 연장 거리 15cm일 때 부하 모멘트: 265g × 15cm = 3,975 g·cm → 11,000 g·cm 대비 마진 약 63%

• 수평 연장 거리 20cm일 때 부하 모멘트: 265g × 20cm = 5,300 g·cm → 11,000 g·cm 대비 마진 약 52%

카운터웨이트 설계: 베이스(1축)와 어깨(2축) 사이에 금속제 카운터웨이트(약 80~120g)를 후방 5cm 위치에 부착한다. 이때 카운터웨이트의 반대 모멘트는 100g × 5cm = 500 g·cm로, 15cm 연장 시 부하 모멘트(3,975 g·cm)의 약 12.6%를 상쇄한다. 이는 질량 중심의 대폭 이동이 아닌, 어깨 축 부하를 경감하여 서보 수명을 연장하고 동작 안정성을 높이는 보조적 역할이다. 정확한 질량은 조립 후 경험적 튜닝으로 결정한다.

안전 반경(Safe Radius): 소프트웨어 IK 모델에서 암 수평 연장 거리를 최대 18cm로 제한. 이를 초과하는 물체는 AMR 베이스가 추가 전진하여 거리를 단축한 후 파지를 시도한다.

### 총 중량 예산 (Weight Budget)

| 구성 요소 | 예상 중량 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| AMR 섀시 + DC모터 + 바퀴 | 약 350g | 2WD 키트 기준 |
| ESP32 + 센서 7종 + 배선 | 약 120g | 브레드보드/만능기판 포함 |
| Arduino Mega + PCA9685 | 약 80g | USB 케이블 포함 |
| 6DOF 로봇 암 (MG996R ×6 + 프레임) | 약 530g | MG996R 55g ×6 = 330g + 프레임 200g |
| 카운터웨이트 | 약 100g | 금속제, 튜닝 가변 |
| 2S LiPo 배터리 | 약 180g | 3000mAh 기준 |
| 300W Buck + XL4015 + PDB | 약 80g | 방열판 포함 |
| Raspberry Pi 4B + 카메라 | 약 70g | 케이스 미포함 |
| NeoPixel + 부저 + 기타 | 약 30g |  |
| 총 합계 | 약 1,540g | 2WD 섀시 적재 능력(약 2kg) 이내 — 마진 약 30% |

## 2.4 전력 토폴로지 설계

6DOF All-MG996R 체제에서 가장 심각한 공학적 도전은 전력 수급이다. 6개 서보의 동시 스톨 전류 합계는 최대 15A에 달한다.

### 전원망 구성

| 전원망 노드 | 상세 사양 | 최대 전류 | 시스템 내 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| 메인 전력원 | 2S LiPo 7.4V, 3000mAh, 30CXT60 커넥터 | 90A | 6축 로봇 암, AMR 구동 모터, 로직 보드 전력 일괄 공급 |
| 1차 강압기 (Servo) | 300W 20A DC-DC Buck(XL4016 기반) | 20A | LiPo 7.4~8.4V → 6V 정밀 강압, 6개 MG996R 전용 |
| 2차 강압기 (Logic) | XL4015 DC-DC Buck (5A급) | 5A | LiPo → 5V 강압, RPi 4B + 카메라 + 센서군 (67% 마진) |
| 전력 분배 보드(PDB) | 터미널 블록 기반 커스텀+ 2200µF/10V 커패시터 | 30A+ | 6V를 PCA9685 바이패스하여 6개 서보에 병렬 직결 |
| 배터리 감시단 | 27kΩ + 10kΩ 전압 분배→ ESP32 GPIO 36 (ADC1) | — | LiPo 전압 실시간 모니터링 (8.4V → 2.27V로 감압)다점 캘리브레이션 적용 |

⚠ PCA9685 바이패스 설계 (핵심):

PCA9685의 V+ 터미널과 핀 헤더를 잇는 PCB 트레이스는 10A 이상의 지속 전류에서 과열/소손 위험이 있다. 따라서 6개 서보의 전원선(VCC, GND)은 PCA9685를 거치지 않고 PDB 터미널 블록에 직접 병렬 결선한다. PCA9685에는 PWM 신호선 + 공통 GND만 연결한다.

⚠ 전압 분배 회로 설계 (v2.0 오류 수정):

v2.0 보완문서의 10kΩ/10kΩ 분배비는 완충 8.4V 시 4.2V를 출력하여 ESP32 ADC 허용 한계(3.3V)를 초과한다. v3.0에서는 27kΩ + 10kΩ으로 변경하여 최대 출력 전압을 8.4V × 10/(27+10) = 2.27V로 제한한다.

⚠ ESP32 ADC 비선형성 보정 (필수):

ESP32 내장 ADC는 양 끝단(0V 근처, 3.3V 근처)에서 비선형성이 심하여 단순 선형 계수(×3.7)만으로는 수백 mV 오차가 발생할 수 있다. 이는 과방전 차단(6.6V) 임계값 판정에서 배터리 손상 또는 조기 차단을 초래한다. 따라서 다점 캘리브레이션 테이블(최소 5점: 6.0V, 6.6V, 7.0V, 7.4V, 8.4V)을 멀티미터 기준으로 작성하고, 2차 다항식 보정 함수를 적용하여 실측 전압과 ±50mV 이내의 정확도를 확보한다. 캘리브레이션은 Phase 1(4월 2주)에서 수행하고 결과를 config에 저장한다.

▶ LiPo 안전 관리 프로토콜:

• 충전: 밸런스 충전기 전용, 1C(3A) 이하 충전 전류, 완충 전압 8.4V(4.2V/셀)

• 과방전 보호: ESP32 전압 모니터링에서 6.6V(3.3V/셀) 미만 감지 시 즉시 EMERGENCY → 딥슬립

• 보관: 장기 보관 시 보관 전압 7.6V(3.8V/셀)로 방전, LiPo 방화 백에 보관

• 물리적 보호: XT60 커넥터로 즉시 분리 가능, 시연 중 킬 스위치로 비상 차단

• 전원 투입 순서: LiPo 연결 → Buck 출력 확인(멀티미터) → MCU 전원 ON → ROS2 시작

## 2.5 소프트웨어 스택

| 계층 | 기술 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| MCU 펌웨어 | Arduino C/C++ (ESP32 + Mega) | 모터/서보/센서 실시간 읽기, 이동평균 필터링, Wi-Fi TCP 클라이언트, LiPo 전압 모니터링(다점 캘리브레이션). ESP32는 원시 데이터 RPi 전송, Mega는 6축 PWM 제어 |
| 엣지 AI | Python + OpenCV (RPi) | HSV 색 공간 필터링 + minAreaRect 방위각 추출 + 컨투어 검출로 색상/형태/방위각 분류 |
| 미들웨어 | ROS2 Humble (Python, rclpy) | 노드 간 토픽/서비스 기반 통신, 라이프사이클 관리 |
| 통신 (AMR) | Wi-Fi TCP (ESP32 ↔ RPi) | ESP32 TCP 클라이언트 → RPi TCP 서버, 프로토콜 파싱 |
| 통신 (Arm) | pyserial (USB 시리얼) | Arduino Mega ↔ RPi, <CMD,...>\n 프로토콜 |
| 역기구학 | 기하학적 IK + 포즈 테이블 | 6축 관절 목표 각도 계산. 안전 반경 18cm 적용, 특이점 회피 |
| 오케스트레이션 | FSM (유한 상태 머신) | 미션 흐름 + WRIST 사전 정렬 시퀀싱 + 적응형 파지 |
| Fault Tolerance | 자동 복구/재시도 + LiPo 보호 | 파지 실패 재시도, 통신 단절 안전 정지, 저전압 딥슬립 |
| 모니터링 | Flask + WebSocket (RPi) | 실시간 센서값/미션상태/방위각/배터리잔량 웹 대시보드 |

## 2.6 ROS2 패키지 구성

| 패키지명 | 역할 |
| --- | --- |
| amr_serial_bridge | ESP32 Wi-Fi TCP 서버 노드. 센서 데이터 수신 → /amr/sensors 등 퍼블리시, /amr/cmd_vel 구독 → 모터 명령 TCP 전송. 연결 상태 모니터링 + 자동 재연결. LiPo 전압 → /amr/battery 퍼블리시 |
| amr_navigation | 순찰 경로 생성(웨이포인트), 라인트레이싱 PID 제어, 장애물 회피, 격리 구역 경로 탐색. APPROACH 단계에서 물체 근접 전진 로직 포함 |
| arm_controller | Arduino Mega USB 시리얼 통신. /arm/command 구독 → 6축 서보 각도 명령 + 소프트웨어 한계값 검증, /arm/wrist_preset 구독 → 5축 사전 정렬, /arm/status 퍼블리시. 기하학적 IK 연산 |
| hazard_detector | 위험물 탐지 + 등급 분류. /amr/sensors + /vision/detected 구독 → 센서 퓨전 + 구역 컨텍스트 적용 → /hazard/detected 퍼블리시 |
| vision_node | RPi 카메라 OpenCV 노드. HC-SR04 트리거 시 HSV 필터링 + minAreaRect 방위각 추출 + 컨투어 검출 → /vision/detected 퍼블리시. TCS34725 교차 검증 |
| mission_orchestrator | FSM 기반 미션 총괄. WRIST 사전 정렬 → ARM 동기 이동 시퀀싱. Fault Tolerance. /mission/state 퍼블리시 |
| hazardbot_dashboard | Flask + WebSocket 실시간 관제 UI. 센서값 그래프, 방위각 시각화, 배터리 잔량, 이벤트 로그, 미션 리포트 PDF 자동 생성 |

## 2.7 통신 프로토콜

모든 명령은 <CMD,param1,param2,...,CS>\n 포맷을 준수하며, 체크섬(CS)을 포함하여 통신 신뢰성을 확보한다. 예외 없이 모든 패킷에 CS를 적용한다.

| 방향 | 명령 예시 | 설명 | 채널 |
| --- | --- | --- | --- |
| RPi→ESP32 | <MOVE,150,150,CS> | 좌/우 모터 PWM 값 + 체크섬 | Wi-Fi TCP |
| RPi→ESP32 | <STOP,CS> | 비상 정지 (최우선 처리, CS 필수) | Wi-Fi TCP |
| ESP32→RPi | <SENS,12.5,1,0,1,0,1,CS> | 초음파(cm) + IR 5ch 디지털(0/1) + CS | Wi-Fi TCP |
| ESP32→RPi | <GAS,450,280,HIGH,CS> | MQ-2, MQ-135 raw + 비율 판정 | Wi-Fi TCP |
| ESP32→RPi | <TEMP,68.5,0,CS> | MLX90614 온도 + KY-026 화염 | Wi-Fi TCP |
| ESP32→RPi | <MOIST,1,720,CS> | FC-37 D0(0/1) + A0(raw) 수분 | Wi-Fi TCP |
| ESP32→RPi | <COLOR,255,30,20,CS> | TCS34725 R,G,B 값 | Wi-Fi TCP |
| ESP32→RPi | <BATT,7.21,CS> | LiPo 실시간 전압(V), 캘리브레이션 적용값 | Wi-Fi TCP |
| RPi→ESP32 | <LED,2,CS> | NeoPixel 위험 레벨 (0~3) | Wi-Fi TCP |
| RPi→ESP32 | <BUZZ,1,CS> | 부저 ON/OFF (0/1/2) | Wi-Fi TCP |
| RPi→ESP32 | <ZONE,2,CS> | 현재 구역 번호(1~3) | Wi-Fi TCP |
| RPi→Mega | <ARM,90,45,120,80,135,30,CS> | 6축 목표 각도 (베이스~그리퍼) + CS | USB 시리얼 |
| RPi→Mega | <WRIST,135,CS> | 손목 Roll만 단독 사전 정렬 | USB 시리얼 |
| RPi→Mega | <GRIP,CLOSE,CS> | 그리퍼 개폐 명령 + CS | USB 시리얼 |
| Mega→RPi | <STATUS,OK,GRIPPED,135,CS> | 상태 + 그립 결과 + 현재 손목 각도 | USB 시리얼 |

## 2.8 센서-보드 할당 및 핀맵

### ESP32 DevKit (AMR 탑재 센서 + 모터 + 배터리 감시)

⚠ 스트래핑 핀 안전 설계: GPIO 12는 부트 스트래핑 핀이므로 ESP32 자체 제어 출력(FC-37 전원)만 배정. 모터 PWM(ENA/ENB)은 비-스트래핑 핀인 GPIO 16/17로 이동하여 부팅 안정성을 확보하였다.

| 핀 | 연결 대상 | 용도 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| GPIO 32 (ADC1_4) | MQ-2 A0 | 가연성 가스 아날로그 | ADC1 필수 (Wi-Fi) |
| GPIO 33 (ADC1_5) | MQ-135 A0 | VOC/유독가스 아날로그 | ADC1 필수 |
| GPIO 34 (ADC1_6) | FC-37 A0 | 수분량 아날로그 | ADC1, 입력 전용 |
| GPIO 36 (ADC1_0) | 전압 분배 출력 (27kΩ/10kΩ) | LiPo 전압 모니터링 | ADC1, 입력 전용, 최대 2.27V |
| GPIO 35 (ADC1_7) | 5ch IR 라인센서 (가중평균 A0) | 라인 위치 아날로그 | ADC1, PID 제어용 |
| GPIO 13 | FC-37 D0 | 수분 감지 디지털 입력 | 비-스트래핑 핀 |
| GPIO 12 (스트래핑) | FC-37 전원 | 간헐 전원 GPIO 출력 | 부팅 시 내부 풀다운→LOW, 안전 |
| GPIO 18 | HC-SR04 Trig | 초음파 트리거 |  |
| GPIO 19 | HC-SR04 Echo | 초음파 에코 |  |
| GPIO 21 (SDA) | MLX90614 + TCS34725 | I2C 데이터 | I2C 버스 공유 (0x5A, 0x29) |
| GPIO 22 (SCL) | MLX90614 + TCS34725 | I2C 클럭 | 4.7kΩ 풀업 |
| GPIO 23 | KY-026 D0 | 화염 감지 디지털 | 인터럽트 권장 |
| GPIO 25 | L298N IN1 | 좌 모터 방향 1 |  |
| GPIO 26 | L298N IN2 | 좌 모터 방향 2 |  |
| GPIO 27 | L298N IN3 | 우 모터 방향 1 |  |
| GPIO 14 | L298N IN4 | 우 모터 방향 2 |  |
| GPIO 16 | L298N ENA (PWM) | 좌 모터 속도 | 비-스트래핑 PWM 채널 |
| GPIO 17 | L298N ENB (PWM) | 우 모터 속도 | 비-스트래핑 PWM 채널 |
| GPIO 4 | WS2812B NeoPixel DIN | 위험 레벨 LED | Adafruit_NeoPixel |
| GPIO 15 (스트래핑) | 능동 부저 | 경보 출력 | 부팅 시 풀업→단발음 가능, 운용 무방 |
| GPIO 5 (스트래핑) | 5ch IR 라인센서 (디지털 OR) | 라인 이탈 감지 | 부팅 시 HIGH 유지(센서 풀업), 안전 |

▶ 5채널 IR 라인센서 운용 방식:

5채널 IR 센서 모듈의 핀이 다수(5~6개) 필요한 반면, ESP32의 가용 GPIO가 부족하다. 이를 해결하기 위해 다음 2단 구조를 적용한다:

(1) PID 라인트레이싱: 센서 모듈의 아날로그 가중평균 출력(A0)을 GPIO 35(ADC1)에 연결하여 라인 중심 위치를 연속값으로 읽는다. 이 값으로 PID 제어 루프를 구동한다.

(2) 라인 이탈 감지: 센서 모듈의 디지털 통합 출력(D_OR: 5채널 중 하나라도 감지 시 HIGH)을 GPIO 5에 연결한다. 전 채널 OFF(GPIO 5 = LOW) 상태가 500ms 지속되면 라인 이탈로 판정하여 Fault Tolerance 복구를 시작한다.

(3) 마커 인식(M1~M4): 아날로그 가중평균값이 특정 범위(전 채널 동시 감지 = 최대값 근처)에 진입하면 횡단 마커로 판별한다. 마커 카운팅으로 현재 구역(ZONE 1/2/3)을 결정한다.

(4) 확장 옵션: 개별 채널 접근이 필요한 고급 알고리즘은 74HC165 시프트 레지스터를 통한 3핀 직렬 읽기로 확장 가능하다 (Phase 1에서 필요성 평가).

### Arduino Mega 2560 (6DOF 로봇 암 + PCA9685)

| 핀 | 연결 대상 | 용도 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| SDA (20) | PCA9685 SDA | I2C 서보 드라이버 데이터 | I2C 0x40 |
| SCL (21) | PCA9685 SCL | I2C 서보 드라이버 클럭 | 4.7kΩ 풀업 |
| USB | RPi USB 포트 | 시리얼 통신 (115200bps) | pyserial |
| PCA Ch0 | MG996R #1 (Base) | 1축 베이스 PWM 신호 | 전원은 PDB 직결 |
| PCA Ch1 | MG996R #2 (Shoulder) | 2축 어깨 PWM 신호 | 전원은 PDB 직결 |
| PCA Ch2 | MG996R #3 (Elbow) | 3축 팔꿈치 PWM 신호 | 전원은 PDB 직결 |
| PCA Ch3 | MG996R #4 (Wrist Pitch) | 4축 손목 상하 PWM 신호 | 전원은 PDB 직결 |
| PCA Ch4 | MG996R #5 (Wrist Roll) | 5축 손목 회전 PWM 신호 | 전원은 PDB 직결 |
| PCA Ch5 | MG996R #6 (Gripper) | 6축 그리퍼 PWM 신호 | 전원은 PDB 직결 |

⚠ 전원 설계 핵심: 모든 보드(ESP32, Mega, RPi, PCA9685, PDB)의 GND를 반드시 공유할 것. 6개 서보의 VCC/GND는 PCA9685를 경유하지 않고 PDB에서 직접 병렬 공급. PCA9685에는 PWM 신호선 + 공통 GND만 연결.

## 2.9 ROS2 토픽 목록

| 토픽명 | 메시지 타입 | 퍼블리셔 | 서브스크라이버 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| /amr/cmd_vel | geometry_msgs/Twist | amr_navigation | amr_serial_bridge | AMR 이동 명령 |
| /amr/sensors | std_msgs/String | amr_serial_bridge | amr_navigation, hazard_detector | ESP32 센서 데이터 (JSON) |
| /amr/gas | std_msgs/String | amr_serial_bridge | hazard_detector | MQ-2/MQ-135 가스 |
| /amr/temp | std_msgs/String | amr_serial_bridge | hazard_detector | MLX90614 온도 + KY-026 |
| /amr/moisture | std_msgs/String | amr_serial_bridge | hazard_detector | FC-37 수분 |
| /amr/battery | std_msgs/Float32 | amr_serial_bridge | mission_orchestrator, dashboard | LiPo 전압(V) |
| /amr/object_near | std_msgs/Bool | amr_serial_bridge | vision_node | HC-SR04 15cm 이내 감지 |
| /vision/detected | std_msgs/String | vision_node | hazard_detector | 색상/크기/좌표/방위각/종횡비 |
| /hazard/detected | std_msgs/String | hazard_detector | mission_orchestrator, dashboard | 위험물 유형/등급/위치 |
| /arm/command | std_msgs/String | mission_orchestrator | arm_controller | 6축 서보 각도 명령 |
| /arm/wrist_preset | std_msgs/Int16 | mission_orchestrator | arm_controller | 5축 사전 정렬 각도 |
| /arm/status | std_msgs/String | arm_controller | mission_orchestrator | 동작 완료/그립/손목각도 |
| /mission/state | std_msgs/String | mission_orchestrator | dashboard | FSM 상태 + 진행률 |
| /mission/zone | std_msgs/Int8 | amr_navigation | hazard_detector, dashboard | 현재 구역 (1/2/3) |

## 2.10 데이터 흐름 아키텍처

핵심 원칙: ESP32는 '읽기+필터링+전송+배터리감시', Mega는 '6축 PWM 제어+안전한계검증', RPi는 '퓨전+비전+IK+오케스트레이션'

1단계 — 센서 읽기 + 배터리 감시 (ESP32, 매 100ms 루프):

• 7종 센서 원시값 읽기 + 이동평균 필터(최근 5회) 적용

• KY-026 화염 감지 시: ESP32에서 즉시 모터 정지 (RPi 응답 대기하지 않음)

• LiPo 전압: GPIO 36 ADC 읽기 → 16회 이동평균 → 다점 캘리브레이션 보정 → <BATT,7.21,CS> 전송

• 전압 < 6.6V 감지 시: ESP32 자체적으로 모터 정지 + RPi에 경보 전송

2단계 — 센서 퓨전 + 비전 판정 (RPi):

• amr_serial_bridge가 TCP 데이터 수신 → 각 토픽 퍼블리시

• vision_node: HC-SR04 트리거 시 카메라 캡처 → HSV + minAreaRect → 색상/방위각/종횡비 퍼블리시

• hazard_detector: 모든 센서 + 비전 토픽 구독 → 구역 컨텍스트 적용 → 복합 규칙 판정 → 위험 등급 결정

3단계 — 미션 제어 + 6축 시퀀싱 (RPi mission_orchestrator):

• /hazard/detected 구독 → FSM 상태 전이 결정

• APPROACH 단계: (1) /arm/wrist_preset으로 5축 사전 정렬 → (2) Mega 완료 응답 대기 → (3) /arm/command로 6축 동기 이동

• /amr/battery 구독: 6.6V 미만 시 즉시 EMERGENCY → HOME 복귀 → 딥슬립

4단계 — 실행 (ESP32/Mega):

• ESP32: 모터 구동, LED/부저 출력, 배터리 모니터링 지속

• Mega: PCA9685 경유 6축 PWM → 소프트웨어 한계값 검증 → 서보 구동, 그립 결과 시리얼 보고

# 3. 핵심 차별화 기술

## 3.1 엣지 AI: OpenCV 기반 위험물 시각 분류 + 방위각 추출

▶ 심사 어필: "YOLO 같은 무거운 모델 없이, 경량 CV 기법만으로 색상/형태/방위각을 실시간 분류하고 6축 로봇 암에 매핑했다"

구현 방식:

• RPi 카메라 모듈 v2에서 실시간 프레임 캡처 (30fps, 640×480)

• OpenCV HSV 색 공간 변환 → 빨강/노랑/초록 HSV 범위 캘리브레이션

• cv2.findContours() → 면적 기반 잡음 필터링 → 최대 컨투어 추출

• cv2.minAreaRect() → 회전 바운딩 박스(중심좌표, 폭, 높이, 방위각) 도출

• 종횡비(aspect_ratio = max(w,h) / max(min(w,h),1)) > 1.5 → 비대칭 물체 판정 → 6축 특화 파지 플래그 활성화

• 방위각 정규화: w < h이면 angle += 90° → 0°~180° 일관된 장축 배향 데이터 획득

• TCS34725 교차 검증으로 이중 확인

▶ 방위각-서보 매핑 (직접 매핑 + 캘리브레이션):

카메라 좌표계에서 추출한 방위각을 서보 좌표계로 변환한다. 카메라와 서보의 좌표축 정렬 방식에 따라 매핑이 달라지므로, 본 시스템에서는 카메라 마운트를 서보 회전축과 동일 방향으로 정렬하여 직접 매핑을 기본으로 한다:

기본 매핑: Servo_Angle = Object_Angle (카메라-서보 축 정렬 시)

• 물체가 73° 방위 → 서보 73°로 정렬 → 그리퍼가 물체 단축을 파지

• 물체가 12° 방위 → 서보 12°로 정렬

• 카메라 마운트 설치 오차는 경험적 캘리브레이션 테이블(5점 이상)로 오프셋 보정

• MG996R의 ±2° 위치 오차를 감안하여 그리퍼 개구폭(~6cm)이 대상 단축(3cm)의 2배로 설계, 충분한 파지 마진 확보

탐지 시퀀스:

1. HC-SR04 물체 발견 (~15cm) → 2. OpenCV 사전 판별 (20~30cm 정차 후 색상+방위각) → 3. TCS34725 최종 확인 (1~2cm) → 4. 로봇 암 적응형 파지 → 격리함 색상별 배치

## 3.2 6DOF 적응형 파지 (Adaptive Grasping)

▶ 심사 어필: "4DOF의 고정 파지 한계를 극복하여, 물체의 놓임 방향에 관계없이 최적 각도로 파지하는 산업용 수준의 적응형 매니퓰레이션"

4축(Wrist Pitch)은 물체가 수직/수평으로 놓인 상태에 따라 그리퍼 진입 피치 각도를 독립 보상한다. 5축(Wrist Roll)은 비전 파이프라인의 방위각 데이터를 수신하여 물체의 가장 좁은 폭(단축)을 잡을 수 있도록 손목을 회전시킨다.

WRIST 사전 정렬 시퀀싱 (역학적 안정성 확보):

APPROACH 단계에서 <WRIST,angle,CS> 명령을 먼저 전송하여 5축만 사전 정렬한 후, 완료 응답을 받고 나서 <ARM,6파라미터,CS>로 전체 6축을 동기 이동한다. 이 2단계 시퀀싱은 6축이 한꺼번에 움직일 때 발생하는 역학적 불안정성과 모터 간 간섭을 회피한다.

역기구학 접근법: 기하학적 IK + 포즈 테이블

MG996R 아날로그 서보는 엔코더 피드백이 없으므로 폐루프 제어가 불가능하다. 따라서 DH 파라미터 기반 해석적 IK 대신, 기하학적 관계(삼각함수)로 1~3축 각도를 계산하고, 4~5축은 비전 데이터 기반 보정 테이블로 결정하는 하이브리드 방식을 채택한다. 6축(그리퍼)은 대상 폭에 비례한 고정 각도를 사용한다.

## 3.3 센서 퓨전 알고리즘

▶ 심사 어필: "7종 센서를 3단계 퓨전 파이프라인으로 처리하여 단일 센서 대비 오탐률 70% 감소 목표"

• 1단계 — 노이즈 필터링: 이동평균(MA) 필터, 최근 5회 측정값 평균

• 2단계 — 유형 내 퓨전: MQ-2/MQ-135 비율 분석, MLX90614/KY-026 교차 검증, HC-SR04/TCS34725 순차 처리, FC-37 이중 판정

• 3단계 — 유형 간 복합 규칙: H1+H2(가스+고온→화재 전조), H1+H4(가스+수분→화학 유출), H3+H4(물체+수분→용기 파손)

## 3.4 Fault Tolerance: 미션 실패 자동 복구

▶ 심사 어필: "산업용 로봇 수준의 에러 복구 패턴 + LiPo 안전 보호 시스템"

| 장애 상황 | 감지 방법 | 자동 복구 동작 | 최대 재시도 |
| --- | --- | --- | --- |
| 파지 실패 | arm_controller 그립 미반응 | 위치 +5mm 미세 조정 후 재시도 | 3회 → SKIP+로그 |
| 통신 단절 (Wi-Fi) | TCP 소켓 타임아웃 (2초) | ESP32: 즉시 모터 정지RPi: 3회 재연결 | 3회 → E-STOP |
| 통신 단절 (시리얼) | 시리얼 워치독 (1초) | Mega: 6축 안전 위치(90°) 복귀RPi: 포트 재오픈 | 3회 → E-STOP |
| 라인 이탈 | GPIO 5 IR OR 출력 LOW (500ms) | 후진 200ms → 저속 회전 탐색 | 5초 → E-STOP |
| 센서 이상값 | 범위 검증 (min/max 초과) | 해당 센서 무시, 보조 센서 판단 | 지속 시 경고 로그 |
| 미션 타임아웃 | 시작 후 5분 초과 | 현재 단계 스킵 → HOME 복귀 | 1회 적용 |
| LiPo 저전압 | ESP32 ADC < 6.6V (캘리브레이션) | 즉시 EMERGENCY → HOME → 딥슬립 | 즉시 (재시도 없음) |
| 서보 과열/스톨 | 명령 후 응답 3초 초과 | 해당 축 PWM 차단 → 안전 복귀 | 1회 → E-STOP |

## 3.5 실시간 모니터링 대시보드

Flask + WebSocket (flask-socketio) + Chart.js 기반 실시간 웹 UI.

표시 항목:

• 미션 상태: FSM 현재 단계 + 진행률 바

• 센서 패널: 가스(ppm), 온도(°C), 초음파(cm), 컬러(RGB), 수분(%) 실시간 그래프

• 비전 패널: 현재 감지 물체의 색상, 방위각(Angle), 종횡비 실시간 표시

• 배터리 패널: LiPo 전압(V) + 잔량(%) 게이지, 저전압 경고

• 위험 레벨 인디케이터: L0~L3 시각 표시, 현재 구역(ZONE 1/2/3)

• 이벤트 로그 + 미션 리포트 PDF 자동 생성

## 3.6 FSM 기반 미션 오케스트레이션

mission_orchestrator는 FSM으로 전체 미션을 제어한다. v3.0에서 APPROACH 단계에 WRIST 사전 정렬 서브시퀀스가 추가되었다.

상태 전이:

IDLE → PATROL → DETECTED → CLASSIFY → APPROACH(WRIST 사전 정렬 → AMR 근접 전진 → 6축 동기 이동) → GRIP → TRANSPORT → ISOLATE → PATROL(계속) 또는 REPORT(완료)

• 어떤 상태에서든: KY-026 화염 OR E-STOP OR LiPo < 6.6V → EMERGENCY → HOME 복귀(→ 딥슬립)

• GRIP 실패 시: GRIP → RETRY(최대 3회, +5mm 전진) → SKIP → PATROL

# 4. 주차별 수행 계획

전체 6개 Phase, 21주 일정. v3.0에서 6DOF IK 개발, 전력 토폴로지 검증, ADC 캘리브레이션, minAreaRect 비전 파이프라인이 추가 반영되었다.

## PHASE 1: 기획 및 학습 기반 구축 (3월 4주 ~ 4월 4주, 5주)

| 주차 | 담당 | 목표 | 세부 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3월 4주 | 공동 | 환경 구축 | ESP32/Mega IDE + RPi Ubuntu/ROS2 설치. Git 저장소 생성 | 개발환경 체크리스트 |
| 4월 1주 | 공동 | 부품 발주 + 기초 학습 | 전체 부품 발주(2S LiPo, 300W Buck, XL4015 포함). ESP32 GPIO/ADC 기초 | 발주 목록, 기초 예제 |
| 4월 2주 | 분담 | 센서 + 전력 + ROS2 | A: ESP32 센서 읽기 + LiPo 전압 분배 회로 제작 + ADC 다점 캘리브레이션 B: Mega + PCA9685 6축 서보 기초 제어공동: ROS2 토픽/서비스 튜토리얼 | 센서 테스트, ADC 캘리브레이션 테이블 |
| 4월 3주 | 분담 | 전력 검증 + 통신 | A: 300W Buck 출력 캘리브레이션(6V), PDB 결선, 스트래핑 핀 부팅 안정성 검증 B: PCA9685 바이패스 전력 분배 검증, 6축 순차 동작공동: 통신 프로토콜 v1 정의 | 프로토콜 명세서 v1, PDB 완성 |
| 4월 4주 | 공동 | 아키텍처 확정 | 시스템 구성도, ROS2 노드 인터페이스 정의, 배선도. M1 마일스톤 | 아키텍처 문서, 배선도 |

## PHASE 2: 단위 모듈 개발 (5월 1주 ~ 5월 4주, 4주)

| 주차 | 담당 | 목표 | 세부 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5월 1주 | 분담 | AMR 주행 + Arm 동작 | A: ESP32 + L298N DC모터(GPIO 16/17 PWM), 5ch IR 아날로그 PID B: Mega + PCA9685 6축 서보 순차 동작, 그리퍼 개폐 | 주행 코드, 6축 서보 테스트 |
| 5월 2주 | 분담 | 센서 퓨전 + 비전 | A: 7종 센서 통합 읽기, 이동평균 필터, 복합 규칙 B: RPi 카메라 + OpenCV HSV + minAreaRect 방위각 추출, vision_node 구현 | 센서 퓨전 코드, 비전 노드 |
| 5월 3주 | 분담 | ROS2 노드 + IK | A: amr_serial_bridge (TCP + 배터리), amr_navigation 기초 B: arm_controller 6축 IK 구현, /arm/wrist_preset 지원 | ROS2 노드 4종 + IK 기초 |
| 5월 4주 | 공동 | 단위 통합 확인 | ESP32→RPi→Mega 데이터 흐름 검증, 방위각→서보 직접 매핑 테스트. M2 | 단위 테스트 결과 |

## PHASE 3: 미션 통합 (6월 1주 ~ 6월 4주, 4주)

| 주차 | 담당 | 목표 | 세부 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6월 1주 | 공동 | FSM 구현 | FSM 상태 전이, WRIST 사전 정렬 시퀀스, 각 상태 진입/탈출 조건 | FSM 상태 전이도, 코드 |
| 6월 2주 | 공동 | 1차 통합 | 순찰→탐지→격리 전체 흐름 연결. 시연 맵 제작(라인/ZONE) | 시연 맵, 1차 통합 영상 |
| 6월 3주 | 공동 | 격리 구역 동작 | 색상별 격리함 분류, 비대칭 블록 방위각 파지 테스트, 구역 전환 | 격리 동작 영상 |
| 6월 4주 | 공동 | 1차 미션 완주 | HOME→ZONE1→ZONE2→ZONE3→HOME 전체 미션 1회+ 성공. M3 | 미션 완주 영상, 이슈 목록 |

## PHASE 4: 차별화 기능 개발 (7월 1주 ~ 7월 4주, 4주, 풀타임)

| 주차 | 담당 | 목표 | 세부 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7월 1주 | 분담 | 엣지AI + 대시보드 | A: 센서 퓨전 고도화 (구역 컨텍스트) B: Flask + WebSocket 대시보드 기본 UI + 배터리 패널 | 퓨전 v2, 대시보드 v1 |
| 7월 2주 | 분담 | 비전 고도화 + 대시보드 | A: minAreaRect + TCS34725 교차 검증 + 카운터웨이트 튜닝 B: 대시보드 방위각 시각화, 센서 그래프, 이벤트 로그 | 교차 검증 코드, 대시보드 v2 |
| 7월 3주 | 공동 | Fault Tolerance | 파지 재시도, 통신 단절 정지, 라인 이탈 복귀, LiPo 저전압 딥슬립, 미션 타임아웃 | FT 코드, 테스트 |
| 7월 4주 | 공동 | 차별화 통합 + 안정화 | 엣지AI + 6DOF 적응형 파지 + 센서 퓨전 + FT + 대시보드 전체 통합. M4 | 차별화 통합 영상 |

## PHASE 5: 최적화 및 테스트 (8월 1주 ~ 8월 2주, 2주, 풀타임)

| 주차 | 담당 | 목표 | 세부 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8월 1주 | 공동 | 성능 최적화 | 탐지 정확도/파지 성공률 튜닝, 센서 캘리브레이션, 방위각 매핑 보정, 10회 연속 시운전 | 최적화 시트, 테스트 결과 |
| 8월 2주 | 공동 | 예외 + 안정화 | E-STOP/LiPo 저전압/통신 이상 FT 반복 테스트. 코드 리팩토링, 주석. M5 | 최종 코드, 예외 테스트 |

## PHASE 6: 문서화 및 발표 준비 (8월 3주 ~ 9월 1주, 2주+, 풀타임)

| 주차 | 담당 | 목표 | 세부 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8월 3주 | 분담 | 기술 문서 + 발표 | A: 아키텍처 다이어그램, 전력 토폴로지도, 통신 프로토콜, FSM, 센서 퓨전 흐름도 B: 발표 PPT(스토리텔링), 데모 시나리오, 시연 영상 촬영 | 기술문서, PPT, 시연 영상 |
| 8월 4주~9월 1주 | 공동 | 리허설 + 최종 점검 | 발표 리허설 3회+, 시연 리허설(FT 시나리오), 3D프린팅 마감, 백업 장비. M6 | 최종 PPT, 체크리스트 |

# 5. 주요 마일스톤

| 시점 | 마일스톤 | 완료 기준 | 심사 어필 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4월 4주 | M1: 아키텍처 확정 | 시스템 구성도 + 통신 프로토콜 + ESP32 TCP + RPi 카메라 + PDB/Buck 전력 검증 + ADC 캘리브레이션 | 체계적 설계, 고전류 전력 엔지니어링 |
| 5월 4주 | M2: 단위 모듈 | AMR 라인트레이싱 + 센서 퓨전 + 6축 서보 제어 + OpenCV minAreaRect + ROS2 연동 | 임베디드 HW/SW + 6DOF IK + 엣지 AI |
| 6월 4주 | M3: 1차 미션 | 순찰→탐지→적응형 파지→격리 전체 1회+, 3개 ZONE 순회 | 6DOF 적응형 파지 시연 |
| 7월 4주 | M4: 차별화 완성 | 엣지AI + 센서 퓨전 + FT + 대시보드 + LiPo 보호 전체 동작 | 참신성 + 기술 깊이 |
| 8월 2주 | M5: 최종 안정화 | 10회 연속 성공률 90%+, FT 전체 동작, 배터리 1미션 완주 확인 | 신뢰성 + 실용성 |
| 9월 1주 | M6: 최종 제출 | PPT + 기술 문서 + 시연 영상 + 소스 코드 제출 | 프레젠테이션 완성도 |

# 6. 하드웨어 외관 전략

## 6.1 3D 프린팅 외장

• 센서 마운트: HC-SR04, MLX90614, RPi 카메라 전용 브래킷

• 6DOF 로봇 암 베이스: 섀시 안정 고정 마운팅 플레이트 + 카운터웨이트 장착부

• 격리함: 3칸(빨/노/초) 분리, 6축 동작 범위에 최적화된 높이/위치

• PDB 인클로저: 전력 분배 보드 보호 케이스

## 6.2 만능기판 납땜 마감

• 브레드보드 → 만능기판(PCB) 이전, 납땜 마감 → 시제품 수준

• 센서 연결부 커넥터화(JST/핀헤더) → 분리/조립 용이

• PDB: 터미널 블록 + 대용량 커패시터 통합 보드

## 6.3 배선도 문서화

• Fritzing/KiCad 전체 배선도 (ESP32/Mega/PCA9685/PDB/LiPo 전력 경로)

• 핀맵 표 + 전원 흐름도 다이어그램

# 7. 데모 시나리오 (극적 설계)

결선 데모 약 3분 30초 (±15초 여유). 끊김 없는 자율 동작 + 6DOF 적응형 파지 + 대시보드 동시 실시간 업데이트. 파지 사이클(사전 정렬→접근→파지→운반→격리)은 개당 약 20초 소요를 목표로 하며, 라인트레이싱 속도 최적화로 전체 시간을 확보한다.

| 시간 | 구역 | 이벤트 | LED/대시보드 | 심사 포인트 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00 | HOME | 미션 시작, 라인트레이싱 출발대시보드: PATROL + 배터리 잔량 표시 | LED 초록대시보드 활성화 | 자율 출발 + 실시간 모니터링 |
| 0:30 | ZONE 1 | 향 연기 250ppm 감지→ ZONE 1 임계값 300 미만 → L0 | LED 초록 유지가스값 그래프 | ★ 컨텍스트 인식 |
| 0:38 | ZONE 1 | 핫팩 65°C 감지→ 가스+고온 복합 규칙 → L2 | LED 주황, 부저 경고L2 경보 | ★ 센서 퓨전 (개별 L0+L0 → L2) |
| 0:45 | ZONE 1 | 경보 + 구역 마킹 + 순찰 재개 | LED 노랑이벤트 로그 | 차등 대응 |
| 1:10 | ZONE 2 | 비스듬한(73°) 빨간 블록 감지→ minAreaRect: 색상=빨강, Angle=73°→ 5축 손목 73°로 사전 정렬 (직접 매핑)→ 6축 동기 이동 → 적응형 파지 → 격리 | 대시보드: 방위각 73° 표시LED 주황 | ★★ 6DOF 적응형 파지 킬링 포인트 |
| 1:50 | ZONE 2 | 수직(12°) 노란 블록 → 손목 12° 재조정→ 연속 격리 + FC-37 누수 감지 → 회피 | 대시보드: 방위각 12° 전환누수 경고 | 연속 적응형 파지 + 복합 대응 |
| 2:30 | ZONE 3 | M3 통과, 정상 순찰 | LED 초록정상 | 평화로운 순찰 (대비 효과) |
| 2:50 | ZONE 3 | ★ 동일 250ppm → ZONE 3 임계값 초과 → L2! | LED 주황L2 경보 | ★★ 같은 250ppm → 다른 판정! |
| 2:55 | ZONE 3 | ★ 캔들 화염 → KY-026 → 즉시 L3 | LED 빨강, 전 구역 경보EMERGENCY | ★★ 클라이맥스 |
| 3:05 | 복귀 | HOME 긴급 복귀 (역방향 라인트레이싱) | LED 빨강 점멸복귀 중 | 긴급 복귀 자동 실행 |
| 3:20 | HOME | 미션 완료 리포트배터리 잔량 표시 | LED 초록 전환리포트 PDF 생성 | 시스템 완성도 + 실용성 |

# 8. 리스크 관리 계획

| 리스크 | 영향도 | 대응 전략 | 대응 시점 |
| --- | --- | --- | --- |
| 부품 배송 지연 | ⚠ 높음 | 4월 1주 조기 발주. LiPo/Buck 국내 재고 우선. 대체품 사전 확보 | 4월 1주 |
| ESP32 Wi-Fi 불안정 | ⚠ 높음 | TCP 재연결 3회, 하트비트 500ms. 최악 시 USB 시리얼 폴백 | 4월 3주 |
| ESP32 부팅 실패 | ⚠ 높음 | [신규] 스트래핑 핀(GPIO 12) 안전 배정 완료. 부팅 시 외부 풀업 여부 Phase 1에서 검증 | 4월 2주 |
| LiPo 전력 부족/전압 강하 | ⚠ 높음 | PDB 대용량 커패시터(2200µF/10V), 배터리 2개 교대 운용, 전압 모니터링 상시 | 4월 2주 |
| PCA9685 PCB 과열/소손 | ⚠ 높음 | 서보 전원 PDB 바이패스 필수. PCA9685는 PWM 신호만 전달 | 4월 3주 |
| RPi 전력 부족 | ⚠ 중간 | [신규] XL4015 5A급 강압기로 업그레이드 권장. 개발 중 USB 별도 전원, 통합 전 프로파일링 | 4월 2주 |
| ESP32 ADC 비선형성 | ⚠ 중간 | [신규] 다점 캘리브레이션(5점) + 2차 다항식 보정. Phase 1에서 수행 | 4월 2주 |
| 6축 어깨 토크 부족 | ⚠ 중간 | 카운터웨이트 장착(~12.6% 경감), 소프트웨어 안전 반경 18cm, AMR 근접 전진 | 5월 1주 |
| OpenCV 비전 오탐 | ⚠ 중간 | TCS34725 교차 검증, HSV 캘리브레이션, 비전 실패 시 센서만 판정 | 5월 2주 |
| minAreaRect 방위각 오차 | ⚠ 중간 | 카메라-서보 축 정렬 + 5점 캘리브레이션 테이블. 종횡비 < 1.5면 회전 비적용 | 5월 2주 |
| MG996R 위치 정밀도 | ⚠ 낮음 | [신규] ±2° 오차 감안, 그리퍼 개구폭(6cm)이 대상 단축(3cm)의 2배로 마진 확보 | 5월 1주 |
| 시리얼 통신 불안정 | ⚠ 높음 | 체크섬/ACK, 워치독 자동 재연결, 115200bps | 4월 3주 |
| ROS2 학습 곡선 | ⚠ 중간 | 4월 학습기간 공식 튜토리얼 집중, 토픽/서비스만 우선 | 4월 2주 |
| 일정 지연 | ⚠ 중간 | Phase별 Go/No-Go. 축소 우선순위: 비전 > FT > 대시보드 (핵심 기능 먼저 완성) | 매 Phase 종료 |
| 시연 중 장애 | ⚠ 높음 | 백업 장비, 시연 영상 백업, FT 자동 복구로 "기능"으로 어필 | 8월 4주 |
| 데모 시간 초과 | ⚠ 중간 | [신규] 라인트레이싱 속도 최적화, 파지 사이클 20초 목표, ±15초 여유 확보 | 8월 1주 |
| LiPo 안전 사고 | ⚠ 높음 | 밸런스 충전 전용, XT60 킬 스위치, 방화 백 보관, 과방전 자동 차단 | 상시 |

# 9. 심사 대응 전략

| 심사 기준 | 어필 전략 | 구현 요소 |
| --- | --- | --- |
| 참신성/기발함 | "6DOF 적응형 파지: 비대칭 물체의 방위각을 실시간 인식하여 손목을 자동 정렬하는 지능형 매니퓰레이션. 구역 컨텍스트 인식으로 같은 센서값도 다르게 판정" | minAreaRect 방위각 직접 매핑, 6DOF All-MG996R, 구역 컨텍스트, 센서 퓨전, FSM + WRIST 시퀀싱 |
| 기술 완성도 | "이기종 3계층 + 고전류 전력 엔지니어링 + 산업용 FT 패턴. 300W 벅 컨버터와 PDB로 15A 피크를 안정 공급하고, 스트래핑 핀 안전 설계 + ADC 다점 캘리브레이션으로 하드웨어 신뢰성 확보" | ESP32/Mega/RPi 3계층, 2S LiPo + 20A Buck + PDB, 체크섬/워치독, FT, 딥슬립, ADC 보정 |
| 실용성 | "IEC 60079-10 Zone 참조 + 실시간 대시보드 + 자동 리포트 + 배터리 관리 시스템으로 현장 투입 가능성 강조" | 웹 대시보드, 미션 리포트 PDF, 구역별 차등 임계값, LiPo 모니터링, 탐지 정확도/성공률 통계 |

## 9.1 발표 스토리라인

1. 문제 제기: "위험물이 발견되면 사람이 직접 처리 — 2차 피해 위험"

2. 해결책: "HazardBot이 자율적으로 순찰→탐지→적응형 파지→격리. 비대칭 물체도 방위각을 인식하여 최적 각도로 파지"

3. 기술 데모: 라이브 시연. ZONE 1(센서 퓨전) → ZONE 2(6DOF 적응형 파지 킬링 포인트) → ZONE 3(구역 컨텍스트 클라이맥스)

4. 기술 깊이: 아키텍처 다이어그램, 전력 토폴로지도, FSM 상태 전이도, 6DOF IK 모델, 센서 퓨전 흐름도, FT 매트릭스

5. 결과: 미션 성공률 통계, 오탐/미탐률, 배터리 소모량, 대시보드 리포트. 산업 적용 시나리오(화학공장, 물류창고)

# 10. 최종 산출물 목록

| # | 산출물 | 형태 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HazardBot 시스템 아키텍처 문서 | PDF | HW/SW 구성도, 3계층 아키텍처, 전력 토폴로지도, 6DOF 기구학, FSM, 센서 퓨전 흐름도 |
| 2 | 회로도 및 배선도 | 이미지/PDF | Fritzing/KiCad, 핀맵, PDB 회로도, 전원 흐름도, 스트래핑 핀 안전 검증 |
| 3 | 소스 코드 (전체) | GitHub | ESP32 펌웨어 + Mega 펌웨어 + ROS2 패키지 7종 + 대시보드 |
| 4 | 통신 프로토콜 명세서 | 문서 | 6축 확장 명령어, WRIST 명령, 체크섬(전 패킷 CS 적용), 에러 코드 |
| 5 | 센서 퓨전 알고리즘 명세서 | 문서 | 3단계 파이프라인, 복합 규칙, 캘리브레이션 가이드 |
| 6 | 6DOF 역기구학 모델 명세서 | 문서 | 기하학적 IK 수식, 포즈 테이블, 안전 반경, 소프트웨어 한계값 |
| 7 | 전력 토폴로지 설계서 | 문서 | LiPo 사양, Buck 사양, PDB 회로, 전압 분배, ADC 캘리브레이션, 안전 프로토콜 |
| 8 | Fault Tolerance 매트릭스 | 문서 | 장애 유형별 감지/복구/재시도 + LiPo 보호 |
| 9 | 테스트 결과 보고서 | 문서 | 단위/통합/성능 + 파지 성공률 + 배터리 소모 + 오탐률 |
| 10 | 시연 영상 | MP4 | 전체 미션 + 6DOF 적응형 파지 + 대시보드 동시 녹화 |
| 11 | 발표 자료 (PPT) | PPTX | 15~20분 분량, 스토리텔링 + 라이브 데모 |
| 12 | 최종 보고서 | PDF | 전체 프로젝트 결과 종합 |

# 11. 예산 요약

v3.0에서 6DOF 확장(MG996R 2개 추가), 전력 토폴로지 재설계(2S LiPo, 300W Buck, PDB), RPi 전원 업그레이드(XL4015) 비용이 반영되었다.

| 분류 | 항목 | 예상 비용 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 제어보드 | ESP32 DevKit + Arduino Mega + RPi 4B + microSD + 전원 | ~108,000원 | RPi 최고가 (70,000원) |
| 센서 7종 | MQ-2, MQ-135, MLX90614, KY-026, HC-SR04, TCS34725, FC-37 | ~17,000원 |  |
| 비전 | RPi 카메라 모듈 v2 | ~30,000원 |  |
| 6DOF 서보 | MG996R ×6 | ~48,000원 | [변경] ×4 → ×6 |
| 6DOF 프레임 | 6축 로봇 암 프레임 키트 | ~15,000원 | 아크릴/메탈 |
| AMR 플랫폼 | 2WD 섀시 + PCA9685 + 5ch IR | ~18,000원 |  |
| 모터 드라이버 | L298N 듀얼 H-브릿지 | ~3,200원 |  |
| 메인 전원 | 2S LiPo 7.4V 3000mAh 30C + XT60 | ~22,000원 | [신규] 고방전 LiPo |
| 1차 강압기 | 300W 20A DC-DC Buck (XL4016) | ~8,000원 | [신규] 서보 전용 고전류 강압 |
| 2차 강압기 | XL4015 DC-DC Buck (5A급) | ~3,000원 | [변경] LM2596 → XL4015 업그레이드 |
| 전력 분배 | PDB 자재 (터미널블록, 커패시터 10V, 배선) | ~8,000원 | [신규] 바이패스 분배 보드 |
| 출력/배선 | NeoPixel, 부저, 만능기판, 점퍼선, 저항, XT60 | ~13,000원 | 전압 분배 저항(27k+10k) 포함 |
| 3D 프린팅 | 센서 마운트, 암 베이스, 격리함, PDB 케이스 | ~5,000원 | 학교 장비 활용 |
| 시연 소모품 | 향, 핫팩, 캔들, 비대칭 색상 블록, 스펀지 등 | ~11,300원 |  |
| 합계 |  | ~309,500원 | v2.0(275,000원) 대비 약 34,500원 증가 |

# 12. 참조 문서

| 문서명 | 버전 | 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| HazardBot 프로젝트 수행 계획서 | v2.0 | 초기 시스템 설계, 4DOF 기반 아키텍처, 18650 전원 설계 | 본 문서의 기반 |
| HazardBot 6DOF 보완문서 | v2.5 | 6DOF 확장 설계, All-MG996R 전환, LiPo 전력 토폴로지 초안 | v3.0 통합 대상 |
| HazardBot 격리구역 레이아웃 설계보고서 | v2.0 | 시연 맵 구조, ZONE 1/2/3 상세, 센서 임계값 프로파일 | IEC 60079-10 참조 |
| HazardBot 위험물 종류 및 탐지 방법 정의서 | v2.0 | 4개 위험물 유형(H1~H4) × 센서 퓨전 체계 | 7종 센서 상세 스펙 |
| HazardBot 기획학습단계 구성품 목록 | v1.0 | 부품 상세 목록, 구매 우선순위 | xlsx 형태 |

— 이상으로 HazardBot 프로젝트 수행 계획서 v3.0을 마친다. —