HazardBot

위험물 종류 및 탐지 방법 정의서

4개 위험물 유형 × 센서 퓨전 기반 탐지 체계

프로젝트: AGV 기반 지능형 위험물 탐지·격리 로봇 시스템

탐지 원칙: 유형별 주 센서 + 보조 센서 조합, 전 구역 상시 가동

판정 체계: 위험물 유형 × 구역 등급 × 복합 규칙 = 다차원 판정 매트릭스

문서 버전: v1.0

# 1. 개요

## 1.1 문서 목적

본 문서는 HazardBot이 탐지하는 위험물의 종류를 정의하고, 각 위험물 유형에 대한 탐지 센서 구성, 센서 퓨전 방법, 시연 트리거를 명세한다.

## 1.2 설계 원칙

HazardBot의 위험물 탐지 체계는 다음 세 가지 원칙에 기반한다.

- 주 센서 + 보조 센서 조합: 모든 위험물 유형에 2개 센서를 배정하여 교차 확인으로 오탐을 최소화한다.

- 전 센서 상시 가동: 특정 구역에서 특정 센서를 끄지 않는다. 8개 센서 전부가 모든 구역에서 매 루프마다 데이터를 읽는다.

- 구역이 아닌 임계값이 변한다: 위험물 유형은 구역에 종속되지 않고, 구역은 판정 기준(임계값)만 결정한다. 같은 센서 값이라도 구역의 위험등급에 따라 다른 레벨로 판정된다.

핵심 개념 이전 기능별 구역 설계에서는 "ZONE A = 가스, ZONE B = 열"이라는 1:1 매핑이었다. 위험등급 기반 구조에서는 모든 구역에서 모든 위험물을 탐지하되, 구역의 위험등급에 따라 판정 기준이 달라진다. 이것이 "구역 컨텍스트 인식"의 기반이다.

## 1.3 위험물 유형 총괄

| ID | 위험물 유형 | 주 센서 | 보조 센서 | 퓨전 방식 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 | 가스 / 증기 | MQ-2 (가연성) | MQ-135 (VOC) | 반응 비율 분석 |
| H2 | 고온 / 화재 | MLX90614 (IR 온도) | KY-026 (화염) | 교차 검증 |
| H3 | 미확인 물체 | HC-SR04 (초음파) | TCS34725 (컬러) | 감지-식별 순차 |
| H4 | 누수 / 환경 | 수분 감지 모듈 | DHT22 (온습도) | 규모 추정 |

# 2. 위험물 유형별 상세

## 2.1 H1. 가스 / 증기

가연성 가스, 유독 가스, VOC(휘발성 유기 화합물) 등 기체 상태의 위험물이다. 산업 현장에서 가스 누출은 즉각적 인명 피해로 이어질 수 있는 최우선 위험으로, HazardBot의 가장 대표적인 탐지 대상이다.

### 2.1.1 센서 구성

| 구분 | 센서 | 인터페이스 | 감지 대상 |
| --- | --- | --- | --- |
| 주 센서 | MQ-2 | Analog (A0) | LPG, 부탄, 프로판, 메탄, 수소, 연기 |
| 보조 센서 | MQ-135 | Analog (A1) | 암모니아, 벤젠, CO2, NOx, VOC |

### 2.1.2 센서 퓨전: 반응 비율 분석

MQ-2와 MQ-135는 둘 다 가스에 반응하지만 감도 특성이 다르다. MQ-2는 LPG, 부탄 같은 가연성 가스에 강하게 반응하고, MQ-135는 암모니아, 벤젠 같은 유독 가스에 강하게 반응한다. 두 센서의 반응 비율을 비교하면 가스 종류를 추정할 수 있다.

| MQ-2 반응 | MQ-135 반응 | 추정 결과 |
| --- | --- | --- |
| 높음 | 낮음 | 가연성 가스 (LPG, 부탄, 메탄 계열) |
| 낮음 | 높음 | 유독 가스 (암모니아, VOC 계열) |
| 높음 | 높음 | 복합 가스 → 자동 위협 레벨 +1 상향 |
| 낮음 | 낮음 | 정상 (가스 미감지) |

이 추정 결과는 대시보드에 표시된다. 예: "ZONE 1에서 가연성 가스(추정: LPG 계열) 250ppm 감지". 정밀 가스 분석기는 아니지만 어떤 계열의 가스인지 방향을 잡아주는 것만으로도 대응 전략이 달라진다.

### 2.1.3 시연 트리거

- 향(인센스) — MQ-2에 강하게, MQ-135에 약하게 반응하여 "가연성 가스" 패턴을 시연 가능

- 비용 약 1,000원, 환기만 주의하면 안전

- 대안: 알코올 솜(에탄올 증발) — MQ-135에 더 강하게 반응하여 "VOC 계열" 패턴 시연 가능

### 2.1.4 센서 특성 및 주의사항

- 예열 필수: MQ 시리즈는 내부 히터가 있어 전원 인가 후 최소 20초, 이상적으로 2~5분 예열 필요. 예열 중 값이 불안정하므로 시연 전 AGV를 HOME에서 2~3분 대기

- 아날로그 값 사용 권장: 데이터시트의 감도 곡선으로 ppm 변환이 가능하지만, 경진대회에서는 상대적 변화 감지(raw 아날로그 값 기반 임계값)가 더 안정적

- 전원: 5V, 센서당 약 150mA 소비. 2개 동시 사용 시 외부 전원 권장

## 2.2 H2. 고온 / 화재

이상 고온 물체, 화재 전조, 불꽃 등 열 관련 위험물이다. 장비 과열, 전기 합선, 배관 이상 등 다양한 원인으로 발생할 수 있으며, 가스(H1)와 복합 시 폭발/화재 위험으로 에스컬레이션된다.

### 2.2.1 센서 구성

| 구분 | 센서 | 인터페이스 | 감지 대상 |
| --- | --- | --- | --- |
| 주 센서 | MLX90614 | I2C (0x5A) | 물체 표면 온도 (-40~380°C), 비접촉 IR |
| 보조 센서 | KY-026 | Digital (D2) | 화염 IR 파장 (760~1100nm), HIGH/LOW |

### 2.2.2 센서 퓨전: 교차 검증

MLX90614는 "얼마나 뜨거운지"를 알려주고, KY-026은 "불꽃이 있는지"를 알려준다. 두 정보의 성격이 달라서, 교차 검증으로 상황을 정확히 분류할 수 있다.

| MLX90614 (온도) | KY-026 (화염) | 판정 |
| --- | --- | --- |
| 높음 (>임계값) | 미감지 | 고온 물체 (핫팩, 히터 등) — 화재 아님 |
| 정상 | 감지 | 작은 불꽃 (라이터 등) — 주의 필요 |
| 높음 | 감지 | 화재 확정 — 즉시 LEVEL 3 |
| 정상 | 미감지 | 정상 (위험 없음) |

특수 규칙 KY-026 화염 감지는 구역 임계값과 무관하게 즉시 LEVEL 3으로 처리된다. 어떤 구역이든 불꽃이 보이면 긴급 상황이기 때문이다. 이는 "모든 규칙에 예외가 있다"는 설계의 유연성을 보여주는 포인트이기도 하다.

### 2.2.3 시연 트리거

- 캔들 — MLX90614, KY-026 확실하게 반응

### 2.2.4 센서 특성 및 주의사항

- MLX90614 I2C 주소: 기본 0x5A. TCS34725(0x29)와 같은 I2C 버스 공유 가능하나, 풀업 저항 중복 확인 필요

- MLX90614 시야각: 약 90도. 정면 물체만 측정 가능하므로, AGV 전방에 장착하여 진행 방향의 고온 물체를 스캔

- KY-026 감도 조절: 모듈 위 가변저항으로 감도 조절 가능. 시연 전 현장에서 캘리브레이션 권장

## 2.3 H3. 미확인 물체

경로 위 장애물, 이탈 자재, 위험 용기 등 물리적 위험물이다. 이 유형은 HazardBot에서 유일하게 로봇 암과 연동되어 물리적 격리 동작을 수행하는 위험물이다.

### 2.3.1 센서 구성

| 구분 | 센서 | 인터페이스 | 감지 대상 |
| --- | --- | --- | --- |
| 주 센서 | HC-SR04 | Digital (Trig D3, Echo D4) | 초음파 거리 측정 (2~400cm), 경로 위 장애물 |
| 보조 센서 | TCS34725 | I2C (0x29) | RGB 색상 판별, 물체 위험등급 분류 |

### 2.3.2 센서 퓨전: 감지→식별 2단계 순차 처리

다른 유형은 두 센서가 동시에 데이터를 읽지만, H3는 순서가 정해져 있다. 먼저 초음파가 물체 존재를 확인한 뒤, 컬러센서가 물체의 위험 등급을 분류한다.

- 1단계 (감지): HC-SR04 거리 < 15cm → "경로 위 물체 존재" → AGV 정지

- 2단계 (식별): TCS34725로 물체 색상 판별 → 위험 등급 분류

| 감지 색상 | 위험 등급 | 위협 레벨 | 로봇 대응 |
| --- | --- | --- | --- |
| 빨간색 | 위험 자재 | LEVEL 2 | 로봇 암 → 격리함 빨간 칸 |
| 노란색 | 주의 자재 | LEVEL 1 | 로봇 암 → 격리함 노란 칸 |
| 초록색 | 안전 자재 | LEVEL 0 | 위치 로그 기록, 통과 |

실제 산업 현장에서 위험물 용기는 색상 코드로 구분된다(빨간색 = 인화성, 노란색 = 산화성 등). HazardBot은 이 관행을 시뮬레이션하여 컬러센서로 읽은 색상을 위험 등급으로 매핑한다.

### 2.3.3 시연 트리거

- 색상 블록 3개 (빨·노·초, 각 3~4cm) — 로봇 암 그리퍼에 적합한 크기

- 레고 블록 또는 3D 프린트로 제작, 비용 약 3,000원

### 2.3.4 센서 특성 및 주의사항

- HC-SR04 측정 주기: 한 번 측정 후 최소 50ms 간격 필요. 매 루프마다 호출하지 말고 100ms 간격 권장

- TCS34725 조명 보정: 주변 조명(형광등 vs LED)에 따라 RGB 값 변동. 시연 전 현장에서 3색 블록의 RGB 값을 읽어 임계값 캘리브레이션 필요

- TCS34725 측정 거리: 물체와 약 1~3cm 거리에서 가장 정확. AGV 전방 하부에 장착하여 정지 후 근접 측정

## 2.4 H4. 누수 / 환경 이상

배관 누수, 약액 유출, 비정상 온습도 등 환경 변화에 의한 위험이다. H4 단독으로는 임팩트가 크지 않지만, 다른 유형과의 복합 판정에서 핵심 역할을 한다. 가스(H1)+누수(H4)="화학물질 유출", 물체(H3)+누수(H4)="용기 파손"으로 판정이 격상된다.

### 2.4.1 센서 구성

| 구분 | 센서 | 인터페이스 | 감지 대상 |
| --- | --- | --- | --- |
| 주 센서 | 수분 감지 모듈 | Digital (D6) | 바닥 액체 접촉 감지 (HIGH/LOW) |
| 보조 센서 | DHT22 | Digital (D5) | 온도 (-40~80°C), 습도 (0~100%RH) |

### 2.4.2 센서 퓨전: 누수 규모 추정

수분 감지 센서는 단순 HIGH/LOW 디지털 출력이라 "물이 닿았다/안 닿았다"만 알 수 있다. DHT22의 습도 데이터를 합쳐 누수 규모를 추정한다.

| 수분 센서 | DHT22 습도 | 판정 |
| --- | --- | --- |
| HIGH (수분 감지) | 정상 (<80%) | 소량 누수 — 물방울 수준 |
| HIGH | 급상승 (>80%) | 대량 누수 — 배관 파손 가능성 |
| LOW | 급상승 (>80%) | 증기/결로 — 누수 아닌 환경 이상 |
| LOW | 정상 | 정상 |

### 2.4.3 시연 트리거

- 젖은 스펀지를 바닥에 배치 — 수분센서에 확실하게 반응

- 안전, 저비용(약 500원), 청소 간편

### 2.4.4 센서 특성 및 주의사항

- FC-37 / YL-83 빗물 감지 모듈: AGV 하부 바닥면에 가깝게 장착. 바닥과의 간격이 5mm 이내여야 감지 가능

  - FC-37 빗물 센서_LM393 비교기 내장 확인

  - YL-83 레인 센서_4핀(VCC,GND,A0,D0) 출력 확인

  - 레인드롭 센서 모듈_센서판 + 제어보드 2부품 세트인지 확인

- DHT22 측정 주기: 최소 2초 간격으로 읽기. 너무 자주 읽으면 센서 오동작

# 3. 복합 탐지 규칙

단일 유형 판정 이후, 복수 유형이 동시에 감지되었는지 확인하는 복합 에스컬레이션 규칙이 적용된다. 이 규칙들이 HazardBot의 센서 퓨전을 단순 임계값 비교와 차별화하는 핵심이다.

## 3.1 유형 간 복합 규칙

| 조합 | 조건 | 판정 | 현실 대응 |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 + H2 | 가스 > 200ppm AND 온도 > 50°C | 즉시 LEVEL 3 | 가스+고온 = 화재/폭발 위험 |
| H1 + H4 | 가스 감지 AND 수분 감지 | 즉시 LEVEL 3 | 화학물질 액체 유출 + 가스 발생 |
| H3 + H4 | 물체 감지 AND 수분 감지 | LEVEL 2 + 격리 | 용기 파손 → 누출 오염원 격리 |

시연 핵심 장면: H1 + H2 복합 ZONE 1에서 가스 250ppm(임계값 300 미만 → LEVEL 0)과 온도 65°C(임계값 70 미만 → LEVEL 0)가 각각 정상 범위이다. 그러나 복합 규칙(가스>200 AND 온도>50)에 의해 LEVEL 3으로 즉시 격상된다. "단독은 안전인데 복합은 위험" — 이것이 센서 퓨전이 왜 필요한지를 한 장면으로 증명하는 핵심이다.

## 3.2 누적 컨텍스트 규칙

복합 규칙은 현재 시점의 센서 조합이지만, 누적 컨텍스트는 이전 구역의 결과가 현재 구역의 판정에 영향을 미치는 규칙이다.

- 이전 구역에서 LEVEL 3이 기록된 상태에서, 현재 구역에서 어떤 센서든 LEVEL 1 이상이 감지되면 → 즉시 LEVEL 3으로 격상

- 판정: "위험이 확산되고 있다" → 전 구역 경보 발령 + HOME 긴급 복귀

- 시연 예시: ZONE 1에서 가스 LEVEL 3 기록 후, ZONE 3에서 같은 250ppm 감지 → "가스 누출이 확산" 판정

# 4. 센서 퓨전 판정 처리 순서

아두이노의 매 루프에서 8개 센서 데이터를 읽고, 다음 순서로 판정을 수행한다. 상위 단계에서 LEVEL 3이 확정되면 이후 단계를 건너뛴다.

| 순서 | 처리 단계 | 로직 | 이유 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 화염 즉시 판정 | KY-026 HIGH → 즉시 LEVEL 3 | 불꽃은 구역 무관 긴급 |
| 2 | 가스 판정 | 구역 임계값 비교 + 유형 추정 | 가장 빈번한 위험, 복합 기반 |
| 3 | 온도 판정 | 구역 임계값 비교 | 가스와 복합 규칙 확인용 |
| 4 | H1+H2 복합 | 가스>200 AND 온도>50 → LEVEL 3 | 개별 L0+L0 → 복합 L3 |
| 5 | 물체 판정 | 거리<15cm → 정지 → 컬러 판별 | 로봇 암 동작 여부 결정 |
| 6 | 누수 판정 | 수분 HIGH → 습도 교차 확인 | 복합 규칙 적용 여부 결정 |
| 7 | H1+H4, H3+H4 복합 | 가스+누수 or 물체+누수 조합 | 유형 간 복합 에스컬레이션 |
| 8 | 누적 컨텍스트 | 이전 구역 이력 + 현재 판정 조합 | "위험 확산" 판정 |

# 5. 센서 하드웨어 요약

## 5.1 전체 센서 목록 및 비용

| 우선순위 | 센서 | 위험물 유형 | 인터페이스 | 비용 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 필수 | MQ-2 | H1 | Analog (A0) | ~2,000원 | 가연성 가스 |
| X | MQ-135 | H1 | Analog (A1) | ~2,000원 | VOC/유독가스 |
| 필수 | MLX90614 | H2 | I2C (0x5A) | ~5,000원 | 비접촉 온도 |
| 필수 | HC-SR04 | H3 | Digital (D3,D4) | ~1,500원 | 초음파 거리 |
| 필수 | TCS34725 | H3 | I2C (0x29) | ~4,000원 | RGB 컬러 |
| 필수 | KY-026 | H2 | Digital (D2) | ~1,000원 | 화염 감지 |
| 권장 | DHT22 | H4 | Digital (D5) | ~3,000원 | 온습도 |
| 필수 | FC-37/YL-83 | H4 | Digital (D6) | ~1,000원 | 바닥 누수 |

| 구분 | 합계 비용 |
| --- | --- |
| 필수 센서 5종 (H1~H3 탐지 + 센서 퓨전) | ~14,500원 |
| 전체 센서 8종 (H1~H4 + 화염 + 복합 규칙) | ~19,500원 |

## 5.2 전원 요구사항

- MQ-2, MQ-135: 각 5V / ~150mA. 2개 동시 사용 시 아두이노 5V 핀 용량 초과 가능 → 외부 5V 전원 권장

- MLX90614, TCS34725: 3.3V I2C 센서. 아두이노 3.3V 핀으로 충분하나, 로직 레벨 변환 주의

- 전체 공통 GND: 모든 센서와 아두이노는 반드시 GND를 공유해야 함

이상으로 HazardBot 위험물 종류 및 탐지 방법 정의서를 마친다. 본 문서에서 정의한 4개 위험물 유형, 센서 퓨전 방법, 복합 에스컬레이션 규칙, 판정 처리 순서를 기반으로 아두이노 펌웨어 및 ROS2 상태 머신 구현을 진행한다.