임베디드 SW 경진대회 (자유공모)

프로젝트 수행 계획서  v4.0

HazardBot

STS3215 직렬 버스 서보 기반 6DOF 적응형 파지

미션 기반 자율 위험물 탐지·격리 로봇 시스템

ESP32 + Raspberry Pi 4B + ROS2 기반 2계층 아키텍처

엣지 AI 비전 · 컴플라이언스 토크 제어 · 센서 퓨전 · Fault Tolerance · 실시간 대시보드

팀 구성: 박승환, 윤강희  |  수행 기간: 2026년 3월 ~ 9월  |  작성일: 2026년 3월 28일

# 1. 프로젝트 개요

## 1.1 프로젝트명

HazardBot — STS3215 직렬 버스 서보 기반 6DOF 적응형 파지 미션 기반 자율 위험물 탐지·격리 로봇 시스템

## 1.2 프로젝트 목표

ESP32 기반 자율주행차(AMR)가 지정 영역을 자율 순찰하며, 라즈베리파이 카메라의 엣지 AI(OpenCV HSV + minAreaRect 방위각 분류)와 7종 환경 센서의 퓨전 알고리즘으로 위험물을 탐지·분류한다. 위험 등급 판별 후, UART 직렬 버스로 제어되는 6축(6DOF) Feetech STS3215 로봇 암(SO-ARM101 프레임)이 비대칭 물체의 방위각을 인식하고 실시간 부하(Load) 센싱 기반 컴플라이언스 토크 제어로 적응형 파지·운반 후 격리 구역의 색상별 격리함에 안전하게 배치하는 완전 자동화 미션 수행 시스템을 구현한다.

▶ 미션 시나리오 흐름:

IDLE → PATROL → DETECTED → CLASSIFY → APPROACH(손목 사전 정렬) → GRIP(컴플라이언스 파지) → TRANSPORT → ISOLATE(색상별 격리함) → REPORT

▶ v4.0 핵심 차별화 포인트:

• 2계층 MCU 아키텍처: ESP32(AMR + 6DOF Arm UART) + RPi(ROS2/비전) — Mega 제거, 통신 지연 최소화

• 6DOF STS3215 직렬 버스 서보(SO-ARM101): 14-bit 엔코더 0.088° 피드백, 19.5kg·cm, 데이지 체인 3선

• 컴플라이언스 토크 제어: 실시간 Load 센싱으로 물체 재질에 맞춘 산업용 적응형 파지

• 엣지 AI 비전: OpenCV HSV + minAreaRect 방위각 → 6축 IK 매핑 + VL53L1X ToF 뎁스 동기화

• 7종 센서 퓨전: MQ-2/MQ-135 비율 분석 가스 유형 추정 + 3단계 파이프라인 + 구역 컨텍스트

• 고효율 전력: TB6612FNG MOSFET + 2S LiPo 직결 서보(300W 벅 제거)

• Fault Tolerance: Load 센싱 파지 재시도, 서보 과열/과부하 차단, 통신 단절 안전 정지, LiPo 비상 차단

• 실시간 대시보드: 센서값, 미션 상태, 방위각, 서보 피드백(위치/부하/온도), 배터리, 미션 리포트

## 1.3 v3.1 대비 주요 변경사항

| 항목 | v3.1 | v4.0 | 변경 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 제어 계층 | 3계층: ESP32+Mega+RPi | 2계층: ESP32+RPi | Mega 제거, 통신 지연 최소화 |
| 서보 모터 | MG996R (아날로그) ×6 | Feetech STS3215 (직렬 버스) ×6 | 14-bit 엔코더, Load 센싱, 19.5kg·cm |
| 서보 제어기 | Arduino Mega + PCA9685 | ESP32 UART2 + 버스 어댑터 | Mega/PCA9685 제거, 3선 데이지 체인 |
| 로봇 암 프레임 | 범용 6DOF 프레임 키트 | SO-ARM101 키트 (오픈소스) | STS3215 전용, 3D 프린팅, 키트 구매 |
| 파지 제어 | 시간 기반 맹목적 그립 | 실시간 Load 센싱 컴플라이언스 | 물체 파손 방지, 산업용 힘 제어 |
| 모터 드라이버 | L298N (BJT) | TB6612FNG (MOSFET) | 효율 70%→95%, 전압 강하 감소 |
| 거리 센서 | HC-SR04 (초음파) | VL53L1X (레이저 ToF) | mm 정밀도, 연질 감지, I2C GPIO 절약 |
| 가스 센서 | MQ-2 + MQ-135 | MQ-2 + MQ-135 (유지) | 비율 분석 가스 유형 추정 차별화 유지 |
| 메인 강압기 | 300W 20A Buck | 제거 (LiPo 직결) | STS3215 7.4V 직결로 불필요 |
| 전력 분배 | 커스텀 PDB | 제거 (데이지 체인) | STS3215 자체 전력 분배 |
| 카운터웨이트 | 100g 금속제 | 제거 | 19.5kg·cm 토크로 불필요 |

## 1.4 팀 구성 및 역할

| 구분 | 주 담당 영역 | 세부 역할 |
| --- | --- | --- |
| 팀원 A(윤강희) | AMR + 센서 퓨전 + 전력 | ESP32 펌웨어: FreeRTOS 센서 태스크(Core 1), Wi-Fi TCP(Core 0), TB6612FNG 모터 제어, 7종 센서 I2C/ADC, 센서 퓨전, LiPo 모니터링, amr_serial_bridge, 기술 문서 |
| 팀원 B(박승환) | 6DOF 로봇 암 + 비전 | ESP32 펌웨어: STS3215 UART2 서보 태스크(Core 1), arm_controller(RPi ROS2 노드) 6축 IK·컴플라이언스 로직, RPi 카메라 OpenCV(minAreaRect), 발표 자료 |
| 공동 | 통합/설계/테스트 | 통신 프로토콜, mission_orchestrator, hazard_detector, 대시보드, FT, 통합 테스트, 데모 |

▶ ESP32 단일 MCU 병렬 개발 전략:

Mega 제거로 두 팀원의 코드가 동일 ESP32에 합쳐진다. 혼선 방지를 위해 다음 규약을 적용한다: (1) 팀원 A는 sensor_task.cpp, motor_task.cpp, wifi_task.cpp를 담당하고, 팀원 B는 servo_task.cpp를 담당한다. main.ino는 FreeRTOS 태스크 생성만 수행. (2) 태스크 간 데이터 교환은 FreeRTOS Queue를 통해서만 수행(전역 변수 직접 접근 금지). (3) Git 브랜치: feature/esp32-amr(A), feature/esp32-servo(B)로 분리 후 develop에 머지.

## 1.5 수행 기간 총괄

| 구간 | 기간 | 가용 시간 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 사전 준비기 | 3월 4주 ~ 6월 4주 | 주말 (약 14주말) | 학습 + 단위 개발 + 1차 통합 |
| 집중 개발기 | 7월 1주 ~ 8월 2주 | 풀타임 (6주) | 차별화 기능 + 안정화 |
| 마무리기 | 8월 3주 ~ 9월 1주 | 풀타임 (2주+) | 문서화 + 발표 준비 |

# 2. 시스템 아키텍처

## 2.1 설계 철학 및 플랫폼 선정 근거

"왜 이렇게 설계했는가" — 심사위원이 가장 먼저 보는 부분이다. 모든 설계 선택에는 명확한 공학적 근거가 있다.

▶ ESP32 DevKit V1 선정 근거 (AMR + 6DOF Arm UART 제어):

8비트 AVR(Uno/Mega)의 16MHz 대비 240MHz 듀얼코어로 센서 퓨전 + STS3215 UART 제어를 동시 처리할 수 있다. Wi-Fi 내장으로 ROS2 노드와 TCP 직접 통신이 가능하며 USB 케이블 없이 무선 시연이 가능하다. UART2를 STS3215 버스에 할당하여 Mega 없이 직접 서보를 제어한다. FreeRTOS 듀얼코어 태스크 분리로 Core 0(Wi-Fi), Core 1(센서+모터+서보)의 역할을 명확히 분리한다.

⚠ ESP32 하드웨어 제약사항: (1) Wi-Fi 사용 시 ADC2 핀 사용 불가 → 모든 아날로그 센서를 ADC1(GPIO 32~39)에 배정. (2) GPIO 12 스트래핑 핀 안전 배정(FC-37 간헐 전원, 출력 전용). (3) UART2(GPIO 16/17)를 STS3215에 전용 할당.

▶ STS3215 직렬 버스 서보 + SO-ARM101 프레임 선정 근거:

Feetech STS3215는 내부 14-bit 마그네틱 엔코더로 0.088° 절대 위치 피드백을 제공하는 스마트 디지털 서보이다. 하프 듀플렉스 UART 통신으로 단 3선(TX/RX 공용, VCC, GND)에 모든 모터를 데이지 체인 연결하여 기존 18가닥 스타형 PWM 배선을 완전히 대체한다. 각 모터의 현재 위치/속도/부하/온도를 실시간으로 읽을 수 있어 진정한 폐루프 제어가 가능하다. 7.4V 구동 시 19.5kg·cm의 토크로 카운터웨이트가 불필요하다.

프레임은 Hugging Face LeRobot 프로젝트의 SO-ARM101 키트(오픈소스 6DOF 로봇 암)를 구매하여 사용한다. SO-ARM101은 STS3215 전용 3D 프린팅 파트 + STS3215 서보 6개 + 버스 어댑터 보드가 포함된 완성 키트이다. 관절 구성(shoulder_pan/shoulder_lift/elbow_flex/wrist_flex/wrist_roll/gripper)이 HazardBot의 6축과 정확히 1:1 대응한다. SO-ARM100 대비 Joint 3 배선 단선 문제가 해결되고 케이블 클립이 추가되어 AMR 탑재 시 주행 진동에도 안정적이다.

⚠ SO-ARM101 마운팅: 원래 테이블 클램프 고정 설계이므로, 2WD 섀시 탑재를 위한 베이스-섀시 어댑터 플레이트를 3D 프린팅으로 제작. GitHub에 공개된 STL 파일의 베이스 파트를 수정하여 섀시 나사 구멍에 맞춤.

▶ Arduino Mega 제거 근거 (3계층 → 2계층):

STS3215는 UART 프로토콜로 제어되므로, PCA9685 PWM 생성기와 이를 구동하는 Arduino Mega의 존재 이유가 완전히 소멸한다. ESP32의 UART2(GPIO 16/17)를 버스 어댑터에 연결하면 6개 서보를 직접 제어할 수 있다. 이로써 (1) 통신 홉 3단계→2단계 축소(지연 1ms 감소), (2) 부품 1개·40g·8,000원 절감, (3) RPi 통신 Wi-Fi TCP 단일화(USB 시리얼 제거), (4) 프로토콜 통합 코드 단순화를 달성한다.

▶ TB6612FNG 선정 근거 (L298N 대체):

MOSFET 구조로 1A 전류 시 전압 강하 0.2~0.5V(L298N: 1.4~2.0V). 전력 효율 95% 이상, 방열판 불필요, 3.3V 로직 직접 호환. 채널당 연속 1.2A, 피크 3.2A.

▶ VL53L1X ToF 센서 선정 근거 (HC-SR04 대체):

SPAD 수신 어레이 기반 Time-of-Flight 레이저 거리 센서, 최대 4m에서 mm 단위 정밀도. 최대 ROI(16×16) 시 FoV 약 27°로 HC-SR04(15°)보다 넓어 물체 탐지 범위 확대. I2C 통신으로 GPIO 2핀 절약, 연질 재질(종이컵, 스펀지) 안정 감지.

⚠ I2C 주소 충돌: VL53L1X 기본 주소(0x29)와 TCS34725(0x29) 충돌. VL53L1X XSHUT 핀(GPIO 2, 스트래핑 핀—부팅 시 내부 풀다운→LOW로 VL53L1X 비활성, setup()에서 HIGH 활성화 후 주소 0x30으로 변경)으로 해결.

▶ 2WD 섀시 유지 근거:

2WD+캐스터 구조는 좌우 모터 2개만 제어하므로 라인트레이싱 PID가 단순하고 차동 회전이 부드럽다. v4.0 총 중량(~1,426g)은 2WD 섀시 적재 능력(~2kg) 대비 마진 약 40%로 충분하다.

▶ MQ-2 + MQ-135 유지 근거:

두 센서의 서로 다른 가스 반응 비율로 가스 유형을 추정할 수 있다. 이 비율 분석은 핵심 차별화 포인트이며 단일 복합 센서로는 구현 어렵다.

## 2.2 하드웨어 구성

| 분류 | 부품명 | 용도 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 제어보드 | ESP32 DevKit V1 | AMR/센서/STS3215 UART/Wi-Fi TCP/LiPo | 듀얼코어 240MHz, FreeRTOS |
| 제어보드 | Raspberry Pi 4B (4GB) | ROS2 + OpenCV + 대시보드 서버 | Ubuntu 22.04 + ROS2 Humble |
| 비전 | RPi 카메라 모듈 v2 | OpenCV HSV/minAreaRect 분류 | CSI, 8MP |
| 6DOF 서보 | Feetech STS3215 ×6 | 6축 관절: 베이스~그리퍼 | 7.4V, 19.5kg·cm, 14-bit 엔코더 |
| 서보 어댑터 | STS 직렬 버스 어댑터 | TTL Half-Duplex 변환, 허브 | SO-ARM101 키트 포함 |
| 로봇 암 | SO-ARM101 키트 | 6DOF 구조체 + 서보 + 어댑터 | 오픈소스, 키트 구매 |
| AMR 플랫폼 | 2WD 섀시 + DC모터 | 주행 플랫폼 | 캐스터 휠, ~2kg 적재 |
| 모터 드라이버 | TB6612FNG | DC 모터 속도/방향 제어 | MOSFET, 1.2A, 3.3V 호환 |
| 라인센서 | 5채널 IR 라인센서 | 라인트레이싱 + 마커(M1~M4) | 아날로그 가중평균 + 디지털 OR |
| 거리 센서 | VL53L1X ToF | 정밀 거리 + 장애물 감지 | I2C 0x30(변경), mm, ROI |
| 가스 센서 | MQ-2 + MQ-135 | 가연성/VOC 탐지, 비율 분석 | Analog, 예열 필수 |
| 온도 센서 | MLX90614 비접촉 IR | 물체 표면 온도 | I2C 0x5A |
| 화염 센서 | KY-026 | 화염 IR 파장 (즉시 L3) | Digital |
| 컬러 센서 | TCS34725 | 색상 판별 (비전 보조) | I2C 0x29 |
| 수분 센서 | FC-37 (YL-83) | 누수/유출 감지 | A0+D0, 간헐 전원 |
| 출력 | WS2812B NeoPixel + 부저 | 위험 레벨 시각/청각 알림 | L0:초록~L3:빨강 |
| 메인 전원 | 2S LiPo 7.4V 3000mAh 30C | 시스템 메인 전력원 | XT60, 90A |
| 강압기 | XL4015 DC-DC Buck (5A급) | LiPo → 5V RPi/센서 | RPi 부하 5A 마진 |
| 필터링 | 전해 커패시터 2200µF/10V | 역기전력/전압 강하 완충 | 서보 전원단 병렬 |
| 배터리 감시 | 전압 분배 (27kΩ+10kΩ) | ESP32 ADC LiPo 모니터링 | 최대 2.27V |
| 안전장치 | XT60 킬 스위치 | 비상 전원 차단 | 하드웨어 E-STOP |

▶ v3.1 대비 제거된 부품:

• Arduino Mega 2560 — ESP32 UART2 직접 제어로 대체

• PCA9685 — 직렬 버스 서보로 불필요

• 300W 20A Buck — STS3215 7.4V 직결

• 커스텀 PDB — 데이지 체인 분배

• 카운터웨이트 — 19.5kg·cm 토크

• HC-SR04 — VL53L1X ToF 대체

• L298N — TB6612FNG 대체

## 2.3 6DOF 기구학적 설계 및 하중 분석

### 6축 관절 명세

| 축 | 기구학 명칭 | 서보 | 토크(7.4V) | 기능적 역할 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1축 | Base (방위각 회전) | STS3215 | 19.5 kg·cm | 수평 방위각, 전체 하중 지지 |
| 2축 | Shoulder (어깨) | STS3215 | 19.5 kg·cm | 최대 중력 모멘트축, Reach 제어 |
| 3축 | Elbow (팔꿈치) | STS3215 | 19.5 kg·cm | Z축 높이, 보조 양력 |
| 4축 | Wrist Pitch | STS3215 | 19.5 kg·cm | 그리퍼 진입 피치 각도 보상 |
| 5축 | Wrist Roll | STS3215 | 19.5 kg·cm | 비대칭 물체 장축 방위각 정렬 (0.088°) |
| 6축 | Gripper | STS3215 | 19.5 kg·cm | 컴플라이언스 토크 파지력 생성 |

### 각 관절 소프트웨어 한계값 (Software Limits)

STS3215는 0~4095 위치값(0°~360°)을 사용한다. 자가충돌 방지 및 기계적 보호를 위해 각 축의 동작 범위를 소프트웨어적으로 제한한다.

| 축 | 최소 위치 | 최대 위치 | 기본 위치 | 각도 범위 | 제한 근거 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1축 Base | 0 (0°) | 4095 (360°) | 2048 (180°) | 0°~360° | SO-ARM101 베이스 자유 회전 |
| 2축 Shoulder | 170 (15°) | 1877 (165°) | 1024 (90°) | 15°~165° | 과부하 특이점 회피 |
| 3축 Elbow | 0 (0°) | 2048 (180°) | 1024 (90°) | 0°~180° | 어깨 연동 범위 내 |
| 4축 Wrist Pitch | 0 (0°) | 2048 (180°) | 1024 (90°) | 0°~180° | 진입각 보상 |
| 5축 Wrist Roll | 0 (0°) | 2048 (180°) | 1024 (90°) | 0°~180° | 방위각 전 범위 |
| 6축 Gripper | 340 (30°) | 1365 (120°) | 340 (30°) | 30°~120° | 파지 대상 3~6cm |

### 하중 분석 (카운터웨이트 불필요 검증)

STS3215(~66g/개) 6개, 끝단 3서보+프레임+페이로드 ≈ 298g. 2축 19,500 g·cm 기준: 15cm 연장 시 마진 77%, 20cm 시 69%. MG996R(11kg·cm) 대비 마진 대폭 상승, 카운터웨이트 100g 제거 가능.

### 총 중량 예산

| 구성 요소 | v3.1 | v4.0 | 변동 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2WD 섀시+모터+바퀴 | ~350g | ~350g | 없음 |
| ESP32+센서+배선 | ~120g | ~115g | -5g |
| Mega+PCA9685 | ~80g | 0g | -80g |
| 6DOF 암(SO-ARM101) | ~530g | ~596g | +66g |
| 카운터웨이트 | ~100g | 0g | -100g |
| LiPo | ~180g | ~180g | 없음 |
| 300W Buck+PDB | ~80g | ~15g | -65g |
| RPi+카메라+기타+배선 | ~105g | ~170g | 어댑터 포함 |
| 합계 | ~1,545g | ~1,426g | 119g 경량화, 마진 40% |

## 2.4 전력 토폴로지 설계

STS3215 7.4V 직결로 300W 벅과 PDB가 완전 제거되고, TB6612FNG로 열 손실 대폭 감소. 배터리 수명 15~20% 향상.

| 전원망 노드 | 상세 사양 | 최대 전류 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| 메인 전력원 | 2S LiPo 7.4V, 3000mAh, 30C, XT60 | 90A | 서보+모터+로직 일괄 |
| 서보 전원 | LiPo 직결 → STS3215 데이지 체인 | ~12A(피크) | 6.6~8.4V 직결 구동. 6서보 동시 스톨 시 ~2A×6=12A |
| 로직 강압기 | XL4015 DC-DC Buck (5A급) | 5A | LiPo → 5V RPi+센서 |
| 모터 드라이버 | TB6612FNG (LiPo 직결) | 1.2A/ch | DC 모터 2개, 전압 강하 0.2~0.5V |
| 배터리 감시 | 27kΩ+10kΩ → ESP32 ADC1(GPIO 36) | — | 8.4V→2.27V 감압 모니터링 |

⚠ 서보 전원 입력단에 2200µF/10V 커패시터 필수 유지 (6서보 동시 기동 피크 완충). STS3215 Max Torque 레지스터로 전압 하강 시 소프트웨어 보상.

▶ LiPo 안전 관리 프로토콜:

• 충전: 밸런스 충전기, 1C(3A) 이하, 완충 8.4V

• 과방전: ESP32 ADC < 6.6V → EMERGENCY → 서보 토크 OFF → 딥슬립

• 보관: 보관 전압 7.6V, LiPo 방화 백

• 물리 보호: XT60 킬 스위치, 전원 투입 순서 준수

## 2.5 소프트웨어 스택

| 계층 | 기술 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| MCU 펌웨어 | Arduino C/C++ (ESP32) | FreeRTOS 듀얼코어: Core 0(WiFi TCP), Core 1(센서+모터+STS3215 UART). TB6612FNG PWM, LiPo 모니터링 |
| 엣지 AI | Python + OpenCV (RPi) | HSV + minAreaRect 방위각 + 컨투어 → 색상/형태/방위각 |
| 미들웨어 | ROS2 Humble (rclpy) | 노드 간 토픽/서비스 통신 |
| 통신 | Wi-Fi TCP (단일 채널) | AMR+ARM+센서 모든 명령 통합 |
| 역기구학 | 기하학적 IK + 포즈 테이블 (RPi) | arm_controller RPi 노드, 안전 반경 18cm |
| 오케스트레이션 | FSM | 미션 흐름 + WRIST 사전 정렬 + 컴플라이언스 |
| Fault Tolerance | 자동 복구 + LiPo 보호 | Load 재시도, 과열 차단, 통신 단절 정지 |
| 모니터링 | Flask + WebSocket (RPi) | 센서/서보피드백/배터리 대시보드 |

## 2.6 ROS2 패키지 구성

| 패키지명 | 역할 |
| --- | --- |
| amr_serial_bridge | ESP32 Wi-Fi TCP 서버 노드. 센서 데이터 수신→각 토픽 퍼블리시. /amr/cmd_vel 구독→모터 TCP 전송. ARM/WRIST/GRIP 명령도 TCP 전달. LiPo→/amr/battery, STS3215 피드백→/arm/servo_feedback 퍼블리시 |
| amr_navigation | 순찰 경로, 라인트레이싱 PID, VL53L1X 장애물 회피, 격리 경로, APPROACH 근접 전진 |
| arm_controller | RPi ROS2 노드(Mega 제거). IK+한계값 검증→/arm/command 퍼블리시→TCP→ESP32→STS3215. /arm/servo_feedback 구독하여 컴플라이언스 판정 |
| hazard_detector | 위험물 탐지+등급. /amr/sensors+/vision/detected 구독→MQ비율+구역 컨텍스트→/hazard/detected |
| vision_node | RPi 카메라 OpenCV. VL53L1X 트리거 시 HSV+minAreaRect→/vision/detected. TCS34725 교차 검증 |
| mission_orchestrator | FSM 미션 총괄. WRIST 사전 정렬→ARM 동기. Load 기반 파지 판정. FT. /mission/state 퍼블리시 |
| hazardbot_dashboard | Flask+WebSocket 관제 UI. 센서 그래프, 방위각, STS3215 피드백 패널, 배터리, 미션 리포트 PDF |

## 2.7 ROS2 토픽 목록

| 토픽명 | 메시지 타입 | 퍼블리셔 | 서브스크라이버 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| /amr/cmd_vel | geometry_msgs/Twist | amr_navigation | amr_serial_bridge | AMR 이동 명령 |
| /amr/sensors | std_msgs/String | amr_serial_bridge | hazard_detector, navigation | 센서 데이터 (JSON) |
| /amr/gas | std_msgs/String | amr_serial_bridge | hazard_detector | MQ-2/MQ-135 가스+비율 |
| /amr/temp | std_msgs/String | amr_serial_bridge | hazard_detector | MLX90614+KY-026 |
| /amr/moisture | std_msgs/String | amr_serial_bridge | hazard_detector | FC-37 수분 |
| /amr/battery | std_msgs/Float32 | amr_serial_bridge | orchestrator, dashboard | LiPo 전압(V) |
| /amr/object_near | std_msgs/Bool | amr_serial_bridge | vision_node | VL53L1X 15cm 이내 |
| /vision/detected | std_msgs/String | vision_node | hazard_detector | 색상/방위각/종횡비 |
| /hazard/detected | std_msgs/String | hazard_detector | orchestrator, dashboard | 유형/등급/위치 |
| /arm/command | std_msgs/String | arm_controller | amr_serial_bridge | 6축 목표 각도 |
| /arm/wrist_preset | std_msgs/Int16 | orchestrator | arm_controller | 5축 사전 정렬 |
| /arm/servo_feedback | std_msgs/String | amr_serial_bridge | arm_controller, dashboard | STS3215 위치/부하/온도 |
| /mission/state | std_msgs/String | orchestrator | dashboard | FSM 상태+진행률 |
| /mission/zone | std_msgs/Int8 | amr_navigation | hazard_detector, dashboard | 현재 구역(1/2/3) |

## 2.8 통신 프로토콜

모든 명령은 Wi-Fi TCP 단일 채널, <CMD,...,CS>\n 포맷, 체크섬 필수.

| 방향 | 명령 예시 | 설명 | 채널 |
| --- | --- | --- | --- |
| RPi→ESP32 | <MOVE,150,150,CS> | 좌/우 모터 PWM | Wi-Fi TCP |
| RPi→ESP32 | <STOP,CS> | 비상 정지 (최우선) | Wi-Fi TCP |
| RPi→ESP32 | <ARM,90,45,120,80,135,30,CS> | 6축 STS3215 목표 각도 | Wi-Fi TCP |
| RPi→ESP32 | <WRIST,135,CS> | 5축 Roll 사전 정렬 | Wi-Fi TCP |
| RPi→ESP32 | <GRIP,CLOSE,80,CS> | 그리퍼 폐쇄 + 부하 임계값(%) | Wi-Fi TCP |
| RPi→ESP32 | <ZONE,2,CS> | 현재 구역 번호(1~3) 전달 | Wi-Fi TCP |
| RPi→ESP32 | <LED,2,CS> / <BUZZ,1,CS> | NeoPixel/부저 | Wi-Fi TCP |
| ESP32→RPi | <SFBACK,ID,pos,load,temp,CS> | STS3215 피드백(ID별) | Wi-Fi TCP |
| ESP32→RPi | <SENS,120,1,0,1,0,1,CS> | VL53L1X(mm) + IR 5ch | Wi-Fi TCP |
| ESP32→RPi | <GAS,450,280,HIGH,CS> | MQ-2/MQ-135 + 비율 판정 | Wi-Fi TCP |
| ESP32→RPi | <TEMP,68.5,0,CS> | MLX90614 + KY-026 | Wi-Fi TCP |
| ESP32→RPi | <MOIST,1,720,CS> | FC-37 D0+A0 | Wi-Fi TCP |
| ESP32→RPi | <COLOR,255,30,20,CS> | TCS34725 RGB | Wi-Fi TCP |
| ESP32→RPi | <BATT,7.21,CS> | LiPo 전압(V) | Wi-Fi TCP |

▶ 컴플라이언스 파지 프로토콜 + 피드백 폴링 전략:

GRIP 명령에 부하 임계값(%)을 포함하여 ESP32가 STS3215 Load를 10ms 주기로 폴링, 임계값 도달 시 자동 정지. 피드백 전송 전략: (1) 파지 중: 그리퍼(ID 6)만 10ms 집중 폴링, RPi에 실시간 보고. (2) 일반 동작 중: 6축 순회 폴링 100ms 주기(축당 ~600ms 간격). (3) 대시보드 갱신용: 500ms 주기로 전 축 피드백 일괄 전송. 1Mbps 버스에서 패킷 1회 ~0.2ms이므로 버스 점유율 2% 미만.

## 2.9 ESP32 DevKit V1 핀맵

| 핀 | 연결 대상 | 용도 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| GPIO 32 (ADC1_4) | MQ-2 A0 | 가연성 가스 | ADC1 필수 |
| GPIO 33 (ADC1_5) | MQ-135 A0 | VOC | ADC1 필수 |
| GPIO 34 (ADC1_6) | FC-37 A0 | 수분량 | ADC1, 입력 전용 |
| GPIO 36 (ADC1_0) | 전압 분배 (27kΩ/10kΩ) | LiPo 모니터링 | ADC1, 최대 2.27V |
| GPIO 35 (ADC1_7) | 5ch IR 라인센서 A0 | 라인 위치 | ADC1, PID |
| GPIO 13 | FC-37 D0 | 수분 디지털 | 비-스트래핑 |
| GPIO 12 (스트래핑) | FC-37 전원 | 간헐 전원 출력 | 부팅 시 풀다운→LOW |
| GPIO 21 (SDA) | I2C 버스 | MLX90614+TCS34725+VL53L1X | 0x5A, 0x29, 0x30 |
| GPIO 22 (SCL) | I2C 클럭 | I2C 클럭 | 4.7kΩ 풀업 |
| GPIO 2 (스트래핑) | VL53L1X XSHUT | I2C 주소 변경 | 부팅 시 풀다운→LOW(센서 OFF), setup()에서 HIGH |
| GPIO 23 | KY-026 D0 | 화염 감지 | 인터럽트 권장 |
| GPIO 25 | TB6612FNG IN1 | 좌 모터 방향 1 |  |
| GPIO 26 | TB6612FNG IN2 | 좌 모터 방향 2 |  |
| GPIO 27 | TB6612FNG IN3 | 우 모터 방향 1 |  |
| GPIO 14 | TB6612FNG IN4 | 우 모터 방향 2 |  |
| GPIO 18 | TB6612FNG PWMA | 좌 모터 속도 PWM | HC-SR04 Trig에서 전환 |
| GPIO 19 | TB6612FNG PWMB | 우 모터 속도 PWM | HC-SR04 Echo에서 전환 |
| GPIO 0 | TB6612FNG STBY | 모터 드라이버 활성화 | HIGH=활성, LOW=전모터 정지(E-STOP 활용) |
| GPIO 16 | STS3215 UART2 TX | 서보 버스 송신 | 1Mbps Half-Duplex |
| GPIO 17 | STS3215 UART2 RX | 서보 버스 수신 | 어댑터 변환 |
| GPIO 4 | WS2812B NeoPixel | 위험 레벨 LED | Adafruit_NeoPixel |
| GPIO 15 (스트래핑) | 능동 부저 | 경보 출력 | 부팅 시 단발음 가능 |
| GPIO 5 (스트래핑) | 5ch IR 디지털 OR | 라인 이탈 감지 | 부팅 시 HIGH |

### 5채널 IR 라인센서 운용 방식

5채널 IR 센서 모듈의 다수 핀 요구를 ESP32 GPIO 제약 내에서 해결하기 위해 2단 구조를 적용한다:

• (1) PID 라인트레이싱: 센서 모듈 아날로그 가중평균(A0) → GPIO 35(ADC1). 연속값으로 PID 제어 루프 구동

• (2) 라인 이탈 감지: 디지털 통합 출력(D_OR) → GPIO 5. 전 채널 OFF 500ms 지속 시 라인 이탈 → FT 복귀

• (3) 마커 인식(M1~M4): 가중평균값이 전 채널 동시 감지(최대값 근처) 시 횡단 마커 판별. 마커 카운팅으로 ZONE 결정

• (4) 확장 옵션: 개별 채널 접근 필요 시 74HC165 시프트 레지스터로 3핀 직렬 읽기 가능 (Phase 1 평가)

### ESP32 FreeRTOS 태스크 구조

| 코어 | 태스크 | 주기 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| Core 0 | WiFi TCP 통신 | 상시 | 명령 수신→큐, 센서/피드백 송신. ESP32 WiFi 스택 기본 할당 |
| Core 1 | 센서 읽기 | 100ms | 7종 센서+이동평균(5회)+KY-026 화염 즉시 감지 |
| Core 1 | 모터 제어 | 50ms | PID 라인트레이싱+TB6612FNG PWM |
| Core 1 | 서보 제어 | 이벤트/10ms | STS3215 명령 전달(이벤트)+파지 중 Load 폴링(10ms) |
| Core 1 | 안전 감시 | 500ms | LiPo 전압(16회 이동평균+다점 캘리브레이션)+과방전 차단 |

## 2.10 데이터 흐름 아키텍처

핵심 원칙: ESP32는 '읽기+필터링+전송+서보 브릿지+배터리 감시', RPi는 '퓨전+비전+IK+오케스트레이션'

1단계 — 센서 읽기 + 배터리 감시 (ESP32, 100ms 루프):

7종 센서 원시값+이동평균(5회). KY-026 화염 시 ESP32 즉시 모터+서보 정지. LiPo < 6.6V 시 자체 EMERGENCY. 데이터를 TCP로 RPi 전송.

2단계 — 센서 퓨전 + 비전 판정 (RPi):

amr_serial_bridge가 TCP 수신→토픽 퍼블리시. vision_node: VL53L1X 트리거 시 카메라→HSV+minAreaRect→방위각. hazard_detector: 전 센서+비전 구독→구역 컨텍스트→등급 결정.

3단계 — 미션 제어 + 6축 시퀀싱 (RPi):

mission_orchestrator: FSM 상태 전이. APPROACH 시 (1) /arm/wrist_preset으로 5축 사전 정렬 (2) 완료 응답 대기 (3) /arm/command로 6축 동기 이동. arm_controller: IK 계산→TCP→ESP32→STS3215 UART2.

4단계 — 실행 (ESP32):

TCP 명령 수신→CMD 태그 분기: MOVE→모터 PWM, ARM/WRIST/GRIP→STS3215 UART2 전달. Load 폴링 결과를 <SFBACK>로 RPi에 보고. LED/부저 출력.

# 3. 핵심 차별화 기술

## 3.1 엣지 AI: OpenCV 위험물 시각 분류 + 방위각 추출

▶ 심사 어필: "경량 CV만으로 색상/형태/방위각을 실시간 분류하고 STS3215의 0.088° 정밀도에 매핑"

RPi 카메라(30fps, 640×480) → HSV 변환 → 빨강/노랑 범위 캘리브레이션 → findContours 면적 필터 → minAreaRect(중심, 폭, 높이, 방위각) → 종횡비>1.5 시 비대칭 판정 → 방위각 정규화(0~180°) → STS3215 5축 직접 매핑. TCS34725 교차 검증.

▶ v4.0 개선: STS3215 0.088° 정밀도로 MG996R ±2° 오차의 ±5° 마진이 ±0.5°로 극적 향상.

## 3.2 6DOF 적응형 파지 — 컴플라이언스 토크 제어 (v4.0 핵심)

▶ 심사 어필: "실시간 Load 데이터로 물체 재질에 맞춘 산업용 컴플라이언스 제어. 종이컵도 파손 없이 파지"

• 1. orchestrator가 GRIP 명령+부하 임계값(소프트 40%, 하드 80%) TCP 전송

• 2. ESP32가 STS3215 그리퍼(ID 6)에 폐쇄 방향 명령 (UART2)

• 3. ESP32가 Load 레지스터 10ms 폴링

• 4. Load ≥ 임계값 → 즉각 정지 → 현재 위치 홀드

• 5. <SFBACK,6,pos,load,temp,CS>로 RPi에 보고

• 6. 실패 시 +5mm 미세 조정 → 재시도(최대 3회)

## 3.3 센서 퓨전 알고리즘

▶ 심사 어필: "7종 센서 3단계 퓨전 + MQ 비율 분석 가스 유형 추정, 오탐률 70% 감소 목표"

• 1단계 — 노이즈 필터링: 이동평균(5회)

• 2단계 — 유형 내 퓨전: MQ-2/MQ-135 비율 분석, MLX90614/KY-026 교차, VL53L1X/TCS34725 순차, FC-37 이중 판정

• 3단계 — 복합 규칙+구역 컨텍스트: H1+H2(가스+고온→화재 전조), H1+H4(가스+수분→화학 유출)

## 3.4 Fault Tolerance

| 장애 | 감지 | 복구 | 재시도 |
| --- | --- | --- | --- |
| 파지 실패 | Load 미도달/Position 비정상 | 위치 +5mm + Load 임계값 재조정 | 3회→SKIP |
| 서보 과열 | STS3215 Temp > 70°C | 토크 OFF→30초 냉각→안전 복귀 | 1회→E-STOP |
| 서보 과부하 | Load > 90% 3초 지속 | 즉시 정지, 안전 위치 | 즉시 |
| WiFi 단절 | TCP 타임아웃 2초 | ESP32: 모터+서보 정지, RPi: 재연결 | 3회→E-STOP |
| 라인 이탈 | IR OR LOW 500ms | 후진 200ms→저속 탐색 | 5초→E-STOP |
| 센서 이상 | 범위 초과 | 해당 센서 무시, 보조 판단 | 경고 로그 |
| LiPo 저전압 | ADC < 6.6V | EMERGENCY→서보 OFF→딥슬립 | 즉시 |
| 미션 타임아웃 | 5분 초과 | 스킵→HOME | 1회 |

## 3.5 실시간 대시보드

Flask+WebSocket+Chart.js. v4.0에서 STS3215 피드백 패널 추가.

• 미션 상태: FSM 단계+진행률

• 센서: 가스(ppm), 온도, VL53L1X(mm), 컬러, 수분 그래프

• 비전: 색상, 방위각, 종횡비, 거리

• 서보 피드백(신규): 6축 위치/부하/온도 게이지

• 배터리: 전압+잔량+추세

• 위험 레벨: L0~L3, 구역(1/2/3)

• 이벤트 로그+미션 리포트 PDF

## 3.6 FSM 기반 미션 오케스트레이션

mission_orchestrator는 FSM으로 전체 미션을 제어한다. APPROACH 단계에 WRIST 사전 정렬 + 컴플라이언스 파지 서브시퀀스가 포함된다.

▶ 상태 전이:

IDLE → PATROL → DETECTED → CLASSIFY → APPROACH(WRIST 사전 정렬 → AMR 근접 전진 → 6축 동기) → GRIP(컴플라이언스) → TRANSPORT → ISOLATE(색상별 격리함) → PATROL(계속) 또는 REPORT(완료)

• 어떤 상태에서든: KY-026 화염 OR E-STOP OR LiPo<6.6V → EMERGENCY → HOME(→딥슬립)

• GRIP 실패 시: GRIP → RETRY(최대 3회, +5mm) → SKIP → PATROL

• CLASSIFY: OpenCV 색상(빨강/노랑) + 종횡비(정형/비정형) + 방위각 → 격리함 색상 결정 + 파지 임계값 결정(하드 80%/소프트 40%)

# 4. 주차별 수행 계획

6 Phase, 21주. STS3215 UART, SO-ARM101 조립, VL53L1X/TB6612FNG, 컴플라이언스, FreeRTOS 반영.

## PHASE 1: 기획 및 학습 (3월 4주 ~ 4월 4주, 5주)

| 주차 | 담당 | 목표 | 세부 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3월 4주 | 공동 | 환경 구축 | ESP32 Arduino IDE + RPi Ubuntu/ROS2. Git. STS3215 SCServo SDK 학습. SO-ARM101 키트 구성품 확인 | 개발환경 체크리스트 |
| 4월 1주 | 공동 | 부품 발주+학습 | SO-ARM101 키트(서보+프레임+어댑터 포함) 발주 + TB6612FNG, VL53L1X 등 발주. ESP32 GPIO/ADC/UART 기초 | 발주 목록 |
| 4월 2주 | 분담 | 센서+서보+ROS2 | A: ESP32 센서 + LiPo ADC 캘리브레이션 + VL53L1X XSHUT 주소 변경B: STS3215 UART2 기초, 데이지 체인 2~3개, ID 설정공동: ROS2 튜토리얼 | 센서/STS3215 테스트 |
| 4월 3주 | 분담 | 전력+조립 | A: XL4015 5V, TB6612FNG(STBY 핀), 부팅 안정성B: SO-ARM101 전체 조립, 6개 데이지 체인, Load/Pos 읽기공동: 프로토콜 v1 | SO-ARM101 완성 |
| 4월 4주 | 공동 | 아키텍처 확정 | 구성도, ROS2 인터페이스, 배선도. FreeRTOS WiFi+UART2+센서 동시 검증. M1 | 아키텍처 문서 |

## PHASE 2: 단위 모듈 (5월 1주 ~ 5월 4주, 4주)

| 주차 | 담당 | 목표 | 세부 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5월 1주 | 분담 | AMR+Arm | A: TB6612FNG DC모터(GPIO 18/19 PWM), 5ch IR PIDB: STS3215 6축 순차, 그리퍼 개폐, Load 임계값 탐색 | 주행/서보 테스트 |
| 5월 2주 | 분담 | 퓨전+비전 | A: 7종 센서 통합(MQ비율+VL53L1X), 이동평균, 복합 규칙B: OpenCV HSV+minAreaRect+VL53L1X 뎁스 동기화 | 퓨전/비전 코드 |
| 5월 3주 | 분담 | ROS2+IK | A: amr_serial_bridge(TCP 통합)B: arm_controller(RPi) IK+컴플라이언스 로직 | ROS2 4종+IK |
| 5월 4주 | 공동 | 단위 통합 | ESP32→RPi 흐름, 방위각→STS3215 매핑, 컴플라이언스 1차. M2 | 테스트 결과 |

## PHASE 3: 미션 통합 (6월 1주 ~ 6월 4주, 4주)

| 주차 | 담당 | 목표 | 세부 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6월 1주 | 공동 | FSM | FSM 상태 전이, WRIST 사전 정렬, 컴플라이언스 시퀀스 | FSM 코드 |
| 6월 2주 | 공동 | 1차 통합 | 순찰→탐지→격리 흐름. 시연 맵(라인/ZONE/격리함) | 시연 맵, 영상 |
| 6월 3주 | 공동 | 격리 동작 | 빨강/노랑 색상별 격리함 분류, 비대칭 블록 + 종이컵 컴플라이언스 | 격리 영상 |
| 6월 4주 | 공동 | 1차 미션 | HOME→Z1→Z2→Z3→HOME 1회+ 성공. M3 | 완주 영상 |

## PHASE 4: 차별화 (7월 1주 ~ 7월 4주, 풀타임)

| 주차 | 담당 | 목표 | 세부 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7월 1주 | 분담 | 엣지AI+대시보드 | A: MQ비율+구역 컨텍스트 고도화B: 대시보드 UI+STS3215 피드백 패널 | 퓨전v2, 대시보드v1 |
| 7월 2주 | 분담 | 비전+대시보드 | A: VL53L1X ROI+minAreaRect 최적화B: 방위각 시각화, 배터리 추세, 이벤트 로그 | 대시보드v2 |
| 7월 3주 | 공동 | Fault Tolerance | Load 재시도, 과열 차단, WiFi 단절, LiPo 딥슬립, 라인 이탈 | FT 코드 |
| 7월 4주 | 공동 | 차별화 통합 | 엣지AI+컴플라이언스+퓨전+FT+대시보드 전체. M4 | 통합 영상 |

## PHASE 5: 최적화 (8월 1주 ~ 8월 2주, 풀타임)

| 주차 | 담당 | 목표 | 세부 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8월 1주 | 공동 | 성능 최적화 | 정확도/성공률 튜닝, 재질별 컴플라이언스 프로파일, 10회 연속 | 최적화 시트 |
| 8월 2주 | 공동 | 안정화 | E-STOP/LiPo/통신/과열 FT 반복. 리팩토링. M5 | 최종 코드 |

## PHASE 6: 문서화+발표 (8월 3주 ~ 9월 1주, 풀타임)

| 주차 | 담당 | 목표 | 세부 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8월 3주 | 분담 | 문서+발표 | A: 아키텍처/전력/퓨전 다이어그램B: PPT 스토리텔링, 시연 영상 | 기술문서, PPT |
| 8월4주~9월1주 | 공동 | 리허설+점검 | 리허설 3회+, 3D프린팅 마감, 백업. M6 | 최종 PPT |

# 5. 주요 마일스톤

| 시점 | 마일스톤 | 완료 기준 | 심사 어필 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4월 4주 | M1: 아키텍처 | 구성도+프로토콜+FreeRTOS 검증+STS3215 데이지 체인+TB6612FNG+VL53L1X+ADC 캘리브레이션 | 2계층+직렬 버스 서보 |
| 5월 4주 | M2: 단위 모듈 | 라인트레이싱+퓨전+6축 컴플라이언스 기초+OpenCV+ROS2 | 폐루프 제어+엣지AI |
| 6월 4주 | M3: 1차 미션 | 순찰→컴플라이언스 파지→색상별 격리 1회+, 3 ZONE | 산업용 파지 시연 |
| 7월 4주 | M4: 차별화 | 엣지AI+퓨전+FT+대시보드(서보 피드백) | 참신성+깊이 |
| 8월 2주 | M5: 안정화 | 10회 연속 90%+, FT 전체, 배터리 1미션 | 신뢰성 |
| 9월 1주 | M6: 제출 | PPT+기술문서+영상+코드 | 발표 완성도 |

# 6. 데모 시나리오 (3분 이내)

결선 데모 약 2분 50초 (여유 ~10초). 5개 차별화 포인트 순차 배치. 빨간색(정형 블록)+노란색(비정형 종이컵) 위험물을 각각 해당 색상의 격리함에 분류 격리.

▶ 격리함 구성:

시연 맵 HOME 근처에 고정된 격리 구역에 빨강 격리함과 노랑 격리함을 배치한다. OpenCV 색상 분류 결과에 따라 빨간 물체→빨강 격리함, 노란 물체→노랑 격리함으로 자동 분류 배치한다. 격리함은 6축 동작 범위에 최적화된 높이로 3D 프린팅 제작한다.

| 시간 | 구역 | 이벤트 | LED/대시보드 | 심사 포인트 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00 | HOME | 미션 시작, 라인트레이싱 출발. 대시보드: PATROL+배터리+서보 온도 | LED 초록, 대시보드 ON | 자율 출발+모니터링 |
| 0:20 | ZONE 1 | M1 통과. 향 연기 250ppm → ZONE 1 임계값 300 미만 → L0 유지 | LED 초록, 가스 그래프↑ | ★ 컨텍스트 인식 |
| 0:28 | ZONE 1 | 핫팩 65°C → 가스+고온 복합 → L2. 경보+순찰 재개 | LED 주황, 부저 | ★ 센서 퓨전(L0+L0→L2) |
| 0:50 | ZONE 2 | 비스듬한(73°) 빨간 블록(정형) → minAreaRect → 5축 73° 사전 정렬(0.088°) → 컴플라이언스 파지(80%) → 빨강 격리함에 격리 | 방위각 73°, Load 80% | ★★ 적응형 파지+색상 분류 |
| 1:15 | ZONE 2 | ★ 노란 종이컵(비정형, 연질) → 부하 임계값 40% 자동 전환 → 소프트 그립 → 파손 없이 노랑 격리함에 격리 | Load 40% 정지, SOFT GRIP | ★★★ 컴플라이언스 킬링 |
| 1:55 | ZONE 3 | 동일 250ppm → ZONE 3 임계값 초과 → L2! | LED 주황, L2 경보 | ★★ 같은 값→다른 판정 |
| 2:05 | ZONE 3 | 캔들 화염 → KY-026 → 즉시 L3 → EMERGENCY | LED 빨강, 전 구역 경보 | ★★ 클라이맥스 |
| 2:15 | 복귀 | HOME 긴급 복귀. 서보 토크 OFF+안전 위치 | LED 빨강 점멸 | 긴급 복귀 자동 |
| 2:35 | HOME | 미션 완료. 리포트 PDF+배터리+서보 온도+파지 통계 | LED 초록, 리포트 | 시스템 완성도 |
| ~2:50 | — | 데모 종료 (여유 ~10초) | — | — |

# 7. 리스크 관리 계획

| 리스크 | 영향도 | 대응 전략 | 시점 |
| --- | --- | --- | --- |
| STS3215 학습 곡선 | ⚠ 높음 | Phase 1에서 2~3개 사전 테스트. SCServo SDK+예제. 최악 시 MG996R+PCA9685 폴백 | 4월 2주 |
| STS3215 UART+WiFi 동시 | ⚠ 높음 | FreeRTOS 듀얼코어(Core 0: WiFi, Core 1: UART2). Phase 1 검증 | 4월 4주 |
| SO-ARM101 섀시 마운팅 | ⚠ 중간 | GitHub STL 베이스 수정, 3D 프린팅 어댑터, 볼트/너트 고정 | 4월 3주 |
| SO-ARM101 키트 배송 | ⚠ 높음 | 4월 1주 즉시 발주. 해외 직구 2~3주 소요 가능. 국내 재고 우선 | 4월 1주 |
| TB6612FNG 전류 한계 | ⚠ 중간 | 모터 스톨 전류 실측. 초과 시 DRV8833 또는 병렬 | 5월 1주 |
| VL53L1X-TCS34725 I2C 충돌 | ⚠ 낮음 | XSHUT(GPIO 2)으로 주소 0x30 변경. Pololu 라이브러리 지원 | 4월 2주 |
| ESP32 단일 MCU 안정성 | ⚠ 중간 | STS3215 자체 과부하/과열 보호. XT60 킬 스위치. FreeRTOS 워치독 | 4월 4주 |
| ESP32 코드 병합 충돌 | ⚠ 중간 | 파일 분리(sensor/motor/servo/wifi_task), FreeRTOS Queue, Git 브랜치 | 5월 3주 |
| WiFi TCP 불안정 | ⚠ 높음 | 재연결 3회, 하트비트 500ms. 포터블 라우터 전용 | 4월 3주 |
| ESP32 ADC 비선형성 | ⚠ 중간 | 다점 캘리브레이션(5점)+2차 다항식. Phase 1 수행 | 4월 2주 |
| MQ 센서 열간섭 | ⚠ 중간 | MLX90614 물리적 이격. 시연 전 5분 예열 | 5월 2주 |
| 시연 중 장애 | ⚠ 높음 | 백업 장비, 영상 백업. FT로 '기능' 어필 | 8월 4주 |
| LiPo 안전 사고 | ⚠ 높음 | 밸런스 충전, 킬 스위치, 방화 백, 과방전 차단 | 상시 |
| 데모 시간 초과 | ⚠ 중간 | 파지 사이클 25초 목표, 라인트레이싱 속도 최적화, 여유 10초 | 8월 1주 |

# 8. 심사 대응 전략

| 심사 기준 | 어필 전략 | 구현 요소 |
| --- | --- | --- |
| 참신성 | STS3215 Load 센싱 컴플라이언스 파지. 0.088° 방위각 매핑. 구역 컨텍스트. 색상별 자동 격리 | STS3215 피드백, minAreaRect, MQ 비율, FSM |
| 기술 완성도 | 2계층 아키텍처, UART 버스+I2C+TCP 단일화, 300W 벅 제거, MOSFET 효율 95%+ | FreeRTOS, TB6612FNG, 데이지 체인, LiPo 직결 |
| 실용성 | 서보 위치/부하/온도 모니터링, 재질별 파지력 자동 조절, 배터리 관리 | 서보 피드백 대시보드, 리포트 PDF |

## 8.1 발표 스토리라인

• 1. 문제 제기: '위험물 발견 시 사람이 직접 처리 — 2차 피해'

• 2. 해결책: 'HazardBot 자율 순찰→탐지→재질별 컴플라이언스 파지→색상별 격리'

• 3. 기술 데모 3분: ZONE 1(퓨전) → ZONE 2(컴플라이언스 킬링) → ZONE 3(컨텍스트 클라이맥스)

• 4. 기술 깊이: 아키텍처, 전력, FSM, IK, 퓨전, FT, STS3215 피드백

• 5. 결과: 성공률, 재질별 프로파일, 배터리 소모, 리포트

# 9. 예산 요약

SO-ARM101은 서보 6개+3D 프린팅 파트+버스 어댑터가 포함된 Standard Kit를 구매한다. 따라서 서보와 어댑터는 키트에 포함되어 별도 구매하지 않는다.

| 분류 | 항목 | 예상 비용 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 제어보드 | ESP32 DevKit V1 + RPi 4B + microSD + 전원 | ~93,000원 | Mega 삭제로 절감 |
| SO-ARM101 키트 | Standard Kit (STS3215 ×6 + 3D 파트 + 어댑터 + 케이블) | ~180,000원 | 키트 일괄 구매 (서보·어댑터 포함) |
| 센서 7종 | MQ-2+MQ-135+MLX90614+KY-026+VL53L1X+TCS34725+FC-37 | ~25,000원 | VL53L1X 추가 |
| 비전 | RPi 카메라 모듈 v2 | ~30,000원 |  |
| AMR 플랫폼 | 2WD 섀시 + 5ch IR 라인센서 | ~13,000원 |  |
| 모터 드라이버 | TB6612FNG | ~3,000원 | L298N→TB6612FNG |
| 메인 전원 | 2S LiPo 7.4V 3000mAh 30C + XT60 | ~22,000원 |  |
| 강압기 | XL4015 DC-DC Buck (5A급) | ~3,000원 |  |
| 필터링/배선 | 2200µF, 만능기판, 점퍼선, 저항, 커넥터 | ~13,000원 |  |
| 출력 | NeoPixel + 부저 | ~3,000원 |  |
| 3D 프린팅 | 섀시 마운팅 어댑터, 센서 마운트, 격리함(빨강/노랑) | ~8,000원 | 학교 장비 |
| 시연 소모품 | 향, 핫팩, 캔들, 종이컵(노랑), 빨강 블록 등 | ~12,300원 |  |
| 합계 |  | ~405,300원 | v3.1 대비 +95,800원 |

▶ 비용 분석: 주요 증가는 SO-ARM101 Standard Kit(~180,000원)이며, 이에 서보 6개+어댑터+3D 파트가 모두 포함된다. Mega(-8,000원), PCA9685(-5,000원), 300W Buck(-8,000원), 범용 프레임(-15,000원), MG996R(-48,000원) 삭제로 ~84,000원 절감. 순 증가분은 STS3215 컴플라이언스 토크 제어와 SO-ARM101 프레임의 직접적 비용이다.

# 10. 최종 산출물 목록

| # | 산출물 | 형태 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 시스템 아키텍처 문서 | PDF | 2계층, 전력, 6DOF STS3215 기구학, FSM, 퓨전 |
| 2 | 회로도 및 배선도 | 이미지/PDF | ESP32 핀맵, 데이지 체인, I2C 버스 |
| 3 | 소스 코드 (전체) | GitHub | ESP32 펌웨어(STS3215 UART) + ROS2 7종 + 대시보드 |
| 4 | 통신 프로토콜 명세서 | 문서 | TCP 통합, 컴플라이언스 파지, 체크섬 |
| 5 | 센서 퓨전 알고리즘 명세서 | 문서 | 3단계, MQ 비율, 구역 컨텍스트 |
| 6 | 6DOF IK 모델 명세서 | 문서 | 기하학적 IK+포즈 테이블+컴플라이언스 프로파일 |
| 7 | 전력 토폴로지 설계서 | 문서 | LiPo 직결, ADC 캘리브레이션, 안전 |
| 8 | FT 매트릭스 | 문서 | STS3215 피드백 기반 감지/복구+LiPo |
| 9 | 테스트 보고서 | 문서 | 파지 성공률, 재질별 프로파일, 배터리, 오탐률 |
| 10 | 시연 영상 | MP4 | 전체 미션+컴플라이언스+대시보드 동시 녹화 |
| 11 | 발표 자료 (PPT) | PPTX | 15~20분, 스토리텔링+라이브 데모 |
| 12 | 최종 보고서 | PDF | 전체 프로젝트 결과 종합 |

# 11. 하드웨어 외관 전략

## 11.1 SO-ARM101 + 섀시 마운팅

SO-ARM101 베이스를 2WD 섀시에 고정하기 위한 어댑터 플레이트를 3D 프린팅으로 제작한다. GitHub의 SO-ARM101 STL 베이스 파트를 수정하여 섀시 나사 구멍에 맞춘다. 볼트/너트 고정으로 분리·조립이 용이하게 한다.

## 11.2 센서 마운트 및 격리함

• VL53L1X, MLX90614, RPi 카메라 전용 브래킷 3D 프린팅

• 격리함: 빨강/노랑 2칸 분리, 6축 동작 범위에 최적화된 높이/위치, 시연 맵 HOME 근처 고정

• PLA 필라멘트, 학교 3D 프린터 활용

## 11.3 만능기판 납땜 마감

브레드보드 → 만능기판(PCB) 이전, 납땜 마감으로 시제품 수준 완성. 센서 연결부 커넥터화(JST/핀헤더)로 분리·조립 용이. 배선도는 Fritzing/KiCad로 문서화.

# 12. 참조 문서

| 문서명 | 버전 | 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| HazardBot 프로젝트 수행 계획서 | v3.1 | 3계층 아키텍처, MG996R+PCA9685 기반 | 본 문서의 기반 |
| HazardBot 격리구역 레이아웃 설계보고서 | v2.0 | 시연 맵, ZONE 1/2/3, 임계값 프로파일 | IEC 60079-10 참조 |
| HazardBot 위험물 종류 및 탐지 방법 정의서 | v2.0 | 4개 유형(H1~H4) × 센서 퓨전 | 7종 센서 스펙 |
| SO-ARM101 공식 문서 | — | 조립 가이드, STL, BOM, 모터 설정 | GitHub TheRobotStudio |
| Feetech STS3215 데이터시트 | — | 서보 사양, UART 프로토콜, 레지스터 맵 | SCServo SDK 참조 |
| Feetech SCServo Arduino 라이브러리 | — | SMS_STS 클래스, WritePos, FeedBack 등 | GitHub ftservo |

— 이상으로 HazardBot 프로젝트 수행 계획서 v4.0을 마친다. —