HazardBot

격리구역 레이아웃 설계보고서

위험등급 기반 시연 맵 구조 및 미션 시나리오 v2.0

프로젝트: AGV 기반 지능형 위험물 탐지·격리 로봇 시스템

구역 설계 기준: IEC 60079-10 Zone 시스템 참조

문서 버전: v2.0

# 1. 개요

## 1.1 문서 목적

본 문서는 HazardBot 프로젝트의 시연 맵 격리구역 레이아웃을 정의한다. 위험등급 기반의 구역 구조, 각 구역의 트리거 배치, 미션 시나리오 타임라인을 명세한다.

## 1.2 설계 원칙

- 위험등급 기반 구역 분류: IEC 60079-10 Zone 시스템을 참조하여 ZONE 1(고위험), ZONE 2(중위험), ZONE 3(저위험)으로 구분

- 전 센서 상시 가동: 모든 구역에서 8개 센서 전부가 매 루프마다 데이터를 읽음. 구역별로 달라지는 것은 임계값뿐

- LEVEL 3 이원화: 복합 규칙 L3(전조)은 설계상 재평가 가능, 화염 감지 L3(확정)은 즉시 미션 중단. 시연에서는 화염 즉시 중단만 발동

## 1.3 IEC 60079-10 매핑

| IEC Zone | 정의 | HazardBot 매핑 |
| --- | --- | --- |
| Zone 0~1 | 위험물질이 상시/간헐 존재 | ZONE 1 (고위험) — 가스/고온 상시 존재 가능 |
| Zone 1~2 | 정상 운전 시 간헐적 존재 | ZONE 2 (중위험) — 자재/약액 간헐적 위험 |
| Zone 2 | 이상 상태에서만 단시간 존재 | ZONE 3 (저위험) — 정상 시 안전, 이상 시만 위험 |

## 1.4 구역별 센서 임계값 프로파일

| 센서 임계값 | ZONE 1 (고위험) | ZONE 2 (중위험) | ZONE 3 (저위험) |
| --- | --- | --- | --- |
| 가스 LEVEL 1 | 300 ppm | 200 ppm | 150 ppm |
| 가스 LEVEL 2 | 500 ppm | 350 ppm | 250 ppm |
| 온도 LEVEL 1 | 70°C | 50°C | 40°C |
| 온도 LEVEL 2 | 90°C | 65°C | 55°C |
| 복합 규칙 | 가스>200 AND 온도>50 → L2 | 가스>100 AND 수분 → L3 | 어떤 센서든 L1 → 경계 |

핵심 포인트 고위험 구역(ZONE 1)은 임계값이 높아 '약간의 가스/고온은 정상'으로 판단하지만, 저위험 구역(ZONE 3)은 임계값이 낮아 '조금만 이상해도 즉시 경보'를 발생시킨다. 같은 250ppm이 ZONE 1에서는 LEVEL 0, ZONE 3에서는 LEVEL 2 — 이것이 구역 컨텍스트 인식의 핵심이다.

# 2. 구역별 상세 명세

## 2.1 ZONE 1 (고위험 구역)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 위험등급 | 고위험 (IEC Zone 0~1 대응) |
| 표지판 | DANGER — Zone 1 Hazardous Area |
| 크기 | 25 x 25cm |
| 시연 트리거 | 향(연기, MQ-2 반응) + 핫팩(60~70°C, MLX90614 반응) |
| 시나리오 | 연기 250ppm 단독 → L0 / 연기+고온 복합 → LEVEL 2 에스컬레이션 |
| 로봇 대응 | 경보(LED 주황, 부저) → 구역 마킹 → 순찰 재개(경계 모드) |
| KY-026 반응 | 없음 (핫팩은 불꽃이 아님) — '화재 전조' 판정의 핵심 근거 |

복합 규칙 물리적 근거 고위험 구역에서 연기(밸브 잔류 가스)와 고온(가동 장비)은 각각 정상적으로 존재할 수 있다. 그러나 '연기를 내면서 동시에 뜨거운' 정상적 원인은 존재하지 않는다(정상 원인의 교집합 = 공집합). 보일러는 뜨겁지만 연기를 내지 않고, 밸브 가스는 뜨겁지 않다. 두 센서가 동시에 반응하면 '무언가 타고 있거나 타기 직전(화재 전조)' — 이것이 개별 L0+L0 → 복합 L2의 논거이다.

## 2.2 ZONE 2 (중위험 구역)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 위험등급 | 중위험 (IEC Zone 1~2 대응) |
| 표지판 | CAUTION — Zone 2 Limited Access |
| 크기 | 25 x 25cm |
| 시연 트리거 | 색상 블록(빨·노·초 각 1개) + 젖은 스펀지(FC-37 반응) |
| 시나리오 | 물체 감지 → 컬러 판별 → 로봇 암 격리 / 누수 감지 → 마킹+회피 |
| 로봇 대응 | 빨간 블록 → 격리함 빨간 칸 / 노란 블록 → 노란 칸 / 누수 → 마킹 |

수분 감지 센서는 FC-37(YL-83) 빗물 감지 모듈을 사용한다. 아날로그(A0)+디지털(D0) 동시 출력, 온보드 감도 조절 가변저항 내장. 전극 부식 방지를 위해 측정 시에만 GPIO로 전원을 공급하는 간헐 전원 패턴을 적용한다.

## 2.3 ZONE 3 (저위험 구역) — 시연 클라이맥스

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 위험등급 | 저위험 (IEC Zone 2 대응) |
| 표지판 | NOTICE — Zone 3 Monitored Area |
| 크기 | 25 x 25cm |
| 초기 상태 | 비어있음 (정상 구역, 트리거 없음) |
| 시연 트리거 | 시연자가 향(연기) + 캔들(불꽃)을 직접 투입 (라이브 퍼포먼스) |
| 1단계 | 향 투입 → 250ppm → ZONE 3 임계값 150 초과 → LEVEL 2 (★ 킬링 포인트) |
| 2단계 | 캔들 투입 → KY-026 화염 감지 → 즉시 LEVEL 3 → 미션 중단 |
| 로봇 대응 | 전 구역 경보 → 재평가 없이 즉시 HOME 긴급 복귀 |

킬링 포인트 같은 250ppm이 ZONE 1에서는 LED 초록(LEVEL 0)이었는데, ZONE 3에서는 LED 주황(LEVEL 2)으로 바뀐다. 관객이 이 차이를 직접 목격한다. 이어서 캔들 불꽃 → LED 빨강(LEVEL 3) → 미션 중단. LED가 초록→주황→빨강으로 2단계 에스컬레이션되는 과정이 시연의 클라이맥스이다.

## 2.4 격리함

- 크기: 15 x 15cm, 내부를 3칸(빨·노·초)으로 분리

- 재질: 3D 프린트 또는 폼보드로 제작

- 배치: ZONE 2 인접, 로봇 암 동작 범위 내

- 색상 매핑: 빨간 칸 = 위험 자재(L2), 노란 칸 = 주의 자재(L1), 초록 칸 = 안전 자재(L0)

## 2.5 HOME (Safe Zone)

AGV의 출발 및 복귀 지점. 비위험 구역이다. 미션 완료 시 대시보드에 전체 순찰 결과를 출력하는 지점이기도 하다.

## 2.6 순찰 경로

HOME → M1 → ZONE 1 → M2 → ZONE 2 → 격리함 → M3 → ZONE 3 → M4 → HOME

총 경로 길이 약 3m. AGV 속도 10~15cm/s 기준, 전체 시연(대응 포함) 약 3분 15초 소요.

# 3. LEVEL 3 대응 체계

본 시스템에서 LEVEL 3는 발생 원인에 따라 두 가지 대응 경로를 갖는다.

| 구분 | 복합 규칙 L3 (전조) | 화염 감지 L3 (확정) |
| --- | --- | --- |
| 발생 원인 | 가스>200 AND 온도>50 동시 감지 | KY-026 화염 IR 감지 |
| 불꽃 유무 | 없음 (핫팩 = 불꽃 아님) | 있음 (캔들 = 열린 불꽃) |
| 불확실성 | 있음 — 장비 과열+잔류 가스일 수도 | 없음 — 불꽃은 불꽃이다 |
| 설계상 대응 | 후퇴 → 재평가 → 국소/확산 분기 가능 | 재평가 없이 즉시 미션 중단 |
| 시연 적용 | ZONE 1: L2로 처리 (경보+마킹+재개) | ZONE 3: 즉시 L3 → HOME 복귀 |

설계 참고: 후퇴-재평가 프로토콜 복합 규칙 L3에 대해서는 '즉시 후퇴 → 안전거리에서 센서 재측정 → 국소(순찰 재개) 또는 확산(미션 중단) 분기'하는 후퇴-재평가 프로토콜이 설계되어 있다. 시연에서는 시간 효율과 안정성을 위해 ZONE 1을 L2로 운영하지만, 코드에는 해당 프로토콜이 구현되어 있어 향후 확장 시 활용 가능하다.

# 4. 통합 시연 시나리오

전체 시연은 약 3분 15초이며, HOME 출발부터 HOME 복귀까지 끊김 없는 자율 동작으로 진행된다.

| 시간 | 구역 | 이벤트 | LED | 심사 포인트 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00 | HOME | 미션 시작, 라인트레이싱 출발 | 초록 | 자율 출발 |
| 0:30 | ZONE 1 | M1 통과, 향 연기 250ppm → L0 | 초록 유지 | 컨텍스트 인식 |
| 0:38 | ZONE 1 | 핫팩 65°C → 복합(가스+고온) → L2 | 초록→주황 | 센서 퓨전 |
| 0:45 | ZONE 1 | 경보 + 구역 마킹 + 순찰 재개 (경계 모드) | 주황→노랑 | 차등 대응 |
| 1:10 | ZONE 2 | M2 통과, 빨간 블록 감지 → 로봇 암 격리 | 주황 | 물리적 격리 |
| 1:50 | ZONE 2 | 노란 블록 격리 + FC-37 누수 감지 → 회피 | 노랑 | 복합 대응 |
| 2:20 | ZONE 2 | 대응 완료, M3 방향 전진 | 노랑 | 연속 순찰 |
| 2:30 | ZONE 3 | M3 통과, 정상 순찰 | 초록 | 평화로운 순찰 |
| 2:50 | ZONE 3 | ★ 시연자 향 투입 → 250ppm → L2 | 초록→주황 | ★ 킬링 포인트 |
| 2:55 | ZONE 3 | ★ 시연자 캔들 투입 → 화염 → 즉시 L3 | 주황→빨강 | 화염 클라이맥스 |
| 3:00 | ZONE 3 | 전 구역 경보 + HOME 긴급 복귀 | 빨강 | 미션 중단 |
| 3:15 | HOME | 미션 완료 리포트 (대시보드 출력) | 빨강→초록 | 시스템 완성도 |

시연 서사 ZONE 1에서 '연기+고온 = 화재 전조'를 발견하고 경고 후 순찰을 계속한다. ZONE 2에서 물체를 격리하고 누수를 마킹한다. ZONE 3에서 시연자가 연기와 불꽃을 투입하면, 같은 250ppm인데 다른 판정(킬링 포인트)에 이어 화염 감지 즉시 미션 중단(클라이맥스)이 이어진다. '전조 발견 → 다른 위험 대응 → 실제 화재 → 긴급 철수'의 자연스러운 서사가 3분 15초 안에 전개된다.

시연에서 보여주는 5가지 핵심 역량:

- 센서 퓨전: 개별 L0+L0 → 복합 L2 (ZONE 1, 연기+고온)

- 컨텍스트 인식: 같은 250ppm → ZONE 1: L0, ZONE 3: L2 (★ 킬링 포인트)

- 물리적 격리: 로봇 암 색상별 분류 보관 (ZONE 2)

- 화염 즉시 판정: KY-026 → L3 → 재평가 없이 미션 중단 (ZONE 3)

- ROS2 통합 제어: 미션 오케스트레이션 + 실시간 대시보드 리포트

# 5. 시연 준비물 목록

| # | 품목 | 수량 | 비용 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 검은 전기 테이프 (폭 2cm) | 1롤 | ~2,000원 | 라인트레이싱 경로 |
| 2 | 흰색 테이프 (마커용) | 1롤 | ~1,000원 | IR 횡단 마커 M1~M4 |
| 3 | 향 (인센스) | 2개 | ~1,000원 | ZONE 1(사전) + ZONE 3(시연자) |
| 4 | 핫팩 (60~70°C) | 1개 | ~500원 | ZONE 1 고온 트리거 |
| 5 | 티라이트 캔들 | 1개 | ~300원 | ZONE 3 불꽃 트리거 |
| 6 | 색상 블록 (빨·노·초) | 각 1개 | ~3,000원 | ZONE 2 물체 트리거 |
| 7 | 젖은 스펀지 | 1개 | ~500원 | ZONE 2 누수 트리거 |
| 8 | 격리함 (3칸 분리) | 1개 | ~2,000원 | 로봇 암 분류 보관 |
| 9 | 구역 표지판 (4종) | 4장 | ~1,000원 | DANGER/CAUTION/NOTICE/SAFE |
|  | 합계 |  | ~11,300원 |  |

이상으로 HazardBot 격리구역 레이아웃 설계보고서 v2.0을 마친다.