HazardBot

위험물 종류 및 탐지 방법 정의서

4개 위험물 유형 × 센서 퓨전 기반 탐지 체계 v2.0

탐지 원칙: 유형별 주 센서 + 보조 센서 조합, 전 구역 상시 가동

문서 버전: v2.0

# 1. 개요

## 1.1 설계 원칙

- 주 센서 + 보조 센서 조합: 모든 위험물 유형에 2개 센서 배정, 교차 확인으로 오탐 최소화

- 전 센서 상시 가동: 8개 센서가 모든 구역에서 매 루프마다 데이터를 읽음

- 구역이 아닌 임계값이 변함: 위험물 유형은 구역에 종속되지 않고, 구역은 판정 기준만 결정

## 1.2 위험물 유형 총괄

| ID | 위험물 유형 | 주 센서 | 보조 센서 | 퓨전 방식 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 | 가스 / 증기 | MQ-2 (가연성) | MQ-135 (VOC) | 반응 비율 분석 |
| H2 | 고온 / 화재 | MLX90614 (IR 온도) | KY-026 (화염) | 교차 검증 |
| H3 | 미확인 물체 | HC-SR04 (초음파) | TCS34725 (컬러) | 감지-식별 순차 |
| H4 | 누수 / 환경 | FC-37 (수분 감지) | DHT22 (온습도) | 규모 추정 |

# 2. 위험물 유형별 상세

## 2.1 H1. 가스 / 증기

가연성 가스, 유독 가스, VOC 등 기체 상태 위험물. MQ-2와 MQ-135의 반응 비율로 가스 종류를 추정한다.

### 2.1.1 센서 구성

| 구분 | 센서 | 인터페이스 | 감지 대상 |
| --- | --- | --- | --- |
| 주 센서 | MQ-2 | Analog (A0) | LPG, 부탄, 프로판, 메탄, 수소, 연기 |
| 보조 센서 | MQ-135 | Analog (A1) | 암모니아, 벤젠, CO2, NOx, VOC |

### 2.1.2 센서 퓨전: 반응 비율 분석

| MQ-2 반응 | MQ-135 반응 | 추정 결과 |
| --- | --- | --- |
| 높음 | 낮음 | 가연성 가스 (LPG, 부탄, 메탄 계열) |
| 낮음 | 높음 | 유독 가스 (암모니아, VOC 계열) |
| 높음 | 높음 | 복합 가스 → 자동 위협 레벨 +1 상향 |
| 낮음 | 낮음 | 정상 (가스 미감지) |

### 2.1.3 시연 트리거

- 향(인센스): MQ-2에 강하게 반응(연기 입자), MQ-135에 중간 반응(VOC)

- ZONE 1에서 사전 배치 + ZONE 3에서 시연자 직접 투입

### 2.1.4 센서 주의사항

- 예열 필수: 전원 인가 후 최소 20초, 이상적으로 2~5분. 시연 전 HOME에서 대기

- 아날로그 raw 값 기반 임계값 권장: ppm 변환보다 상대적 변화 감지가 안정적

- 전원: 5V, 센서당 약 150mA. 2개 동시 사용 시 외부 전원 권장

## 2.2 H2. 고온 / 화재

이상 고온, 화재 전조, 불꽃 등 열 관련 위험물. MLX90614(온도)와 KY-026(화염)을 교차 검증한다.

### 2.2.1 센서 구성

| 구분 | 센서 | 인터페이스 | 감지 대상 |
| --- | --- | --- | --- |
| 주 센서 | MLX90614 | I2C (0x5A) | 물체 표면 온도 (-40~380°C), 비접촉 IR |
| 보조 센서 | KY-026 | Digital (D2) | 화염 IR 파장 (760~1100nm), HIGH/LOW |

### 2.2.2 센서 퓨전: 교차 검증

| MLX90614 (온도) | KY-026 (화염) | 판정 |
| --- | --- | --- |
| 높음 | 미감지 | 고온 물체 — 화재 전조 (ZONE 1 핫팩) |
| 정상 | 감지 | 불꽃 — 즉시 LEVEL 3 (ZONE 3 캔들) |
| 높음 | 감지 | 화재 확정 — 즉시 LEVEL 3 |
| 정상 | 미감지 | 정상 |

화염 감지 특수 규칙 KY-026 화염 감지는 구역 임계값과 무관하게 즉시 LEVEL 3이며, 재평가 없이 미션 중단으로 이어진다. 불꽃은 '전조'가 아닌 '확정'이므로 확인 절차가 불필요하다. 이 규칙에 의해 캔들은 미션 중단이 자연스러운 ZONE 3(시연 클라이맥스)에만 배치한다.

### 2.2.3 시연 트리거

- ZONE 1 — 핫팩(60~70°C): MLX90614 반응, KY-026 미반응. '고온이지만 불꽃 없음 = 화재 전조'

- ZONE 3 — 티라이트 캔들: KY-026 반응(화염). '불꽃 = 실제 화재 = 즉시 미션 중단'

### 2.2.4 센서 주의사항

- MLX90614 시야각: 약 90도. AGV 전방에 장착하여 진행 방향 물체 스캔

- KY-026 감도: 모듈 위 가변저항으로 조절 가능. 시연 전 캔들 거리에서 캘리브레이션

## 2.3 H3. 미확인 물체

경로 위 장애물, 이탈 자재, 위험 용기 등. 감지→식별 2단계 순차 처리. 로봇 암과 연동되는 유일한 위험물 유형.

### 2.3.1 센서 구성

| 구분 | 센서 | 인터페이스 | 감지 대상 |
| --- | --- | --- | --- |
| 주 센서 | HC-SR04 | Digital (Trig D3, Echo D4) | 초음파 거리 (2~400cm), 경로 위 장애물 |
| 보조 센서 | TCS34725 | I2C (0x29) | RGB 색상 판별, 물체 위험등급 분류 |

### 2.3.2 색상별 분류 및 대응

| 감지 색상 | 위험 등급 | 위협 레벨 | 로봇 대응 |
| --- | --- | --- | --- |
| 빨간색 | 위험 자재 | LEVEL 2 | 로봇 암 → 격리함 빨간 칸 |
| 노란색 | 주의 자재 | LEVEL 1 | 로봇 암 → 격리함 노란 칸 |
| 초록색 | 안전 자재 | LEVEL 0 | 위치 로그 기록, 통과 |

### 2.3.3 시연 트리거 및 주의사항

- 색상 블록 3개(빨·노·초, 각 3~4cm) — 로봇 암 그리퍼 적합 크기

- HC-SR04: 측정 간격 최소 50ms, 100ms 간격 권장

- TCS34725: 시연 전 현장 조명에서 3색 블록 RGB 값 캘리브레이션 필수

## 2.4 H4. 누수 / 환경 이상

배관 누수, 약액 유출 등 환경 위험. FC-37 빗물 감지 모듈(주 센서)과 DHT22(보조 센서)로 누수 규모를 추정한다.

### 2.4.1 FC-37 선정 이유

- 아날로그+디지털 동시 출력: D0(존재 여부) + A0(수분량 정도) 이중 정보 제공

- 온보드 감도 조절: 트리머 포텐셔미터로 디지털 임계값 하드웨어 조절

- 넓은 감지 면적: 센서판 5.5x4cm — AGV 하부 수평 장착에 적합

- 간헐 전원 공급: 측정 시에만 GPIO로 전원 → 전극 부식 방지 + 기술 어필 포인트

### 2.4.2 센서 퓨전: 누수 규모 추정

| FC-37 수분 | DHT22 습도 | 판정 |
| --- | --- | --- |
| D0=HIGH, A0>700 | 정상 (<80%) | 소량 누수 — 물방울 수준 |
| D0=HIGH, A0>300 | 급상승 (>80%) | 대량 누수 — 배관 파손 가능 |
| D0=LOW | 급상승 (>80%) | 증기/결로 — 누수 아닌 환경 이상 |
| D0=LOW | 정상 | 정상 |

### 2.4.3 시연 트리거

- 젖은 스펀지: FC-37에 즉시 반응, 안전, 비용 약 500원

# 3. 복합 탐지 규칙

## 3.1 유형 간 복합 에스컬레이션

| 조합 | 조건 | 판정 | 현실 대응 |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 + H2 | 가스>200ppm AND 온도>50°C | LEVEL 2 | 연기+고온 = 화재 전조 |
| H1 + H4 | 가스 감지 AND 수분 감지 | 즉시 LEVEL 3 | 화학물질 액체 유출 + 가스 발생 |
| H3 + H4 | 물체 감지 AND 수분 감지 | LEVEL 2 + 격리 | 용기 파손 → 누출 오염원 |

H1+H2 복합 규칙의 물리적 근거 고위험 구역에서 연기는 밸브 잔류 가스로, 고온은 가동 장비로 각각 정상적으로 존재할 수 있다. 그러나 '연기를 내면서 동시에 뜨거운' 정상적 원인은 존재하지 않는다(정상 원인의 교집합 = 공집합). 보일러는 뜨겁지만 연기를 내지 않고, 밸브 가스는 뜨겁지 않다. 두 센서의 동시 반응은 '무언가 타고 있거나 타기 직전(화재 전조)'을 의미 — 이것이 개별 L0+L0 → 복합 L2의 논거이다.

# 4. 센서 퓨전 판정 처리 순서

아두이노의 매 루프에서 8개 센서 데이터를 읽고, 다음 순서로 판정을 수행한다. 상위 단계에서 LEVEL 3이 확정되면 이후 단계를 건너뛴다.

| 순서 | 처리 단계 | 로직 | 이유 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 화염 즉시 판정 | KY-026 HIGH → 즉시 LEVEL 3 → 미션 중단 | 불꽃은 구역 무관 긴급, 재평가 불필요 |
| 2 | 가스 판정 | 구역 임계값 비교 + MQ-2/MQ-135 비율로 유형 추정 | 가장 빈번한 위험, 복합 규칙의 기반 |
| 3 | 온도 판정 | 구역 임계값 비교 | 가스와 복합 규칙 확인용 |
| 4 | H1+H2 복합 | 가스>200 AND 온도>50 → LEVEL 2 | 화재 전조 판정 (개별 L0+L0 → 복합 L2) |
| 5 | 물체 판정 | 거리<15cm → 정지 → 컬러 판별 | 로봇 암 동작 여부 결정 |
| 6 | 누수 판정 | FC-37 D0=HIGH → DHT22 습도 교차 확인 | 복합 규칙 적용 여부 결정 |
| 7 | H1+H4, H3+H4 복합 | 가스+누수 or 물체+누수 조합 확인 | 유형 간 복합 에스컬레이션 |
| 8 | 최종 레벨 결정 | 모든 판정 중 최고 레벨 = 최종 위협 레벨 | 대응 행동 트리 실행 |

# 5. 센서 하드웨어 요약

## 5.1 전체 센서 목록

| 우선순위 | 센서 | 유형 | 인터페이스 | 비용 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 필수 | MQ-2 | H1 | Analog (A0) | ~2,000원 | 가연성 가스 |
| 필수 | MQ-135 | H1 | Analog (A1) | ~2,000원 | VOC/유독가스 |
| 필수 | MLX90614 | H2 | I2C (0x5A) | ~5,000원 | 비접촉 온도 |
| 필수 | HC-SR04 | H3 | Digital (D3,D4) | ~1,500원 | 초음파 거리 |
| 필수 | TCS34725 | H3 | I2C (0x29) | ~4,000원 | RGB 컬러 |
| 권장 | KY-026 | H2 | Digital (D2) | ~1,000원 | 화염 감지 |
| 권장 | DHT22 | H4 | Digital (D5) | ~3,000원 | 온습도 |
| 권장 | FC-37 | H4 | A0+D0+D7(전원) | ~1,500원 | 수분 감지 |

## 5.2 비용 요약

| 구분 | 합계 비용 |
| --- | --- |
| 필수 센서 5종 (H1~H3 탐지 + 센서 퓨전) | ~14,500원 |
| 전체 센서 8종 (H1~H4 + 화염 + 복합 규칙) | ~20,000원 |

## 5.3 전원 요구사항

- MQ-2, MQ-135: 각 5V / ~150mA. 2개 동시 시 외부 5V 전원 권장

- MLX90614, TCS34725: 3.3V I2C. 아두이노 3.3V 핀으로 충분, 로직 레벨 변환 주의

- FC-37: 5V, 간헐 전원 공급(GPIO D7)으로 부식 방지

- 전체 공통 GND: 모든 센서와 아두이노는 반드시 GND 공유

이상으로 HazardBot 위험물 종류 및 탐지 방법 정의서 v2.0을 마친다.