HazardBot 프로젝트 수행 계획서 v2.0

6DOF 로봇 암 + 비대칭 블록 보완 문서

방법 1 — 비대칭 물체 도입에 따른 4DOF → 6DOF 전환 분석

OpenCV minAreaRect 각도 검출 + 손목 회전축 매핑

작성일: 2026년 3월 27일

팀 구성: 박승환, 윤강희

# 1. 변경 개요

비대칭 물체(6cm × 3cm × 3cm 직사각형 블록)를 도입하여 로봇 암을 4DOF에서 6DOF로 전환하는 변경의 전체적인 영향 범위를 분석한다. 이 변경은 하드웨어(서보 2개 추가), 비전 파이프라인(angle 검출), 통신 프로토콜(6축 명령), 편웨어(서보 6채널), ROS2 노드(arm_controller, vision_node), 데모 시나리오, 예산 등 계획서 전반에 걸쳐 영향을 미친다.

▶ 핵심 변경 논지: OpenCV 컨투어 검출에서 minAreaRect의 angle 값을 추출하여 손목 회전축(Wrist Roll)에 매핑하면, 비전 파이프라인이 색상 + 크기 + 방향(angle)까지 출력하게 되어 엣지 AI 활용도가 크게 향상되고, 6DOF 전체가 자연스럽게 정당화된다.

## 1.1 영향 범위 요약

| 변경 영역 | 영향도 | 주요 변경 내용 |
| --- | --- | --- |
| 하드웨어 (2.2) | ★★★ | MG996R 1개 + SG90 1개 추가 (Wrist Pitch + Wrist Roll), PCA9685 Ch4~Ch5 할당 |
| 비전 파이프라인 (3.1) | ★★★ | minAreaRect angle 검출 추가, /vision/detected에 angle 필드 추가 |
| 통신 프로토콜 (2.5) | ★★ | <ARM,...> 명령 4축→6축, <STATUS,...> 응답에 wrist 상태 추가 |
| 핀맵 (2.6) | ★★ | PCA9685 Ch4(Wrist Pitch), Ch5(Wrist Roll) 추가 |
| ROS2 토픽 (2.8) | ★★ | /arm/command 6축 명령, /vision/detected angle 필드 추가 |
| arm_controller 패키지 | ★★★ | 6축 역기구학 확장, angle→wrist roll 매핑, 편웨어 6ch 제어 |
| vision_node 패키지 | ★★ | minAreaRect 로직 추가, angle 퍼블리시 |
| mission_orchestrator | ★ | GRIP 단계에서 angle 기반 손목 정렬 로직 추가 |
| 데모 시나리오 (7절) | ★★ | 비대칭 블록 시연, 방향 정렬 데모 추가 |
| 예산 (11절) | ★ | MG996R 1개(~8,200원) + SG90 1개(~1,500원) + 블록 재제작 비용 |
| 심사 대응 (9절) | ★★★ | 6DOF 어필 포인트 추가, 비전→그리핑 연계 강조 |

범례: ★★★ = 대폭 변경, ★★ = 중간 변경, ★ = 소폭 변경  |  초록 배경 = 신규 추가  |  노란 배경 = 기존 변경

# 2. 하드웨어 변경사항

## 2.1 로봇 암 구성 변경 (4DOF → 6DOF)

기존 4DOF(Base/Shoulder/Elbow/Gripper)에 Wrist Pitch(손목 상하)와 Wrist Roll(손목 회전) 2축을 추가한다. Wrist Pitch는 그리퍼의 접근 각도를 조정하고, Wrist Roll은 물체 방향에 맞춰 그리퍼를 정렬하는 역할을 한다.

| 축 | 관절명 | 서보 | PCA9685 Ch | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1축 | Base (베이스 회전) | MG996R | Ch0 | 기존 유지 |
| 2축 | Shoulder (어깨) | MG996R | Ch1 | 기존 유지 |
| 3축 | Elbow (팔꽈치) | MG996R | Ch2 | 기존 유지 |
| 4축 | Wrist Pitch (손목 상하) | MG996R | Ch3 | ★ 신규 추가 |
| 5축 | Wrist Roll (손목 회전) | SG90 | Ch4 | ★ 신규 추가 (핵심축) |
| 6축 | Gripper (그리퍼) | SG90 | Ch5 | Ch3→Ch5 변경 |

⚠ Wrist Roll 서보 선정 근거: SG90은 경량(9g)으로 손목 회전에 적합하며, 회전 토크 부하가 크지 않아 SG90으로 충분하다. MG996R(55g)은 Wrist Pitch처럼 하중을 받는 관절에 사용한다.

⚠ Wrist Pitch 추가 근거: 비대칭 블록을 수평으로 눈워 있는 경우와 세워 있는 경우 그리퍼 접근 각도가 달라져야 한다. Wrist Pitch가 이 각도 조정을 담당하며, Elbow만으로는 정밀한 접근 각도 제어가 어렵다.

## 2.2 계획서 2.2절 하드웨어 구성표 변경

아래 표의 함은 기존 표에서 변경/추가되는 행만 발취한 것이다.

| 분류 | 부품명 | 용도 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 로봇 암 | MG996R ×4 + SG90 ×2 + 프레임 | 6축 관절 (Base/Shoulder/Elbow/Wrist Pitch/Wrist Roll/Gripper) | 기존: MG996R×3 + SG90×1 (4DOF) → MG996R×4 + SG90×2 (6DOF) |
| 시연 소모품 | 비대칭 색상 블록 | 직사각형 6cm×3cm×3cm (빨/노/초) | 기존: 정사각형 블록 → 3D 프린팅 또는 목재 제작 |

## 2.3 계획서 2.6절 Arduino Mega 핀맵 변경

PCA9685 채널 할당이 4채널에서 6채널로 확장된다. PCA9685는 16채널을 지원하므로 채널 여유는 충분하다.

| 핀 | 연결 대상 | 용도 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| SDA (20) | PCA9685 SDA | I2C 데이터 | 기존 유지 |
| SCL (21) | PCA9685 SCL | I2C 클럭 | 기존 유지 |
| USB | RPi USB 포트 | 시리얼 통신 | 기존 유지 |
| PCA Ch0 | MG996R #1 (Base) | 베이스 회전 | 기존 유지 |
| PCA Ch1 | MG996R #2 (Shoulder) | 어깨 | 기존 유지 |
| PCA Ch2 | MG996R #3 (Elbow) | 팔꽈치 | 기존 유지 |
| PCA Ch3 | MG996R #4 (Wrist Pitch) | 손목 상하 | ★ 신규 |
| PCA Ch4 | SG90 #1 (Wrist Roll) | 손목 회전 | ★ 신규 (핵심) |
| PCA Ch5 | SG90 #2 (Gripper) | 그리퍼 개폐 | Ch3→Ch5 변경 |

⚠ 전원 설계 보완: MG996R 1개 추가(최대 2.5A)로 PCA9685 V+ 전원 용량을 재검토해야 한다. MG996R 4개 동시 구동 시 최대 10A가 필요하므로, 5V/10A 이상의 외부 전원 공급이 필수이다. 기존 LM2596(3A) 강압만으로는 부족하며, 별도 5V BEC 또는 SMPS 추가를 권장한다.

# 3. 통신 프로토콜 변경 (2.5절)

로봇 암 관련 명령이 4축에서 6축으로 확장된다.

| 방향 | 변경 전 (4DOF) | 변경 후 (6DOF) | 채널 |
| --- | --- | --- | --- |
| RPi→Mega | <ARM,90,45,120,30,CS> | <ARM,90,45,120,80,135,30,CS> | USB 시리얼 |
|  | Base,Shoulder,Elbow,Gripper | Base,Shoulder,Elbow,WristPitch,WristRoll,Gripper |  |
| RPi→Mega | <GRIP,CLOSE> | <GRIP,CLOSE> (변경없음) | USB 시리얼 |
| RPi→Mega | (없음) | <WRIST,135,CS> | USB 시리얼 |
|  |  | Wrist Roll 단독 제어 (비전 angle 기반 미세 조정) |  |
| Mega→RPi | <STATUS,OK,GRIPPED,CS> | <STATUS,OK,GRIPPED,135,CS> | USB 시리얼 |
|  | 상태 + 그립 결과 | 상태 + 그립결과 + 현재 WristRoll 각도 |  |

▶ <WRIST,angle,CS> 명령 추가 근거: APPROACH 단계에서 물체 방향이 확정된 후, ARM 전체 명령 전송 전에 Wrist Roll만 선행 정렬하는 용도이다. 전체 암 이동과 손목 회전을 분리하면 동작이 더 안정적이다.

# 4. 비전 파이프라인 변경 (3.1절)

## 4.1 OpenCV minAreaRect angle 검출 추가

기존 vision_node의 OpenCV 파이프라인에 minAreaRect 로직을 추가하여 물체의 장축 방향(angle)을 계산한다. 이 angle 값을 Wrist Roll 서보에 매핑하면 그리퍼가 물체의 짧은 축을 자동으로 잡게 된다.

### 비전 파이프라인 흐름 (변경 후)

- 기존 유지: HSV 변환 → 색상 마스킹 → 컨투어 검출 → 면적 필터링

- 추가: 유효 컨투어에 cv2.minAreaRect() 적용 → (center, (w,h), angle) 추출

- 추가: w > h 이면 angle 그대로, w < h 이면 angle + 90도로 장축 방향 정규화

- 추가: angle 값을 /vision/detected 토픽에 포함하여 퍼블리시

- 기존 유지: TCS34725 교차 검증으로 색상 이중 확인

### /vision/detected 토픽 메시지 포맷 변경

| 필드 | 변경 전 | 변경 후 |
| --- | --- | --- |
| color | red / yellow / green | red / yellow / green (변경없음) |
| cx, cy | 물체 중심 좌표 (px) | 물체 중심 좌표 (변경없음) |
| w, h | 물체 폭/높이 (px) | 물체 폭/높이 (변경없음) |
| angle | (없음) | minAreaRect 장축 방향 (0~180도) |
| aspect_ratio | (없음) | w/h 비율 — 비대칭 판별 (>1.5 → 비대칭) |

JSON 예시: {"color":"red","cx":320,"cy":240,"w":120,"h":58,"angle":73.5,"aspect_ratio":2.07}

## 4.2 angle → Wrist Roll 매핑 로직

카메라 좌표계의 angle 값을 서보 각도로 변환하는 매핑이 필요하다. 카메라 좌표계와 로봇 암 좌표계 간의 보정을 APPROACH 단계의 캘리브레이션으로 처리한다. 일반적으로는 단순 선형 매핑(angle_camera → servo_angle)으로 충분하다.

- 물체 angle = 0도 (수평) → Wrist Roll = 90도 (SG90 중앙값)

- 물체 angle = 90도 (수직) → Wrist Roll = 0도 또는 180도

- 보정 공식: servo_angle = 90 - (object_angle - 90) → 캘리브레이션으로 미세 조정

# 5. ROS2 패키지 변경사항

## 5.1 arm_controller 패키지 변경

| 항목 | 변경 전 (4DOF) | 변경 후 (6DOF) |
| --- | --- | --- |
| 서보 채널 수 | PCA9685 Ch0~Ch3 (4채널) | PCA9685 Ch0~Ch5 (6채널) |
| /arm/command 파싱 | <ARM,b,s,e,g,CS> (4파라미터) | <ARM,b,s,e,wp,wr,g,CS> (6파라미터) |
| 역기구학 | 3관절 IK (Base/Shoulder/Elbow) | 5관절 IK + Wrist Roll 별도 매핑 |
| 안전 한계값 | 4축 min/max 각도 | 6축 min/max 각도 (손목 포함) |
| 신규 구독 토픽 | (없음) | /vision/detected 구독 → angle 값 수신 |
| 신규 명령 | (없음) | <WRIST,angle,CS> 단독 제어 명령 |
| Fault Tolerance | 4축 안전 위치 복귀 | 6축 안전 위치 복귀 (손목 90도 중앙) |

## 5.2 vision_node 패키지 변경

| 항목 | 변경 전 | 변경 후 |
| --- | --- | --- |
| 컨투어 처리 | cv2.findContours → 면적/중심 계산 | 기존 + cv2.minAreaRect → 회전 바운딩박스 |
| 출력 데이터 | color, cx, cy, w, h | color, cx, cy, w, h, angle, aspect_ratio |
| 비대칭 판별 | (없음) | aspect_ratio > 1.5 → 비대칭 플래그 설정 |

## 5.3 mission_orchestrator FSM 변경

FSM 상태 명칭 자체는 변경되지 않지만, APPROACH → GRIP 전이 구간에 손목 정렬 로직이 추가된다.

- APPROACH 단계: /vision/detected의 angle 값 수신 → <WRIST,angle,CS> 전송하여 손목 선행 정렬

- GRIP 단계: <ARM,b,s,e,wp,wr,g,CS> 6축 명령으로 파지 실행

- GRIP 실패 재시도: 기존 위치 미세조정(+5mm)에 추가로 angle 재측정 후 재시도

# 6. 편웨어 변경사항 (Arduino Mega)

Mega 편웨어의 서보 제어 부분이 4채널에서 6채널로 확장된다. PCA9685 라이브러리(Adafruit_PWMServoDriver)는 채널 번호만 변경하면 되므로 변경 비용이 적다.

## 6.1 주요 변경 항목

- 채널 정의: #define SERVO_BASE 0 ~ #define SERVO_GRIPPER 5 (6개로 확장)

- ARM 명령 파싱: sscanf에서 6개 파라미터 추출 (base, shoulder, elbow, wrist_pitch, wrist_roll, gripper)

- WRIST 명령 추가: <WRIST,angle,CS> 파싱 → Wrist Roll 단독 제어

- 안전 한계값: 각 축별 min/max 각도 배열을 6개로 확장

- 안전 위치 복귀: safe_position[6] = {90, 90, 90, 90, 90, 90} (6축 중앙값)

- STATUS 응답: 현재 Wrist Roll 각도 포함하여 전송

## 6.2 컨투어 검출 + angle 추출 코드 (vision_node, Python)

아래는 vision_node에 추가되는 minAreaRect 로직의 핵심 코드 스니펫이다.

# 기존 컨투어 검출 후 추가되는 부분:

rect = cv2.minAreaRect(contour)

(cx, cy), (w, h), angle = rect

# 장축 방향 정규화 (0~180도 범위)

if w < h:

angle = angle + 90.0

aspect_ratio = max(w, h) / max(min(w, h), 1)

# 비대칭 물체 판별

is_asymmetric = aspect_ratio > 1.5

# 7. 데모 시나리오 변경 (7절)

비대칭 블록 도입으로 데모 시나리오에 방향 정렬 시연 포인트가 추가된다. ZONE 2의 블록 격리 시연을 더욱 입체적으로 만들 수 있다.

## 7.1 ZONE 2 격리 시연 변경

| 시간 | 이벤트 | LED/대시보드 | 심사 포인트 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1:10 | 빨간 블록 감지 (비스듬히 누워져 있음) → OpenCV: 색상=빨강 + angle=73도 검출 → Wrist Roll 73도로 자동 정렬 → 그리퍼가 짧은 축(3cm)을 파지 → 격리함 빨간 칸 배치 | LED 주황 Dashboard: 비전 angle=73도 Wrist Roll 정렬 애니메이션 | ★★ 킬링 포인트 "비전이 방향까지 인식하고 6DOF가 자동 정렬" 4DOF에서는 불가능! |
| 1:50 | 노란 블록 격리 (세워져 있음) → angle=12도 → Wrist Roll 12도 정렬 → 다른 방향에서도 정확 파지 | Dashboard: angle 변화 연속 2건 격리 성공 | 방향이 다른 블록도 자동 대응 가능 시연 |

▶ 시연 팁: 빨간 블록과 노란 블록을 의도적으로 다른 방향으로 놓아두면, 관객이 손목 회전의 차이를 명확히 목격할 수 있다. 대시보드에 angle 값이 실시간 표시되면 시각적 임팩트가 크다.

# 8. 예산 변경 (11절)

| 추가 항목 | 수량 | 예상 비용 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| MG996R 서보 (추가) | 1개 | ~8,200원 | Wrist Pitch용 (고토크) |
| SG90 서보 (추가) | 1개 | ~1,500원 | Wrist Roll용 (경량) |
| 비대칭 블록 재료 | 빨/노/초 각 2개 | ~3,000원 | 3D 프린팅 또는 목재 가공 |
| 5V 전원 보강 (SMPS/BEC) | 1개 | ~5,000원 | MG996R 4개 동시 구동 대비 |
| 추가 예산 소계 |  | ~17,700원 |  |
| 기존 예산 합계 |  | ~275,000원 |  |
| 변경 후 총 예산 |  | ~292,700원 | 기존 대비 +6.4% |

# 9. 심사 대응 보강 (9절)

## 9.1 6DOF 어필 포인트

심사위원에게 다음과 같이 말할 수 있다:

“OpenCV 컨투어 검출으로 물체의 색상뿐 아니라 방향까지 인식하고, 6DOF 로봇 암의 손목 회전축이 그리퍼를 물체 방향에 자동 정렬합니다. 이것이 4DOF에서는 불가능한, 6DOF만의 차별점입니다.”

## 9.2 심사 기준별 추가 어필

| 심사 기준 | 기존 어필 | 6DOF 추가 어필 |
| --- | --- | --- |
| 참신성/기발함 | 구역 컨텍스트 인식, 센서 퓨전, OpenCV HSV 분류 | 비전→그리핑 연계: 물체 방향 인식→손목 자동 정렬. “보고 잡는” 지능형 파지 |
| 기술 완성도 | 이기종 3계층 MCU, TCP/시리얼 이중 통신 | 6DOF 역기구학 + 비전-서보 연동. 임베디드 SW 역량의 깊이 시연 |
| 실용성 | IEC 60079-10 Zone 참조, 대시보드 | 비대칭 물체(실제 위험물은 불규칙) 처리 가능. 산업 현장 적용성 크게 향상 |

## 9.3 발표 스토리라인 보강

기존 스토리라인의 "3. 기술 데모" 구간에 다음을 추가한다:

- “주목해 주세요. 빨간 블록이 비스듬히 누워져 있습니다. OpenCV가 73도 방향을 인식했고, 손목이 자동으로 73도로 회전하여 짧은 축을 잡습니다.”

- “다음 노란 블록은 다른 방향으로 놓여 있지만, 손목이 12도로 재정렬합니다. 이것이 6축 로봇 암만이 할 수 있는 적응형 파지입니다.”

# 10. 일정 영향 분석

6DOF 전환으로 인한 추가 작업량은 기존 Phase에 통합 가능하며, 별도 Phase 추가는 불필요하다. 주요 영향을 정리한다.

| Phase | 영향받는 주차 | 추가 작업 내용 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | 4월 2주 | 팀원 B: PCA9685 6채널 서보 제어 실습 (Wrist Pitch/Roll 추가) |
| Phase 2 | 5월 1주 | 팀원 B: 6축 순차 동작 + 그리퍼 개폐 테스트 |
| Phase 2 | 5월 2주 | 팀원 B: OpenCV minAreaRect angle 검출 구현 + vision_node 토픽 필드 추가 |
| Phase 2 | 5월 3주 | 팀원 B: arm_controller 6축 제어 + angle→wrist 매핑 구현 |
| Phase 3 | 6월 2~3주 | 공동: 비대칭 블록 파지 통합 테스트, 방향별 그리핑 성공률 측정 |
| Phase 4 | 7월 2주 | 팀원 B: OpenCV-TCS34725 교차 검증 + angle 캘리브레이션 미세 조정 |
| Phase 5 | 8월 1주 | 공동: 비대칭 블록 0/45/90/135도 방향별 파지 성공률 테스트 (90%+ 목표) |

▶ 총 추가 작업량 추정: 약 2~3일 분량이 각 Phase에 분산 배치되므로 전체 일정에 미치는 영향은 미미하다. PCA9685가 이미 16채널을 지원하므로 하드웨어 변경 비용도 최소화된다.

# 11. 리스크 추가 항목 (8절)

| 리스크 | 영향도 | 대응 전략 | 대응 시점 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wrist Roll 정밀도 부족 | ⚠ 중간 | SG90의 각도 분해능이 낮아 미세 정렬이 부정확할 수 있음. 실패 시 angle 재측정 후 재시도. 최악의 경우 각도 양자화(±45도 단위) | 5월 1주 |
| Wrist 무게 초과 | ⚠ 낮음 | SG90(9g) + 그리퍼 무게가 MG996R Wrist Pitch 토크 한계 초과 가능성. 그리퍼 경량화 설계 + 토크 테스트 | 5월 1주 |
| 카메라-암 좌표계 불일치 | ⚠ 중간 | 카메라 angle과 서보 angle 간 오프셋 발생 가능. 캘리브레이션 테이블(0/45/90/135도)로 보정. 보정 실패 시 angle 무시하고 90도(기본값) 폴백 | 7월 2주 |
| 전원 용량 부족 | ⚠ 높음 | MG996R 4개 동시 구동 시 최대 10A 필요. LM2596(3A) 불족. 5V/10A SMPS 또는 BEC 추가 필수. 초기 테스트에서 전압 강하 확인 | 4월 1주 (발주 시) |

# 12. 변경 산출물 체크리스트

아래는 6DOF 전환으로 인해 수정 또는 추가되어야 하는 산출물 목록이다.

| # | 산출물 | 유형 | 변경 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 시스템 아키텍처 문서 | 수정 | 6DOF 구성도, PCA9685 6ch 핀맵 반영 |
| 2 | 회로도 및 배선도 | 수정 | PCA9685 Ch3~Ch5 추가 배선, 전원 설계 보강 |
| 3 | 소스 코드 (arm_controller) | 수정 | 6축 IK, WRIST 명령, 안전값 확장 |
| 4 | 소스 코드 (vision_node) | 수정 | minAreaRect angle 검출, 토픽 필드 추가 |
| 5 | 소스 코드 (Mega 편웨어) | 수정 | 6ch 서보, WRIST 명령 파싱, STATUS 확장 |
| 6 | 통신 프로토콜 명세서 | 수정 | ARM 6축 포맷, WRIST 명령 추가 |
| 7 | 센서 퓨전 알고리즘 명세서 | 변경없음 |  |
| 8 | Fault Tolerance 매트릭스 | 수정 | 6축 안전위치, WRIST 재시도 로직 추가 |
| 9 | 테스트 결과 보고서 | 수정 | 방향별 파지 성공률 테스트 항목 추가 |
| 10 | 발표 자료 (PPT) | 수정 | 6DOF 시연 슬라이드, 비전-그리핑 연계 다이어그램 추가 |

— 이상으로 HazardBot 6DOF 보완 문서를 마친다. —